УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Акционерного общества

«Марийский машиностроительный завод»

_____________________ Б.И. Ефремов

«____» ______________ 2018 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на понижение цены (в электронной форме)

для субъектов малого и среднего предпринимательства

на право заключения договора (контракта) на поставку товара

для нужд Акционерного общества «Марийский машиностроительный завод»

ГАЗ-2705 «БИЗНЕС»

(регистрационный номер № 192-1806-1А)

Согласовано:

_________________________ / Н. Н. Денисова

Исполнено:

СОЗД

_________________________ / И. В. Бочкарёв

г. Йошкар-Ола

2018 год

- 1 -

Для корректировки документации о закупке автомашины Газ-2705 «Бизнес» 7-ми местный, цельнометаллический, прошу внести в Спецификацию приложения №1 к проекту Договора следующие изменения:

П.2 Описание и технические характеристики  Автомобиля  Газ-2705 «Бизнес»

| Колесная формула | 4х2 |
| --- | --- |
| Общее число мест | 7 |
| Двигатель | УМЗ – 4216, бензиновый 106,8 л.с. Евро 4 |
| Трансмиссия | Задний привод, КПП 5-ступенчатая, ГУР |
| Минимальный радиус поворота, м (по оси следа переднего внешнего колеса) | 5,5 |
| Шины | 185/75 R16 |
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
| Главная передача | Гипоидная |
| Передняя подвеска | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости( или без него) |
| Рулевое управление | Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка» с встроенным гидроусилителем. Рулевая колонка с двухшарнирным рулевым валом. |
| Тормозная система | Передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные. Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем |

Читать в следующей редакции:

П.2 Описание и технические характеристики  Автомобиля  Газ-2705 «Бизнес»

| Колесная формула | 4х2 |
| --- | --- |
| Общее число мест | 7 |
| Двигатель | A275 Evotech 2.7 бензиновый Евро 5 |
| Трансмиссия | Задний привод, КПП 5-ступенчатая, ГУР |
| Минимальный радиус поворота, м (по оси следа переднего внешнего колеса) | 5,5 |
| Шины | 185/75 R16 |
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом |
| Главная передача | Гипоидная |
| Передняя подвеска | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости( или без него) |
| Рулевое управление | Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка» с встроенным гидроусилителем. Рулевая колонка с двухшарнирным рулевым валом. |
| Тормозная система | Передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные. Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем |

20.06.2018 г.