Приложение №2

к Контракту № ___________ от _______________

Техническое задание на поставку Оборудования

- 1. Цель разработки технического задания

- Целью настоящего Технического задания является получение предложения на поставку в составе по разделу 6 настоящего Технического задания и в соответствии с Проектной документацией «Техническое перевооружение и реконструкция специализированного производства унифицированных низкочастотных типовых элементов замены и модулей фазированных антенных решеток» следующего технологического оборудования производства компании «EKOL» s.r.o. (Чехия) (далее - Оборудование):

- - по 1 очереди: Линия нанесения покрытий на детали из алюминия и его сплавов; Станция производства деминерализованной воды;

- - по 2 очереди: Линия нанесения покрытий на детали из стали, меди и медных сплавов;

- - по 3 очереди: Линия никелирования и латунирования;

- - по 4 очереди: Линия серебрения;

- а также выполнение работ (оказание услуг) по шефмонтажу, пуско-наладке Оборудования, инструктажу и передаче навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика, выполнение (оказание) иных сопутствующих работ (услуг), предусмотренных настоящим Техническим заданием.

2. Область применения Оборудования

Линия нанесения покрытий на детали из алюминия и его сплавов, Станция производства деминерализованной воды, Линия нанесения покрытий на детали из стали, меди и медных сплавов, Линия никелирования и латунирования, Линия серебрения предназначены для использования на территории ОАО «Марийский машиностроительный завод» на гальваническом участке для выполнения работ, указанных в разделе 3 настоящего Технического задания.

3. Номенклатура и технические параметры

Характеристика работ:

3.1. Линия нанесения покрытий на детали из алюминия и его сплавов; Станция производства деминерализованной воды.

3.1.1. Линия нанесения покрытий на детали из алюминия и его сплавов.

3.1.1.1. Анодирование алюминия.

Исходный материал деталей: деформируемые и литьевые сплавы.

По шифру Ан.Окс. – размеры деталей min: Ø5×1 мм; max: 2280×170×3 мм; 1300×644×10 мм.

По шифру Ан.Окс.нхр. – размеры деталей max: 2320×210×182 мм; 2320×250×56 мм;    2213×996×8 мм; 2132×1016×8 мм; 2450×210×1,5 мм.

По шифру Ан.Окс.ч. – детали длиной до 200 мм.

По шифру Хим.полировка с последующим Ан.Окс.нхр. – детали размером: 288×288×55 мм.

По шифру Ан.Окс.тв. – размеры деталей min: Ø30×8 мм; max: Ø120×250 мм (том числе с точными размерами и мелкой резьбой).

По шифру Ан.Окс.эиз. – размеры деталей min:20×30×1 мм; max: Ø50×20 мм толщина материала 0,5 мм.

3.1.1.2. Химическое оксидирование алюминия.

Исходный материал деталей: алюминиевые деформируемые и литьевые сплавы.

По шифру Хим.Окс. – размеры деталей min: 10×10×2 мм; max: 690×550×5 мм; 608×485×45 мм   (в том числе детали с паяными швами, точными размерами и мелкой резьбой).

По шифру Хим.Окс. – размеры деталей min: Ø4×2 мм; max: 650×200×70 мм; 572×460×10 мм      (в том числе с паяными швами).

3.1.1.3. Никелирование и нанесение сплава олово-висмут на детали из алюминия и алюминиевых сплавов.

Исходный материал деталей: алюминиевые сплавы, в том числе литьевые, чистый алюминий, детали паяные силумином.

По шифру Н 12 М 6 О-Ви 12 – размеры деталей min: 6×50×1 мм; max: 360×350×3 мм; 350×350×40 мм.

По шифру Н 12 О-Ви 12 – детали длиной менее 300 мм.

По шифру Н 12 М 6 Ср 6 – детали длиной менее 300 мм.

Примечание: нанесение медных и серебряных покрытий после никелирования алюминия  будет осуществляться на других гальванических линиях:

- по шифру Н 12 М 6 О-Ви 12 – медное покрытие и последующее покрытие олово-висмут будет осуществляться на Линии нанесения покрытий на детали из стали, меди и медных сплавов;

- по шифру Н 12 М 6 Ср 6 – медное и серебряные покрытия будут осуществляться на Линии серебрения.

3.1.2. Станция производства деминерализованной воды.

Станция производит очистку воды от механических примесей, органических веществ, катионов и анионов, которая направляется на приготовление гальванических растворов и осуществление промывочных операций на гальванических линиях. Потребляемый расход воды для нужд гальванического производства 3500 л/ч.

3.2. Линия нанесения покрытий на детали из стали, меди и медных сплавов.

3.2.1. Химическое оксидирование стали.

Исходный материал деталей: сталь, в том числе с паяными швами, с точными размерами.

По шифру Хим.Окс.прм. – размеры деталей: min площадь: 0,0057 дм2; max: 637×350×20 мм.

3.2.2. Химическое пассивирование стали.

По шифру Хим.Пас. – размеры деталей: min площадь: 0,0011 дм2; max: 24×35×46 мм.

3.2.3. Цинкование цианистое.

Исходный материал деталей: сталь, в том числе пружинные стали; после термообработки               (HRC 26…46) с толстой окалиной; горячекатаные стали; детали со сварными швами.

По шифру Ц 9 хр. – размеры детали: min:  Ø5(3,2)×5; max: 1690×105×80 мм.

По шифру Ц 15 хр. – размеры деталей: min площадь: 0,0048 дм2; max:  1690×105×80 мм.

По шифру Ц 21 хр. – размеры деталей: min площадь: 0,0036 дм2; max:  615×425×10мм.

По шифру Ц 24 с изоляцией – размеры деталей: min площадь: 0,025 дм2; max площадь: 18,5 дм2.

По шифру Ц 9 Х 6 – размеры деталей: min площадь: 0,15 дм2; max площадь: 2,4 дм2.

Исходный материал деталей: медь и сплавы (латунь, бронза, в том числе после термообработки; с паяными швами).

По шифру М 3 Ц 6 хр. – размеры деталей: min площадь: 0,39 дм2; max площадь: 0,7 дм2.

3.2.4. Кадмирование цианистое.

Исходный материал деталей: сталь, в том числе пружинные стали; после термообработки     (HRC 26…42) с толстой окалиной, горячекатаные стали; детали со сваркой.

По шифру Кд 9хр. – размеры детали: min: Ø 5×20 мм; max: 1249×80×40 мм.

По шифру Кд 9 Х6 – размеры деталей: min площадь: 0,021 дм2; max площадь: 0,3 дм2.

По шифру Кд 12 хр. – размеры деталей min площадь: 0,0042 дм2; max: 622×315×30 мм.

По шифру Кд 24 хр. – размеры деталей: min площадь: 0,0039 дм2; max: 650×200×215 мм.

По шифру Кд 12 хр. с изол.: размеры деталей: min площадь: 0,037 дм2; max площадь: 20 дм2.

По шифру Кд 24 хр. с изол. – размеры деталей: min площадь: 0,011 дм2; max: 864×65×65 мм.

Исходный материал деталей: медь и сплавы (латунь, бронза, в т.ч. после термообработки; с паяными швами).

По шифрам: М 3 Кд 6...9 хр.; М 3 Кд 9 хр.; М 3 Кд 15 хр.; М 3 Кд 24 хр.; М 3 Кд 12 хр. с изол. –  размеры деталей: min: Ø3×0,5 мм; max площадь: 5,4 дм2.

3.2.5. Никелирование.

Исходный материал деталей: сталь, в том числе после термообработки (HRC 26…42) с толстой окалиной, горячекатаные стали.

По шифрам: Н 6…9;  М 12 Н 6 Х;  М 30 Н 18 Х;  М 6...9 Н 3...6 Х;  М 18...30 Н 12...8 Х –           размеры деталей: min: Ø3×10 мм; max: 150×250×25 мм.

По шифрам: Н...Н п/б;  Н...Нб – размеры деталей: min площадь: 0,05 дм2; max площадь: 6 дм2.

Исходный материал деталей: медь,  латунь, бронза, в том числе после термообработки.

По шифрам: Н3 О-Ви 9;  Н 9;  Н 6…15 Х – размеры деталей: min: Ø3(2)×2 мм; Ø1×10 мм;  max: Ø30× 250 мм; 190×300×5 мм.

3.2.6. Покрытие сплавом олово-висмут.

Исходный материал деталей: алюминий и алюминиевые сплавы с нанесенным никелевым покрытием на Линии нанесения покрытий на детали из алюминия и его сплавов.

По шифру М 6 О-Ви 12 – размеры деталей min: 6×50×1 мм; max: 360×350×3 мм; 350×350×40 мм.

3.2.7. Хромирование.

Исходный материал деталей: сталь, в том числе после термообработки (HRC 26…58)

По шифрам: Х 12;  Х 18;  Х 30 – размеры деталей: min: 8×10×5 мм; max: Ø200×1425 мм                 с изоляцией.

Исходный материал деталей: медь и латунь.

По шифрам: Х 6;  Х 18 – размеры деталей: min: Ø3×13 мм; max: 30×160×50 мм.

3.3. Линия никелирования и латунирования.

3.3.1. Химическое пассивирование стали.

По шифру Хим.Пас. – размеры деталей: min площадь: 0,0011 дм2; max:  24×35×46 мм.

3.3.2. Электрополировка стали.

Исходный материал деталей: сталь 20Х13 после термообработки (HRC 26…42).

По шифру Электрополировка – размеры детали: min: Ø5,5×11 мм; max:  Ø18×152 мм.

3.3.3. Химическое пассивирование меди.

По шифру Хим.Пас. – размеры деталей: min площадь: 0,0028 дм2; max: 840×270×10 мм; 575×218×10 мм.

3.3.4. Химическое никелирование

Исходный материал деталей: алюминиевые сплавы, в том числе детали с точными размерами и мелкой резьбой.

По шифру Хим.Н 20 – размеры деталей: min площадь: 0,0058 дм2; max: 170×140×6 мм.

Исходный материал деталей: сталь, в том числе детали из 29НК спаянные со стеклом Ø4×9,5 мм.

По шифру Хим.Н 20 – размеры деталей: min: Ø6,5×40 мм; max: 303×280×240 мм.

Исходный материал деталей: инвар.

По шифру Хим.Н...М...Ср-Су 6-12 – размеры детали: min: Ø2×10 мм; max: 120×120×15 мм.

Примечание: нанесение покрытия серебро- сурьма после никелирования и меднения  инвара  будет осуществляться на Линии серебрения.

Исходный материал деталей: медь, латунь, бронза, в том числе после термообработки.

По шифру Хим.Н 20 – размеры деталей: min: Ø3×60 мм, 25×12×8 мм; max: 97×96×7 мм.

3.3.5. Латунирование.

Исходный материал деталей: сталь.

По шифру М-Ц 3 – размеры деталей: min: Ø22(13)×4,5 мм; max:400×20×4 мм.

3.3.6. Никелирование.

Исходный материал деталей: сталь, в том числе после термообработки (HRC 26…42) с толстой окалиной, горячекатаные стали.

По шифрам: М 9 Н 6;  М18 Н 6...9;  Н 12 О-Ви 9…12 – размеры деталей: min: Ø3×10 мм; max: 150×250×25 мм.

Исходный материал деталей: медь,  латунь, бронза, в том числе после термообработки.

По шифру Н 12…15 – размеры деталей: min: Ø3(2)×2 мм; Ø1×10 мм;  max: Ø30× 250 мм; 190×300×5 мм.

Исходный материал деталей: титан и сплавы.

По шифру Н 3 М 3 Ср 6 – размеры деталей: min площадь: 0,23 дм2; max площадь: 1,9 дм2.

Примечание: нанесение медных и серебряных покрытий после никелирования титана  будет осуществляться на Линии серебрения.

3.3.7. Щелочное  лужение (оловянирование).

Исходный материал деталей: медь и сплавы.

По шифрам: О 3;  О 12;  Н 3 О 3 – размеры деталей: min: 5×5×6 мм; max: 300×300×25 мм.

3.3.8. Покрытие сплавом олово-висмут.

Исходный материал деталей: сталь, в том числе после термообработки (HRC 26…42) с толстой окалиной, горячекатаные стали; детали из 29НК спаянные со стеклом (Ø5×8)

По шифрам: М 3 О-Ви 3...6;  М 12 О-Ви 12;  М 18..21 О-Ви 12...15 – размеры детали:                min:  Ø3×8 мм; max: 150× 220×30 мм.

Исходный материал деталей: титан и сплавы.

По шифру Н 3 О-Ви 6 – размеры деталей: min площадь: 0,1 дм2; max площадь: 0,8 дм2.

3.3.9. Покрытие сплавом олово-свинец.

Исходный материал деталей: сталь, в том числе после термообработки (HRC 26…42) с толстой окалиной, горячекатаные стали; детали из 29НК спаянные со стеклом (Ø5×8).

По шифрам: М 9...12 О-С 6...9;  М 18 О-С 9...12 – размеры детали: min:  Ø3×8 мм;                     max: 150×220×30 мм.

Исходный материал: медь, латунь, бронза, в том числе после термообработки, детали из фольги толщиной 0,01 мм.

По шифрам:  О-С 9;  М 18 О-С 6 – размеры деталей: min: Ø0,8×7,5 мм; max:12×420×10 мм.

3.3.10. Кислое меднение через подслой в 3 мкм цианистого меднения.

Исходный материал деталей: сталь, в том числе детали из сплавов типа 29НК, спаянные со стеклом, детали с пайкой низкотемпературными припоями.

По шифрам: М 24 Ср 12;  М9 Ср 6 – размеры детали: min: Ø2×10 мм; max: 120×120×15 мм.

Примечание: нанесение серебряных покрытий после цианистого и кислого меднения  будет осуществляться на Линии серебрения.

3.4. Линия серебрения.

3.4.1. Серебрение.

Исходный материал деталей: сталь, в том числе детали из сплавов типа 29НК, спаянные со стеклом, детали с пайкой низкотемпературными припоями, и сталь с нанесенным медным покрытием на Линии никелирования и латунирования.

По шифрам: М 24 Ср 12;  М 3 Ср 12 с паяными швами;   М9 Ср 6 – размеры детали:                  min: Ø2×10 мм; max: 120×120×15 мм.

Исходный материал деталей: медь, латунь, бронза, в том числе после термообработки, детали из литья, детали с паяными швами, детали из фольги толщиной 0,02 мм.

По шифрам: Ср 12 зк.;  Ср 6…9 – размеры деталей: min: 5×4×8 мм; max: 755×75×25 мм.

Исходный материал деталей: титан и сплавы, после нанесения никелевого покрытия на Линии никелирования и латунирования.

По шифру М 3 Ср 6 – размеры деталей: min площадь: 0,23 дм2; max площадь: 1,9 дм2.

3.4.2. Палладирование.

Исходный материал деталей: медь, латунь, бронза, в том числе после термообработки, детали из литья, детали с паяными швами, детали из фольги толщиной 0,02 мм.

По шифру Ср 9 Пд 1.5 – размеры деталей: min: 5×4×8 мм; max: 755×75×25 мм.

3.4.3. Нанесение сплава серебро-сурьма.

Исходный материал деталей: инвар после нанесения покрытия химического никеля на Линии никелирования и латунирования.

По шифру М...Ср-Су 6-12 – размеры детали: min: Ø2×10 мм; max: 120×120×15 мм.

Исходный материал деталей: медь, латунь, бронза, в том числе после термообработки, детали из литья, детали с паяными швами, детали из фольги толщиной 0,02 мм.

По шифру Ср-Су 6 – размеры деталей: min площадь: 0,0079 дм2; max площадь: 1,2 дм2.

4. Технические характеристики и описание Оборудования

4.1. Линия нанесения покрытий на детали из алюминия и его сплавов; Станция производства деминерализованной воды.

4.1.1. Линия нанесения покрытий на детали из алюминия и его сплавов автоматизированная двухрядная. Основные внутренние габариты ванн, установленных в линию:

- 1 ряд: длина – 2500 мм, глубина – 1300 мм, ширина указана в п.6 настоящего Технического задания в зависимости от предназначения ванны;

- 2 ряд: длина – 700 мм, глубина 700 мм, ширина указана в п.6 настоящего Технического задания в зависимости от предназначения ванны.

Внутренняя часть ванн изготовлена из пластмасс (полипропилена (ПП), поливинилхлорида (ПВХ), фторопласта - ПВДФ), или нержавеющей стали там, где пластмассы не пригодны с точки зрения состава раствора и его температуры. Ванны, в которых температура раствора превышает  60 °C, снабжаются теплоизоляцией. Ванны, в которых возможно выделение паров агрессивных и вредных веществ снабжаются бортовыми отсосами, а в отдельных случаях и автоматическими крышками (указаны в п. 6 настоящего Технического задания). На ваннах имеются гнезда для укладки переносных штанг с обрабатываемыми деталями, а также гнезда для стационарных штанг, подключенных к выпрямителям, для проведения электрохимических процессов. Промывные ванны или ванны с раствором химических реактивов оснащены барботажем для перемешивания растворов сжатым воздухом. Для обеспечения качества покрытий в некоторых случаях применяются устройства для качания штанг (указаны в п. 6 настоящего Технического задания).  В тех случаях, когда перемешивание растворов воздухом может приводить к порче технологических растворов, перемешивание раствора в гальванической ванне осуществляется эжекцией. Нагрев растворов в ваннах осуществляется электрическими тэнами. Ванны контролируются по уровню раствора или воды, а также при необходимости и по температуре (соответствующий контроль указан в п. 6 настоящего Технического задания). Для очистки зеркала раствора от масел на ваннах обезжиривания применяются специальные устройства по удалению таких загрязнений и возвращению захваченного раствора при удалении масел обратно в ванны. На промывочных ваннах имеется контроль за расходом потребляемой воды на промывку.

Для исключения проливов растворов при перемещении деталей в процессе технологической обработки, между ваннами установлены переходники из пластмассы. В целях восполнения испаряемой или уносимой на поверхности деталей воды, на ваннах устанавливается система долива. В некоторых случаях (указано в разделе 6 настоящего Технического задания) долив растворов в технологические ванны осуществляется из ванн улавливания автоматически при помощи мембранных пневматических насосов.  В случаях необходимости основные растворы фильтруются при помощи фильтрующих аппаратов.

На линии используются манипуляторы подвесного и консольного типа с плавным горизонтальным движением манипулятора и вертикальным движением переносной штанги. Автооператоры полностью замещают друг друга по всей длине линии. Отказ одного из них не прерывает процесс. Манипуляторы обеспечены блокировкой для горизонтальной остановки в случае контакта с человеком. Линия имеет самостоятельную систему управления в составе: компьютер (установлен в отдельном помещении), пульт управления (установлен в месте загрузки линии), контроллер (установлен в электрическом щите).

Для обеспечения отвода испарений от ванн, рядом с линиями ниже уровня растворов установлены главные вытяжные трубопроводы. Количество трубопроводов отвечает составу вредных веществ в отсасываемом воздухе.

Трубопроводы обеспечивают подвод деминерализированной воды, сжатого воздуха для барботажа и для обеспечения движения крышек на ваннах, фильтрацию растворов и отвод сточных вод.

4.1.2. Станция производства деминерализованной воды производительностью 3500 л/ч. В состав линии входят фильтр с активированным углем, модули умягчения воды, деминстанция, сборный бак. Деминстанция – это установка обратного осмоса.

4.2. Линия нанесения покрытий на детали из стали, меди и медных сплавов автоматизированная трехрядная. Основные внутренние габариты ванн, установленных в линию: длина – 1700 мм, глубина – 1050 мм, ширина указана в п.6 настоящего Технического задания в зависимости от предназначения ванны.

Внутренняя часть ванн изготовлена из пластмасс (полипропилена (ПП), поливинилхлорида (ПВХ), фторопласта - ПВДФ), или нержавеющей стали там, где пластмассы не пригодны с точки зрения состава раствора и его температуры. Ванны, в которых температура раствора превышает  60 °C, снабжаются теплоизоляцией. Ванны, в которых возможно выделение паров агрессивных и вредных веществ снабжаются бортовыми отсосами, а в отдельных случаях и автоматическими крышками (указаны в разделе 6 настоящего Технического задания). На ваннах имеются гнезда для укладки переносных штанг с обрабатываемыми деталями, а также гнезда для стационарных штанг, подключенных к выпрямителям, для проведения электрохимических процессов. Промывные ванны или ванны с раствором химических реактивов оснащены барботажем для перемешивания растворов сжатым воздухом. Для обеспечения качества покрытий в некоторых случаях применяются устройства для качания штанг (указаны в разделе 6 настоящего Технического задания).  В тех случаях, когда перемешивание растворов воздухом может приводить к порче технологических растворов, перемешивание раствора в гальванической ванне осуществляется эжекцией. Нагрев растворов в ваннах осуществляется электрическими тэнами. Ванны контролируются по уровню раствора или воды, а также при необходимости и по температуре (соответствующий контроль указан в п. 6 настоящего Технического задания). Для очистки зеркала раствора от масел на ваннах обезжиривания применяются специальные устройства по удалению таких загрязнений и возвращению захваченного раствора при удалении масел обратно в ванны. На промывочных ваннах имеется контроль за расходом потребляемой воды на промывку.

Для исключения проливов растворов при перемещении деталей в процессе технологической обработки, между ваннами установлены переходники из пластмассы. В целях восполнения испаряемой или уносимой на поверхности деталей воды, на ваннах устанавливается система долива. В некоторых случаях (указано в разделе 6 настоящего Технического задания) долив растворов в технологические ванны осуществляется из ванн улавливания автоматически при помощи мембранных пневматических насосов. В случаях необходимости основные растворы фильтруются при помощи фильтрующих аппаратов.

На линии используются манипуляторы подвесного типа с плавным горизонтальным движением манипулятора и вертикальным движением переносной штанги. Автооператоры полностью замещают друг друга по всей длине линии. Отказ одного из них не прерывает процесс. Манипуляторы обеспечены блокировкой для горизонтальной остановки в случае контакта с человеком. Имеются также две передаточные тележки для передачи деталей на обработку с одного ряда на другие ряды. Линия имеет самостоятельную систему управления в составе: компьютер (установлен в отдельном помещении), пульт управления (установлен в месте загрузки линии), контроллер (установлен в электрическом щите).

Для обеспечения отвода испарений от ванн, рядом с линиями ниже уровня растворов установлены главные вытяжные трубопроводы. Количество трубопроводов отвечает составу вредных веществ в отсасываемом воздухе.

Трубопроводы обеспечивают подвод деминерализированной воды, сжатого воздуха для барботажа и для обеспечения движения крышек на ваннах, фильтрацию растворов и отвод сточных вод.

В рядах 1 и 3 линии на входах на площадки обслуживания линии устанавливаются загородки (ворота), ограничивающие доступ на эти площадки, когда работа на линии прекращается.

4.3. Линия никелирования и латунирования механизированная двухрядная. Основные внутренние габариты ванн, установленных в линию: длина – 800 мм, глубина – 650 мм, ширина указана в п.6 настоящего Технического задания в зависимости от предназначения ванны.

Внутренняя часть ванн изготовлена из пластмасс (полипропилена (ПП), поливинилхлорида (ПВХ), фторопласта - ПВДФ), или нержавеющей стали там, где пластмассы не пригодны с точки зрения состава раствора и его температуры. Ванны, в которых температура раствора превышает  60 °C, снабжаются теплоизоляцией. Ванны, в которых возможно выделение паров агрессивных и вредных веществ снабжаются бортовыми отсосами, а в отдельных случаях и автоматическими крышками (указаны в разделе 6 настоящего Технического задания). На ваннах в гнездах уложены стационарные штанги для завешивания обрабатываемых деталей. Отдельные стационарные штанги подключены к выпрямителям, для проведения электрохимических процессов (указаны в разделе 6 настоящего Технического задания). Промывные ванны или ванны с раствором химических реактивов оснащены барботажем для перемешивания растворов сжатым воздухом. Для обеспечения качества покрытий в некоторых случаях применяются устройства для качания штанг (указаны в п. 6 настоящего Технического задания).  В тех случаях, когда перемешивание растворов воздухом может приводить к порче технологических растворов, перемешивание раствора в гальванической ванне осуществляется эжекцией. Нагрев растворов в ваннах осуществляется электрическими тэнами. Ванны контролируются по уровню раствора или воды, а также при необходимости и по температуре (соответствующий контроль указан в разделе 6 настоящего Технического задания). Для очистки зеркала раствора от масел на ваннах обезжиривания применяются специальные устройства по удалению таких загрязнений и возвращению захваченного раствора при удалении масел обратно в ванны. На промывочных ваннах имеется контроль за расходом потребляемой воды на промывку.

Для исключения проливов растворов при переносе деталей в процессе технологической обработки, между ваннами установлены переходники из пластмассы. В целях восполнения испаряемой или уносимой на поверхности деталей воды, на ваннах устанавливается система долива. Из ванн улавливания долив растворов в технологические ванны осуществляется вручную. В случаях необходимости основные растворы фильтруются при помощи фильтрующих аппаратов.

Ванны с цианистыми растворами и ванны улавливания цианистых растворов закрываются на ручные крышки, когда работа на линии прекращается.

Линия предназначена для ручного режима работы, поэтому на ней не используются манипуляторы, а перенос деталей от ванны к ванне осуществляется рабочими. Но при этом линия имеет самостоятельную систему управления в составе: компьютер (установлен в отдельном помещении), пульт управления (установлен в месте загрузки линии), контроллер (установлен в электрическом щите).

Для обеспечения отвода испарений от ванн, рядом с линиями ниже уровня растворов установлены главные вытяжные трубопроводы. Количество трубопроводов отвечает составу вредных веществ в отсасываемом воздухе.

Трубопроводы обеспечивают подвод деминерализированной воды, сжатого воздуха для барботажа и для обеспечения движения крышек на ваннах, фильтрацию растворов и отвод сточных вод.

4.4. Линия серебрения механизированная двухрядная. Основные внутренние габариты ванн, установленных в линию: длина – 800 мм, глубина – 700 мм, ширина указана в п.6 настоящего Технического задания в зависимости от предназначения ванны.

Внутренняя часть ванн изготовлена из пластмасс (полипропилена (ПП), поливинилхлорида (ПВХ), фторопласта - ПВДФ), или нержавеющей стали там, где пластмассы не пригодны с точки зрения состава раствора и его температуры. Ванны, в которых температура раствора превышает  60 °C, снабжаются теплоизоляцией. Ванны, в которых возможно выделение паров агрессивных и вредных веществ снабжаются бортовыми отсосами, а в отдельных случаях и автоматическими крышками (указаны в разделе 6 настоящего Технического задания). На ваннах в гнездах уложены стационарные штанги для завешивания обрабатываемых деталей. Отдельные стационарные штанги подключены к выпрямителям, для проведения электрохимических процессов (указаны в разделе 6 настоящего Технического задания). Промывные ванны или ванны с раствором химических реактивов оснащены барботажем для перемешивания растворов сжатым воздухом. Для обеспечения качества покрытий в некоторых случаях применяются устройства для качания штанг (указаны в разделе 6 настоящего Технического задания).  В тех случаях, когда перемешивание растворов воздухом может приводить к порче технологических растворов, перемешивание раствора в гальванической ванне осуществляется эжекцией. Нагрев растворов в ваннах осуществляется электрическими тэнами. Ванны контролируются по уровню раствора или воды, а также при необходимости и по температуре (соответствующий контроль указан в разделе 6 настоящего Технического задания). Для очистки зеркала раствора от масел на ваннах обезжиривания применяются специальные устройства по удалению таких загрязнений и возвращению захваченного раствора при удалении масел обратно в ванны. На промывочных ваннах имеется контроль за расходом потребляемой воды на промывку.

Для исключения проливов растворов при переносе деталей в процессе технологической обработки, между ваннами установлены переходники из пластмассы. В целях восполнения испаряемой или уносимой на поверхности деталей воды, на ваннах устанавливается система долива. Из ванн улавливания долив растворов в технологические ванны осуществляется вручную. В случаях необходимости основные растворы фильтруются при помощи фильтрующих аппаратов.

Ванны с цианистыми растворами и ванны улавливания цианистых растворов закрываются на ручные крышки, когда работа на линии прекращается.

Линия предназначена для ручного режима работы, на ней не используются манипуляторы,  перенос деталей от ванны к ванне осуществляется рабочими. Линия имеет самостоятельную систему управления в составе: компьютер (установлен в отдельном помещении), пульт управления (установлен в месте загрузки линии), контроллер (установлен в электрическом щите).

Для обеспечения отвода испарений от ванн, рядом с линиями ниже уровня растворов установлены главные вытяжные трубопроводы. Количество трубопроводов отвечает составу вредных веществ в отсасываемом воздухе.

Трубопроводы обеспечивают подвод деминерализированной воды, сжатого воздуха для барботажа и для обеспечения движения крышек на ваннах, фильтрацию растворов и отвод сточных вод.

5. Описание принципа работы

5.1. Линия нанесения покрытий на детали из алюминия и его сплавов; Станция производства деминерализованной воды.

5.1.1. Линия нанесения покрытий на детали из алюминия и его сплавов располагается на гальваническом производстве согласно планировочному решению в два ряда.

Ряд 1 Линии предназначен для нанесения на детали из алюминия и его сплавов следующих видов покрытий:

- Химическая полировка с последующим покрытием по шифру Ан.Окс.нхр.;

- по шифру Ан.Окс.;

- по шифру Ан.Окс.нхр.;

- по шифру Ан.Окс.ч.

Большие габариты ванн Ряда 1 обусловлены соответствующими габаритами деталей, подлежащих анодированию.

Ряд 2 Линии предназначен для нанесения на детали из алюминия и его сплавов следующих видов покрытий:

- по шифру Н 12 с последующим покрытием по шифру О-Ви 12;

- по шифру Н 12 с последующей передачей деталей на другие Линии;

- по шифру Хим.Окс.;

- по шифру Хим.Окс.э.;

- по шифру Ан.Окс.тв.;

- по шифру Ан.Окс.эиз.

Перед нанесением гальванических покрытий детали в каждом ряду проходят соответствующую подготовку:

- в Ряду 1: химическое обезжиривание, травление, осветление и осветление для кремнийсодержащих сплавов;

- в Ряду 2: травление, травление для алюминиевого литья, осветление и осветление для кремнийсодержащих сплавов.

Для нанесения на алюминий и алюминиевые сплавы никелевого покрытия детали проходят двойную цинкатную обработку.

После каждой технологической ванны организованы соответствующие промывочные операции (характер каждой промывной операции указан в разделе6 настоящего Технического задания).

Каждый ряд линии имеет свою позицию загрузки и свою позицию выгрузки. Перед выгрузкой детали проходят ванные сушилки, которые установлены в каждом ряду линии, и где осуществляется сушка деталей обдувом разогретого воздуха.

Детали идущие на покрытие загружаются в каждом ряду в позиции загрузки на подвеску, которая завешивается на переносную штангу. Данная штанга захватывается манипулятором и в зависимости от загруженности ванн в ряду либо направляется сразу в ванны, либо устанавливается в буферную стойку, где будет ожидать своей очереди. В каждом ряду линии работают по два манипулятора, которые расположены в ряду таким образом, чтобы поделить каждый ряд на два участка работы манипуляторов (один участок с позиции загрузки до определенной ванны, второй участок с этой ванны до позиции выгрузки). Место передачи переносной штанги с подвеской деталей от одного манипулятора другому осуществляется в зависимости от времени загрузки ванн для каждого ряда индивидуально.

Работой манипуляторов и всего оборудования, включая и выпрямители, в линии руководит контроллер, осуществляя одновременно контроль за всеми протекающими на линии процессами, который обеспечивает многозадачность выполнения процессов по нанесению гальванических покрытий, с выводом всех параметров на компьютер.

Режимы работы системы управления: автоматический, полуавтоматический и сервисный.

При автоматическом режиме работы обслуживающий персонал выбирает необходимый технологический процесс на компьютере и из реестра изделий формирует программу обработки. Рабочий персонал формирует из соответствующих деталей завес, устанавливает его на переносную штангу в место загрузки и подтверждает готовность к отправке партии на обработку. Нажатием кнопки  персонал отправляет штангу  в линию. Автоматическая система управления обеспечивает  автоматическое прохождение  партией линии и соответствие заданных параметров для выполнения   технологического  процесса – время выдержки, температуру растворов, повторные погружения, установку параметров выпрямителей, открытие/закрытие крышек, долив растворов и воды. Возле тех ванн, где необходим визуальный контроль качества обработки со стороны персонала, устанавливаются дистанционные пульты управления для подтверждения продолжения автоматического цикла. Сохраняются и архивируются  все эти параметры и необходимая информация о деталях.

При полуавтоматическом (ручном) режиме работы необходимый технологический процесс выбирается обслуживающим персоналом на компьютере и из реестра изделий формируется программа обработки. Рабочий персонал формирует из соответствующих деталей завес, устанавливает его на переносную штангу в место загрузки и  нажатием кнопок на манипуляторе или монорельсе обеспечивает перенос штанги  из ванны в ванну. Автоматическая система управления обеспечивает соответствие заданных параметров для выполнения технологического процесса – температуру растворов, установку параметров выпрямителей, долив растворов и воды. Сохраняются и архивируются все эти параметры и необходимая заданная информация о деталях.

При сервисном режиме работы производится настройка параметров оборудования (манипуляторов, насосов, крышек и др.), а также проводятся  испытательные работы. В этом режиме не происходит полной архивации параметров линии. Сохраняются только следующие параметры: температура раствора, сила тока и напряжение.

5.1.2. Станция производства деминерализованной воды располагается на гальваническом производстве согласно планировочному решению. Вода, поступающая из системы водопровода, пропускается через фильтр с активированным углем, где происходит очистка от механических примесей и взвесей, а также от содержащихся в воде органических веществ. Далее на модулях умягчения воды производится очистка воды от катионов кальция и магния, а также частично от ионов тяжелых металлов. Затем на деминстанции методом обратного осмоса максимальная происходит очистка воды от остальных катионов и анионов. Деминерализованная вода поступает в сборный бак, откуда дозируется на промывочные операции и на приготовление гальванических растворов.

5.2. Линия нанесения покрытий на детали из стали, меди и медных сплавов располагается на гальваническом производстве согласно планировочному решению в три ряда.

Ряд 1 Линии предназначен для подготовки деталей из меди и медных сплавов; нанесения: на детали из меди и медных сплавов, на детали из стали (подготовленных на других рядах линии), а также на детали из алюминия и его сплавов (покрытых слоем никеля) – следующих видов покрытий:

- кислое меднение через подслой в 3 мкм цианистой меди по различным шифрам;

- никелирования по различным шифрам;

- покрытие сплавом олово-висмут по различным шифрам.

Данный ряд имеет самостоятельную позицию загрузки. Выгрузка деталей с этого ряда  осуществляется через передаточные тележки с перемещением деталей на позицию выгрузки    Ряда 3 данной линии.

Перед нанесением гальванических покрытий детали из меди и медных сплавов в Ряду 1 проходят соответствующую подготовку:

- химическое обезжиривание;

- электрохимическое обезжиривание;

- холодное травление;

- глянцевое травление;

- активацию перед покрытием.

Ряд 2 Линии предназначен для подготовки деталей из стали; нанесения на них и на детали из меди и латуни (подготовленных на Ряду 1 Линии) следующих видов покрытий:

- пассивация нержавеющих сталей с содержанием никеля и титана;

- хромирование стали, меди и латуни по различным шифрам;

- оксидирование стали по шифру Хим.Окс.прм с последующим промасливанием в трансформаторном (через мыльную обработку) и индустриальном маслах;

Перед нанесением гальванических покрытий в Ряду 2 детали из стали проходят соответствующую подготовку:

- химическое обезжиривание;

- электрохимическое обезжиривание;

- горячее травление;

- холодное травление;

- активация перед покрытием.

Данный ряд имеет самостоятельную позицию загрузки, а также позицию выгрузки. Но выгрузка с этого ряда предназначена только для деталей из стали, подвергаемых оксидированию с промасливанием. Для остальных деталей выгрузка  осуществляется через передаточные тележки с перемещением деталей на позицию выгрузки Ряда 3 данной линии.

Ряд 3 Линии предназначен для нанесения на детали из стали, меди и медных сплавов следующих видов покрытий:

- цианистое цинкование по различным шифрам;

- цианистое кадмирование по различным шифрам.

Загрузка данного ряда осуществляется через передаточные тележки, а выгрузка деталей с этого ряда проводится через самостоятельную позицию выгрузки. Перед выгрузкой детали проходят сушку в ванных сушилках.

Детали, идущие на покрытие в Ряду 1 и Ряду 2, загружаются в позиции загрузки на подвеску, которая завешивается на переносную штангу. Данная штанга захватывается манипулятором и в зависимости от загруженности ванн в ряду либо направляется сразу в ванны, либо устанавливается в буферную стойку, где будет ожидать своей очереди.

В каждом ряду линии работают по два манипулятора, которые расположены в ряду таким образом, чтобы поделить каждый ряд на два участка работы манипуляторов. Место передачи переносной штанги с подвеской деталей от одного манипулятора другому осуществляется в зависимости от времени загрузки ванн для каждого ряда индивидуально. Две передаточные тележки передают детали с одного ряда на другой.

Работой манипуляторов, передаточных тележек и всего оборудования, включая и выпрямители, в линии руководит контроллер, осуществляя одновременно контроль за всеми протекающими на линии процессами, который обеспечивает многозадачность выполнения процессов по нанесению гальванических покрытий, с выводом всех параметров на компьютер.

Режимы работы системы управления: автоматический, полуавтоматический и сервисный.

5.3. Линия никелирования и латунирования располагается на гальваническом производстве согласно планировочному решению в два ряда. Линия предназначена для нанесения гальванических покрытий на малогабаритные и мелкогабаритные детали: из алюминия и его сплавов, из стали, из меди и медных сплавов, из титана.

Ряд 1 Линии предназначен для подготовки деталей: из стали, из меди и медных сплавов, из титана. Кроме того, в этом ряду осуществляется пассивация меди и медных сплавов, а также электрополировка нержавеющей стали (в основном для марки 20Х13).

Детали из стали, меди и медных сплавов в Ряду 1 проходят следующие виды подготовки:

- химическое обезжиривание;

- электрохимическое обезжиривание;

- горячее травление стали;

- холодное травление стали;

- выварка бронзы;

- холодное травление меди и медных сплавов;

- глянцевое травление меди и медных сплавов.

Детали из титана в Ряду 1 проходят следующую подготовку:

- травление титана;

- осветление титана;

- гидридная обработка титана.

Ряд 2 Линии предназначен для подготовки деталей из алюминия и нанесения на детали, подготовленных на Ряду 1, следующих видов покрытий:

- кислое меднение через подслой в  3 мкм цианистой меди по различным шифрам;

- щелочное оловянирование по различным шифрам;

- нанесение сплава олово-свинец по различным шифрам;

- нанесение сплава олово-висмут по различным шифрам;

- никелирование по различным шифрам;

- латунирование стали по шифру М-Ц 3;

- химическое никелирование алюминия, стали, меди и медных сплавов.

Детали из алюминия перед никелированием и химическим никелированием проходят следующую подготовку:

- травление;

- осветление;

- щелочная цинкатная обработка с последующей нейтрализацией.

Детали из стали, меди и медных сплавов перед нанесением гальванического покрытия проходят активацию.

Работа на Линии осуществляется в ручном режиме. Но работой выпрямителей, нагревательного и вспомогательного оборудования руководит контроллер с выводом  необходимых параметров на компьютер.

5.4. Линия серебрения располагается на гальваническом производстве на отдельном изолированном участке согласно планировочному решению в два ряда. Линия предназначена для нанесения гальванических покрытий из драгметаллов на детали: из алюминия и его сплавов (с уже нанесенными соответствующими покрытиями), из стали, из меди и медных сплавов, из титана (с уже нанесенным никелевым покрытием).

Ряд 1 Линии предназначен для подготовки деталей: из стали, из меди и медных сплавов, а также нанесения на них и на никелированные детали из титана следующих видов покрытий:

- цианистое меднение толщиной в 3 мкм, как подслой перед нанесением драгметаллов;

- пассивация меди.

Подготовка поверхностей деталей на Ряду 1 осуществляется следующим образом:

- электрохимическое обезжиривание;

- холодное травление стали;

- холодное травление меди и медных сплавов;

- глянцевое травление меди и медных сплавов;

- активация стали;

- активация меди и медных сплавов.

Кроме того, в Ряду 1 предусматривается осветления кадмия после нанесения покрытия.

Ряд 2 Линии предназначен для нанесения на детали следующих видов покрытий:

- цианистое кадмирование, которому подвергаются отдельные участки поверхностей деталей наряду с нанесением на другие участки этих же деталей драгметаллов;

- серебрение по различным шифрам;

- нанесение сплава серебро-сурьма по шифрам Ср-Су 6…12;

- палладирование по шифру Ср 9 Пд 1,5.

Перед серебрением детали подвергаются предварительному серебрению.

Работа на Линии осуществляется в ручном режиме. Но работой выпрямителей, нагревательного и вспомогательного оборудования руководит контроллер с выводом  необходимых параметров на компьютер.

6. Комплектность поставки

| 1 очередь – Линия нанесения покрытий на детали из алюминия и его сплавов; Станция производства деминерализованной воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Линия нанесения покрытий на детали из алюминия и его сплавов |  |  |  |
| Ряд 1 |  |  |  |
| 1 | Позиция загрузки |  |  |
|  | опорная стойка | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | оптический датчик | 2 |  |
| 2, 3 | Буферная стойка |  |  |
|  | опорная стойка | 4 |  |
|  | опорное гнездо | 8 |  |
| 4 | Ванна химического обезжиривания |  |  |
|  | состав раствора |  |  |
|  | Na2CO3 – 30-50 г/л; Na3PO4 – 30-50 г/л; синтанол ДС-10 – 3-5 г/л |  |  |
|  | температура 60-80 °С |  |  |
|  | время обработки 3-5 мин. |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 2500 x 700 x 1300 мм нерж.сталь | 1 |  |
|  | теплоизоляция | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | переливной карман | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | нагрев – электрический 42 кВт |  |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |  |
|  | кабели |  |  |
|  | защита от перегрева | 1 |  |
|  | перемешивание эжекцией |  |  |
|  | эжекторные форсунки | 8 |  |
|  | рампа эжекторных форсунок нерж.сталь | 1 |  |
|  | циркуляционный насос 8,4 м3/ч | 1 |  |
|  | комплектующие, патрубки, фитинги |  |  |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |  |
|  | датчик уровня | 2 |  |
|  | автоматический долив |  |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | клапан ПП | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | бортовая вентиляция |  |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |  |
|  | бортовой отсос двусторонний ПП (поз. 4 совместно с поз. 5.1) | 1 |  |
|  | заслонки |  |  |
|  | очистка зеркала раствора |  |  |
|  | форсунки | 12 |  |
|  | рампа форсунок нерж.сталь | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | удаление масел |  |  |
|  | сепаратор | 1 |  |
|  | ленточный скиммер | 1 |  |
|  | мембранный насос | 1 |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
| 5 | Ванна двухкаскадной теплой промывки |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 2500 x 1400 x 1300 мм нерж.сталь | 1 |  |
|  | теплоизоляция | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | переливной карман | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 4 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | нагрев – электрический 42 кВт |  |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |  |
|  | кабели |  |  |
|  | защита от перегрева | 1 |  |
|  | нагрев – электрический 42 кВт |  |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |  |
|  | кабели |  |  |
|  | защита от перегрева | 1 |  |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 2 |  |
|  | датчик уровня | 2 |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |  |
|  | барботажный регистр нерж.сталь | 2 |  |
|  | клапан ПП | 2 |  |
|  | мембранный клапан | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | бортовая вентиляция |  |  |
|  | бортовой отсос двусторонний ПП (поз. 5.2 совместно с поз. 6) | 1 |  |
|  | заслонки |  |  |
| 6 | Ванна травления |  |  |
|  | состав раствора |  |  |
|  | NaOH – 50-100 г/л |  |  |
|  | температура 60-80 °С |  |  |
|  | время обработки 0,1-1 мин. |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 2500 x 700 x 1300 мм нерж.сталь | 1 |  |
|  | теплоизоляция | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | нагрев – электрический 42 кВт |  |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |  |
|  | кабели |  |  |
|  | защита от перегрева | 1 |  |
|  | перемешивание эжекцией |  |  |
|  | эжекторные форсунки | 8 |  |
|  | рампа эжекторных форсунок нерж.сталь | 1 |  |
|  | циркуляционный насос 8,4 м3/ч | 1 |  |
|  | комплектующие, патрубки, фитинги |  |  |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |  |
|  | датчик уровня | 1 |  |
|  | автоматический долив |  |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | клапан ПП | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | бортовая вентиляция |  |  |
|  | бортовой отсос двусторонний ПП (поз. 6 совместно с поз. 7.1) | 1 |  |
|  | заслонки |  |  |
| 7 | Ванна двухкаскадной теплой и холодной промывок |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 2500 x 1200 x 1300 мм нерж.сталь | 1 |  |
|  | теплоизоляция |  |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | переливной карман | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 4 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | нагрев – электрический 42 кВт |  |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |  |
|  | кабели |  |  |
|  | защита от перегрева | 1 |  |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |  |
|  | датчик уровня | 1 |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |  |
|  | барботажный регистр нерж.сталь | 2 |  |
|  | клапан ПП | 2 |  |
|  | мембранный клапан | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
| 8 | Ванна осветления |  |  |
|  | состав раствора |  |  |
|  | HNO3 – 300-400 г/л |  |  |
|  | температура 15-25 °С |  |  |
|  | время обработки 0,05 -0,1 мин. |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 2500 x 500 x 1300 мм ПВХ | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | управление уровнем раствора |  |  |
|  | датчик уровня | 1 |  |
|  | бортовая вентиляция |  |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |  |
|  | бортовой отсос двусторонний ПП (поз. 8 совместно с поз. 9) | 1 |  |
|  | заслонки |  |  |
| 9 | Ванна осветления кремнесодержащих алюминиевых сплавов |  |  |
|  | состав раствора |  |  |
|  | HNO3 – 3 в.ч.; HF – 1 в.ч. |  |  |
|  | температура 15-25 °С |  |  |
|  | время обработки 0,1-0,5 мин. |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 2500 x 500 x 1300 мм ПВХ | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | управление уровнем раствора |  |  |
|  | датчик уровня | 1 |  |
|  | бортовая вентиляция |  |  |
|  | бортовой отсос двусторонний ПП (поз. 9 совместно с поз. 10.1) | 1 |  |
|  | заслонки |  |  |
| 10 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 2500 x 1000 x 1300 мм ПП | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | переливной карман | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 4 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |  |
|  | клапан ПП | 2 |  |
|  | мембранный клапан | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
| 11 | Ванна химической полировки |  |  |
|  | состав раствора |  |  |
|  | H3PO4 (1,6) – 625 мл; H2SO4 (1,84) – 250 мл; HNO3 (1,4) – 125 мл |  |  |
|  | температура 100-110 °С |  |  |
|  | время обработки 1-2 мин. |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 2500 x 700 x 1300 мм ПВДФ | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | нагрев – электрический 80 кВт |  |  |
|  | нагревательные элементы стеклянные |  |  |
|  | кабели |  |  |
|  | защита от перегрева | 1 |  |
|  | качание штанг |  |  |
|  | электродвигатель с передачей | 1 |  |
|  | конструкция – нерж. + подшипники | 1 |  |
|  | футеровка – ПП | 1 |  |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |  |
|  | датчик уровня | 1 |  |
|  | автоматический долив |  |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | клапан ПП | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | автоматическая крышка |  |  |
|  | материал – ПВДФ | 2 |  |
|  | пневмопривод | 1 |  |
|  | датчик положения | 4 |  |
|  | бортовая вентиляция |  |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |  |
|  | бортовой отсос двусторонний ПП (поз. 11 совместно с поз. 12) | 1 |  |
|  | заслонки |  |  |
| 12 | Теплая ванна улавливания |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 2500 x 700 x 1300 мм ПВХ | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | нагрев – электрический 26 кВт |  |  |
|  | нагревательные элементы ПТФЭ |  |  |
|  | кабели |  |  |
|  | защита от перегрева | 1 |  |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |  |
|  | датчик уровня | 1 |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |  |
|  | барботажный регистр ПВХ | 1 |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | бортовая вентиляция |  |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |  |
|  | заслонки |  |  |
| 13 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 2500 x 1000 x 1300 мм ПВХ | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | переливной карман | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 4 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |  |
|  | барботажный регистр ПВХ | 2 |  |
|  | клапан ПП | 2 |  |
|  | мембранный клапан | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
| 14 | Ванна анодирования |  |  |
|  | состав раствора |  |  |
|  | H2SO4 – 180-220 г/л; ОП-7 или ОП-10 – 0,3 г/л |  |  |
|  | температура 15-25 °С |  |  |
|  | время обработки 20-80 мин. |  |  |
|  | плотность тока 1-15 А/дм2 |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 2500 x 1000 x 1300 мм ПП | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | опорное электропроводное гнездо | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | охлаждение 22 кВт |  |  |
|  | пластинчатый теплообменник (материал коррозионностойкий) | 1 |  |
|  | управление при помощи электромагнитного клапана | 1 |  |
|  | насос 12,0 м3/ч | 1 |  |
|  | манометр | 4 |  |
|  | датчик температуры | 4 |  |
|  | арматура, клапаны |  |  |
|  | источник тока |  |  |
|  | электропроводная арматура – штанга | 2 |  |
|  | электропроводное гнездо | 4 |  |
|  | выпрямитель Flex Kraft 24В/1500А | 1 |  |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |  |
|  | датчик уровня | 1 |  |
|  | автоматический долив |  |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | клапан ПП | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | бортовая вентиляция |  |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |  |
|  | бортовой отсос двусторонний ПП (поз. 14 совместно с поз. 15) | 1 |  |
|  | заслонки |  |  |
| 15 | Ванна анодирования |  |  |
|  | состав раствора |  |  |
|  | H2SO4 – 180-220 г/л; ОП-7 или ОП-10 – 0,3 г/л |  |  |
|  | температура 15-25 °С |  |  |
|  | время обработки 20-80 мин. |  |  |
|  | плотность тока 1-15 А/дм2 |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 2500 x 1000 x 1300 мм ПП | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | опорное электропроводное гнездо | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | охлаждение 22 кВт |  |  |
|  | пластинчатый теплообменник (материал коррозионностойкий) | 1 |  |
|  | управление при помощи электромагнитного клапана | 1 |  |
|  | насос 12,0 м3/ч | 1 |  |
|  | манометр | 4 |  |
|  | датчик температуры | 4 |  |
|  | арматура, клапаны |  |  |
|  | источник тока |  |  |
|  | электропроводная арматура – штанга | 2 |  |
|  | электропроводное гнездо | 4 |  |
|  | выпрямитель Flex Kraft 24В/1500А | 1 |  |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |  |
|  | датчик уровня | 1 |  |
|  | автоматический долив |  |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | клапан ПП | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | бортовая вентиляция |  |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |  |
|  | заслонки |  |  |
| 16 | Ванна улавливания |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 2500 x 500 x 1300 мм ПП | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | управление уровнем раствора |  |  |
|  | датчик уровня | 1 |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |  |
|  | барботажный регистр ПП | 1 |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | долив в ванны анодирования |  |  |
|  | мембранный пневматический насос | 2 |  |
|  | соленоидный клапан | 2 |  |
|  | клапаны, фитинги |  |  |
| 17 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 2500 x 1000 x 1300 мм ПП | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | переливной карман | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 4 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |  |
|  | клапан ПП | 2 |  |
|  | мембранный клапан | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
| 18 | Ванна наполнения в хромпике |  |  |
|  | состав раствора |  |  |
|  | K2Cr2O7 – 80-100 г/л |  |  |
|  | температура 80-90 °С |  |  |
|  | время обработки 5-10 мин. |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 2500 x 700 x 1300 мм ПП | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | футеровка ПВДФ | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | нагрев – электрический 52 кВт |  |  |
|  | нагревательные элементы ПТФЭ |  |  |
|  | кабели |  |  |
|  | защита от перегрева | 1 |  |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |  |
|  | датчик уровня | 1 |  |
|  | автоматический долив |  |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | клапан ПП | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |  |
|  | барботажный регистр ПВДФ | 1 |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | автоматическая крышка |  |  |
|  | материал – ПВДФ | 2 |  |
|  | пневмопривод | 1 |  |
|  | датчик положения | 4 |  |
|  | бортовая вентиляция |  |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПВХ | 2 |  |
|  | заслонки |  |  |
| 19 | Ванна улавливания |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 2500 x 500 x 1300 мм ПВХ | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | управление уровнем раствора |  |  |
|  | датчик уровня | 1 |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |  |
|  | барботажный регистр ПВХ | 1 |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | долив в ванну наполнения хромпиком |  |  |
|  | мембранный пневматический насос | 1 |  |
|  | соленоидный клапан | 1 |  |
|  | клапаны, фитинги |  |  |
| 20 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 2500 x 1000 x 1300 мм ПВХ | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | переливной карман | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 4 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |  |
|  | барботажный регистр ПВХ | 2 |  |
|  | клапан ПП | 2 |  |
|  | мембранный клапан | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
| 21 | Ванна наполнения в красителе |  |  |
|  | состав раствора |  |  |
|  | краситель органический глубоко черный светопрочный для алюминия – 8-10 г/л; pH – 3,5-5 |  |  |
|  | температура 50-60 °С |  |  |
|  | время обработки 15-20 мин. |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 2500 x 500 x 1300 мм ПВХ | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | нагрев – электрический 26 кВт |  |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |  |
|  | кабели |  |  |
|  | защита от перегрева | 1 |  |
|  | фильтрация |  |  |
|  | фильтр + комплектующие | 1 |  |
|  | контактный манометр | 1 |  |
|  | перемешивание эжекцией |  |  |
|  | эжекторные форсунки | 6 |  |
|  | рампа эжекторных форсунок нерж.сталь | 1 |  |
|  | циркуляционный насос 8,5 м3/ч | 1 |  |
|  | комплектующие, патрубки, фитинги |  |  |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |  |
|  | датчик уровня | 1 |  |
|  | автоматический долив |  |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | клапан ПП | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | бортовая вентиляция |  |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 2 |  |
|  | заслонки |  |  |
| 22 | Ванна улавливания |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 2500 x 500 x 1300 мм ПВХ | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | управление уровнем раствора |  |  |
|  | датчик уровня | 1 |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |  |
|  | барботажный регистр ПВХ | 1 |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | долив в ванну наполнения в красителе |  |  |
|  | мембранный пневматический насос | 1 |  |
|  | соленоидный клапан | 1 |  |
|  | клапаны, фитинги |  |  |
| 23 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 2500 x 1000 x 1300 мм ПП | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | переливной карман | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 4 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги | 1 |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |  |
|  | клапан ПП | 2 |  |
|  | мембранный клапан | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
| 24 | Ванна теплой промывки |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 2500 x 700 x 1300 нерж.сталь | 1 |  |
|  | теплоизоляция | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | переливной карман | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | нагрев - электрический 26 кВт |  |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |  |
|  | кабели |  |  |
|  | защита от перегрева | 1 |  |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |  |
|  | датчик уровня | 1 |  |
|  | автоматический долив |  |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | клапан ПП | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | бортовая вентиляция |  |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 2 |  |
|  | заслонки |  |  |
| 25 | Ванная сушилка |  |  |
|  | основное оборудование |  |  |
|  | ванна внутренним размером 2500 x 700 x 1300 мм нерж.сталь | 1 |  |
|  | внешняя панельная конструкция | 1 |  |
|  | внутренняя опорная конструкция | 1 |  |
|  | внутренние воздуховоды |  |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | нагрев – электрический 30 кВт |  |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |  |
|  | кабели |  |  |
|  | управление температурой |  |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |  |
|  | автоматическая крышка |  |  |
|  | материал нерж.сталь + теплоизоляция | 2 |  |
|  | пневмопривод | 2 |  |
|  | датчик положения | 4 |  |
|  | оборудование для циркуляции воздуха |  |  |
|  | циркуляционный вентилятор | 2 |  |
|  | бортовая вентиляция |  |  |
|  | заслонки |  |  |
| 26 | Позиция выгрузки |  |  |
|  | опорная стойка | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | оптический датчик | 2 |  |
|  | Подвесной манипулятор (грузоподъемность 500 кг) | 2 |  |
|  | Переносная штанга (шт) | 8 |  |
|  | Воздуходувка |  |  |
|  | воздуходувка 150 м3/ч | 1 |  |
|  | комплектующие (патрубки, компенсатор давления) |  |  |
|  | Холодильник для ряда 1 |  |  |
|  | холодильник 44 кВт с насосом | 1 |  |
|  | воздушный конденсатор | 1 |  |
|  | разводка хладагента | 1 |  |
|  | хладагент | 1 |  |
|  | Переходники между ваннами |  |  |
|  | материал ПП | 3 |  |
|  | Опорная конструкция под ванны – 30,5 м |  |  |
| Ряд 2 |  |  |  |
| 27 | Позиция загрузки |  |  |
|  | опорная стойка | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | оптический датчик | 2 |  |
| 58 | Буферная стойка |  |  |
|  | опорная стойка | 4 |  |
|  | опорное гнездо | 8 |  |
| 28 | Ванна травления алюминиевого литья |  |  |
|  | состав раствора |  |  |
|  | Ca(OH)2 – 4-5 г/л |  |  |
|  | температура 70-80 °С |  |  |
|  | время обработки 10-15 мин. |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 700 x 700 x 700 мм нерж.сталь | 1 |  |
|  | теплоизоляция | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | нагрев - электрический 10 кВт |  |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |  |
|  | кабели |  |  |
|  | защита от перегрева | 1 |  |
|  | перемешивание эжекцией |  |  |
|  | эжекторные форсунки | 2 |  |
|  | рампа эжекторных форсунок нерж.сталь | 1 |  |
|  | циркуляционный насос 1,2 м3/ч | 1 |  |
|  | комплектующие, патрубки, фитинги |  |  |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |  |
|  | датчик уровня | 1 |  |
|  | автоматический долив |  |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | клапан ПП | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | бортовая вентиляция |  |  |
|  | бортовой отсос двусторонний ПП (поз. 28 совместно с поз. 29) | 1 |  |
|  | заслонки |  |  |
| 29 | Ванна травления |  |  |
|  | состав раствора |  |  |
|  | NaOH – 50-100 г/л |  |  |
|  | температура 60-80 °С |  |  |
|  | время обработки 0,1-1 мин. |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 700 x 700 x 700 мм нерж.сталь | 1 |  |
|  | теплоизоляция | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | нагрев – электрический 10 кВт |  |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |  |
|  | кабели |  |  |
|  | защита от перегрева | 1 |  |
|  | перемешивание эжекцией |  |  |
|  | эжекторные форсунки | 2 |  |
|  | рампа эжекторных форсунок нерж.сталь | 1 |  |
|  | циркуляционный насос 1,2 м3/ч | 1 |  |
|  | комплектующие, патрубки, фитинги |  |  |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |  |
|  | датчик уровня | 1 |  |
|  | автоматический долив |  |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | клапан ПП | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | бортовая вентиляция |  |  |
|  | бортовой отсос двусторонний ПП (поз. 29 совместно с поз. 30.1) | 1 |  |
|  | заслонки |  |  |
| 30 | Ванна двухкаскадной теплой и холодной промывок |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 700 x 1300 x 700 мм нерж.сталь | 1 |  |
|  | теплоизоляция | 1 |  |
|  | переливной карман | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 4 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | нагрев – электрический 10 кВт |  |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |  |
|  | кабели |  |  |
|  | защита от перегрева | 1 |  |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |  |
|  | датчик уровня | 1 |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги | 1 |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |  |
|  | барботажный регистр нерж.сталь | 2 |  |
|  | клапан ПП | 2 |  |
|  | мембранный клапан | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
| 31 | Ванна осветления |  |  |
|  | состав раствора |  |  |
|  | HNO3 – 300-400 г/л |  |  |
|  | температура 15-25 °С |  |  |
|  | время обработки 0,05 -0,1 мин. |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 700 x 600 x 700 мм ПВХ | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | управление уровнем раствора |  |  |
|  | датчик уровня | 1 |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | бортовая вентиляция |  |  |
|  | бортовой отсос двусторонний ПП (поз. 31 совместно с поз. 32) | 1 |  |
|  | заслонки |  |  |
| 32 | Ванна осветления кремнесодержащих алюминиевых сплавов |  |  |
|  | состав раствора |  |  |
|  | HNO3 – 3 в.ч.; HF – 1 в.ч. |  |  |
|  | температура 15-25 °С |  |  |
|  | время обработки 0,1-0,5 мин. |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 700 x 600 x 700 мм ПВХ | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | управление уровнем раствора |  |  |
|  | датчик уровня | 1 |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги | 1 |  |
|  | бортовая вентиляция |  |  |
|  | бортовой отсос двусторонний ПП (поз. 32 совместно с поз. 33.1) | 1 |  |
|  | заслонки |  |  |
| 33 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 700 x 1200 x 700 мм ПП | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | защитные панели |  |  |
|  | переливной карман | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 4 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги | 1 |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |  |
|  | клапан ПП | 2 |  |
|  | мембранный клапан | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
| 34 | Ванна цинкатной обработки I |  |  |
|  | состав раствора |  |  |
|  | ZnSO4 – 400-600 г/л; HF – 30-35 г/л; (NH2)2CO – 30-35 г/л |  |  |
|  | температура 15-25 °С |  |  |
|  | время обработки 0,1-0,25 мин. |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 700 x 600 x 700 мм ПП | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | управление уровнем раствора |  |  |
|  | датчик уровня | 1 |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | бортовая вентиляция |  |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |  |
|  | заслонки |  |  |
| 35 | Ванна холодной промывки |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 700 x 600 x 700 мм ПП | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | переливной карман | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги | 1 |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |  |
|  | барботажный регистр ПП | 1 |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
| 36 | Ванна снятия цинкатной пленки |  |  |
|  | состав раствора |  |  |
|  | HNO3 – 300-400 г/л; HF – 20-30 г/л |  |  |
|  | температура 15-25 °С |  |  |
|  | время обработки 0,1 -0,2 мин. |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 700 x 600 x 700 мм ПП | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | футеровка ПВДФ | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | управление уровнем раствора |  |  |
|  | датчик уровня | 1 |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | бортовая вентиляция |  |  |
|  | бортовой отсос двусторонний ПП (поз. 36 совместно с поз. 37.1) | 1 |  |
|  | заслонки |  |  |
| 37 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 700 x 1200 x 700 мм ПП | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | переливной карман | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 4 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |  |
|  | клапан ПП | 2 |  |
|  | мембранный клапан | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
| 38 | Ванна цинкатной обработки II |  |  |
|  | состав раствора |  |  |
|  | ZnSO4 – 400-600 г/л; HF – 30-35 г/л; (NH2)2CO – 30-35 г/л |  |  |
|  | температура 15-25 °С |  |  |
|  | время обработки 0,1-0,25 мин. |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 700 x 600 x 700 мм ПП | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | управление уровнем раствора |  |  |
|  | датчик уровня | 1 |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | бортовая вентиляция |  |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |  |
|  | заслонки |  |  |
| 39 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 700 x 1200 x 700 мм ПП | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | переливной карман | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 4 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |  |
|  | клапан ПП | 2 |  |
|  | мембранный клапан | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
| 40 | Ванна электрохимического никелирования (двухпозиционная ванна) |  |  |
|  | состав раствора |  |  |
|  | NiSO4 – 140-210 г/л; MgSO4 – 30-50 г/л; Na2SO4 – 80-160 г/л; H3BO3 – 15-30 г/л; NaCl – 15-20 г/л |  |  |
|  | температура 15-25 °С |  |  |
|  | плотность тока 0,5-1 А/дм2 |  |  |
|  | скорость осаждения 1 мкм за 10 мин. |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 700 x 1800 x 700 мм ПП | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | переливной карман | 2 |  |
|  | опорное электропроводное гнездо | 4 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | фильтрация |  |  |
|  | фильтр + комплектующие | 1 |  |
|  | циркуляционный насос 3,6 м3/ч | 1 |  |
|  | контактный манометр | 1 |  |
|  | перемешивание эжекцией |  |  |
|  | эжекторные форсунки | 4 |  |
|  | рампа эжекторных форсунок ПП | 2 |  |
|  | комплектующие, патрубки, фитинги |  |  |
|  | источник тока |  |  |
|  | электропроводная арматура – штанга | 4 |  |
|  | электропроводное гнездо | 8 |  |
|  | выпрямитель Flex Kraft 12В/200А двухканальный | 1 |  |
|  | качание штанг |  |  |
|  | электродвигатель с передачей | 1 |  |
|  | конструкция – нерж. + подшипники | 1 |  |
|  | футеровка – ПП | 1 |  |
|  | качание штанг |  |  |
|  | электродвигатель с передачей | 1 |  |
|  | конструкция – нерж. + подшипники | 1 |  |
|  | футеровка – ПП | 1 |  |
|  | управление уровнем раствора |  |  |
|  | датчик уровня | 1 |  |
|  | автоматический долив |  |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | клапан ПП | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | бортовая вентиляция |  |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 2 |  |
|  | бортовой отсос двусторонний ПП ( между поз. 40.1 и поз. 40.2) | 1 |  |
|  | заслонки |  |  |
| 41 | Ванна улавливания |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 700 x 600 x 700 мм ПП | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | управление уровнем раствора |  |  |
|  | датчик уровня | 1 |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |  |
|  | барботажный регистр ПП | 1 |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | долив в ванну электрохимического никелирования |  |  |
|  | мембранный пневматический насос | 1 |  |
|  | соленоидный клапан | 1 |  |
|  | клапаны, фитинги |  |  |
| 42 | Ванна холодной промывки |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 700 x 600 x 700 мм ПП | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | переливной карман | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |  |
|  | барботажный регистр ПП | 1 |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
| 43 | Ванна нанесения сплава олово-висмут (двухпозиционная ванна) |  |  |
|  | состав раствора |  |  |
|  | SnSO4 – 40-60 г/л; H2SO4 – 100-140 г/л; Bi2(SO4)3 – 0,5-1,5 г/л; NaCl – 15-20 г/л; ОС-20 – 3-5 г/л |  |  |
|  | температура 15-25 °С |  |  |
|  | плотность тока 0,3-0,8 А/дм2 |  |  |
|  | скорость осаждения 1 мкм за 20 мин. |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 700 x 1800 x 700 мм ПП | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | опорное электропроводное гнездо | 4 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | источник тока |  |  |
|  | электропроводная арматура – штанга | 4 |  |
|  | электропроводное гнездо | 8 |  |
|  | выпрямитель Flex Kraft 12В/200А двухканальный | 1 |  |
|  | качание штанг |  |  |
|  | электродвигатель с передачей | 1 |  |
|  | конструкция – нерж. + подшипники | 1 |  |
|  | футеровка – ПП | 1 |  |
|  | качание штанг |  |  |
|  | электродвигатель с передачей | 1 |  |
|  | конструкция – нерж. + подшипники | 1 |  |
|  | футеровка – ПП | 1 |  |
|  | управление уровнем раствора |  |  |
|  | датчик уровня | 1 |  |
|  | автоматический долив |  |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | клапан ПП | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | бортовая вентиляция |  |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 2 |  |
|  | бортовой отсос двусторонний ПП (между поз. 43.1 и поз. 43.2) | 1 |  |
|  | заслонки |  |  |
| 44 | Ванна улавливания |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 700 x 600 x 700 мм ПП | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | управление уровнем раствора |  |  |
|  | датчик уровня | 1 |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |  |
|  | барботажный регистр ПП | 1 |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | долив в ванну нанесения сплава олово-висмут |  |  |
|  | мембранный пневматический насос | 1 |  |
|  | соленоидный клапан | 1 |  |
|  | клапаны, фитинги |  |  |
| 45 | Ванна холодной промывки |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 700 x 600 x 700 мм ПП | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | переливной карман | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |  |
|  | барботажный регистр ПП | 1 |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
| 46 | Ванна оксидирования алюминия |  |  |
|  | состав раствора |  |  |
|  | H3PO4 – 40-50 г/л; CrO3 – 5-7 г/л; HF – 3-5 г/л |  |  |
|  | температура 15-25 °С |  |  |
|  | время обработки 3-12 мин. |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 700 x 600 x 700 мм ПП | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | футеровка ПВДФ | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | управление уровнем раствора |  |  |
|  | датчик уровня | 1 |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |  |
|  | барботажный регистр ПВДФ | 1 |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | бортовая вентиляция |  |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПВХ | 1 |  |
|  | заслонки |  |  |
| 47 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 700 x 1200 x 700 мм ПВХ | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | переливной карман | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 4 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |  |
|  | барботажный регистр ПВХ | 2 |  |
|  | клапан ПП | 2 |  |
|  | мембранный клапан | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
| 48 | Ванна оксидирования электропроводного |  |  |
|  | состав раствора |  |  |
|  | NH4HF2 – 1-5 г/л; CrO3 – 4-6 г/л; K3Fe(CN)6 – 0,5-1 г/л |  |  |
|  | температура 15-25 °С |  |  |
|  | время обработки 3-12 мин. |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 700 x 600 x 700 мм ПП | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | футеровка ПВДФ | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | управление уровнем раствора |  |  |
|  | датчик уровня | 1 |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |  |
|  | барботажный регистр ПВДФ | 1 |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | бортовая вентиляция |  |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПВХ | 1 |  |
|  | заслонки |  |  |
| 49 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 700 x 1200 x 700 мм ПВХ | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | переливной карман | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 4 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |  |
|  | барботажный регистр ПВХ | 2 |  |
|  | клапан ПП | 2 |  |
|  | мембранный клапан | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
| 50 | Ванна твердого анодирования |  |  |
|  | состав раствора |  |  |
|  | H2SO4 – 200-250 г/л |  |  |
|  | температура -10 – -4 °С |  |  |
|  | время обработки при 0,2 А/дм2 – 5-15 мин.; при 2,5 А/дм2 – 20-40 мин |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 700 x 900 x 700 ПЭ | 1 |  |
|  | теплоизоляция | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | опорное электропроводное гнездо | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | охлаждение 30 кВт |  |  |
|  | пластинчатый теплообменник (материал коррозионностойкий) | 1 |  |
|  | управление при помощи электромагнитного клапана | 1 |  |
|  | насос 1,5 м3/ч | 1 |  |
|  | манометр | 4 |  |
|  | датчик температуры | 4 |  |
|  | арматура, клапаны |  |  |
|  | источник тока |  |  |
|  | электропроводная арматура - штанга | 2 |  |
|  | электропроводное гнездо | 4 |  |
|  | выпрямитель Flex Kraft 90В/450A | 1 |  |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |  |
|  | датчик уровня | 1 |  |
|  | автоматический долив |  |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | клапан ПП | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | бортовая вентиляция |  |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 2 |  |
|  | заслонки |  |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | автоматическая крышка |  |  |
|  | пневмопривод | 1 |  |
|  | материал – нерж.сталь + теплоизоляция | 2 |  |
|  | датчик положения | 4 |  |
| 51 | Ванна улавливания |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 700 x 600 x 700 мм ПП | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | управление уровнем раствора |  |  |
|  | датчик уровня | 1 |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |  |
|  | барботажный регистр ПП | 1 |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | долив в ванну твердого анодирования |  |  |
|  | мембранный пневматический насос | 1 |  |
|  | соленоидный клапан | 1 |  |
|  | клапаны, фитинги |  |  |
| 52 | Ванна анодирования электроизоляционного |  |  |
|  | состав раствора |  |  |
|  | H2SO4 – 150-200 г/л; H2C2O4 – 20-25 г/л |  |  |
|  | температура 15 – 25 °С |  |  |
|  | время обработки при 2,5-4 А/дм2 – 10-15 мин.; при 0,5-1 А/дм2 – 60-90 мин |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 700 x 900 x 700 мм ПП | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | опорное электропроводное гнездо | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | охлаждение 15 кВт |  |  |
|  | пластинчатый теплообменник (материал коррозионностойкий) | 1 |  |
|  | управление при помощи электромагнитного клапана | 1 |  |
|  | насос 1,5 м3/ч | 1 |  |
|  | манометр | 4 |  |
|  | датчик температуры | 4 |  |
|  | арматура, клапаны |  |  |
|  | источник тока |  |  |
|  | электропроводная арматура - штанга | 2 |  |
|  | электропроводное гнездо | 4 |  |
|  | выпрямитель Flex Kraft 40В/450A – ПОСТАВКА ОАО "ММЗ" | 1 |  |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |  |
|  | датчик уровня | 1 |  |
|  | автоматический долив |  |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | клапан ПП | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | бортовая вентиляция |  |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 2 |  |
|  | заслонки |  |  |
| 53 | Ванна улавливания |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 700 x 600 x 700 мм ПП | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | управление уровнем раствора |  |  |
|  | датчик уровня | 1 |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |  |
|  | барботажный регистр ПП | 1 |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | долив в ванну анодирования электроизоляционного |  |  |
|  | мембранный пневматический насос | 1 |  |
|  | соленоидный клапан | 1 |  |
|  | клапаны, фитинги |  |  |
| 54 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 700 x 1200 x 700 - ПП | 1 |  |
|  | опорная конструкция | 1 |  |
|  | переливной карман | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 4 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | ручной долив |  |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |  |
|  | клапан ПП | 2 |  |
|  | мембранный клапан | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
| 55 | Ванна теплой промывки |  |  |
|  | основное оборудование ванны |  |  |
|  | ванна внутренним размером 700 x 700 x 700 нерж.сталь | 1 |  |
|  | теплоизоляция | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | клапаны |  |  |
|  | нагрев - электрический 6 кВт |  |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |  |
|  | кабели |  |  |
|  | защита от перегрева | 1 |  |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |  |
|  | датчик уровня | 1 |  |
|  | автоматический долив |  |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | клапан ПП | 2 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |  |
|  | барботажный регистр нерж.сталь | 1 |  |
|  | клапан ПП | 1 |  |
|  | мембранный клапан | 1 |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | бортовая вентиляция |  |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |  |
|  | заслонки |  |  |
| 56 | Ванная сушилка односекционная |  |  |
|  | основное оборудование |  |  |
|  | ванна внутренним размером 700 x 700 x 700 нерж.сталь | 1 |  |
|  | внешняя панельная конструкция | 1 |  |
|  | внутренняя опорная конструкция | 1 |  |
|  | внутренние воздуховоды |  |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | нагрев - электрический 6 кВт |  |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |  |
|  | кабели |  |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |  |
|  | защита от перегрева | 1 |  |
|  | автоматическая крышка |  |  |
|  | материал нерж.сталь + теплоизоляция | 1 |  |
|  | пневмопривод | 1 |  |
|  | датчик положения | 2 |  |
|  | оборудование для циркуляции воздуха |  |  |
|  | циркуляционный вентилятор | 1 |  |
|  | бортовая вентиляция |  |  |
|  | заслонки | 1 |  |
| 57 | Позиция выгрузки |  |  |
|  | опорная стойка | 1 |  |
|  | опорное гнездо | 2 |  |
|  | оптический датчик | 2 |  |
|  | Манипулятор консольный (грузоподъемность 200 кг) | 2 |  |
|  | Переносная штанга (шт) | 8 |  |
|  | Воздуходувка |  |  |
|  | воздуходувка 70 м3/ч | 1 |  |
|  | комплектующие (патрубки, компенсатор давления) |  |  |
|  | Холодильник |  |  |
|  | холодильник 30 кВт с насосом | 1 |  |
|  | воздушный конденсатор | 1 |  |
|  | разводка хладагента | 1 |  |
|  | хладагент | 1 |  |
|  | Холодильник |  |  |
|  | холодильник 15 кВт с насосом | 1 |  |
|  | воздушный конденсатор | 1 |  |
|  | разводка хладагента | 1 |  |
|  | хладагент | 1 |  |
|  | Переходники между ваннами |  |  |
|  | материал ПП | 9 |  |
|  | Опорная конструкция под ванны – 23,5 м |  |  |
| 59 | Общее оборудование линии |  |  |
|  | Пути для манипулятора |  |  |
|  | Площадка для обслуживания |  |  |
|  | Электрооборудование |  |  |
|  | электрический щит | 1 |  |
|  | Система управления SIEMENS + панель оператора 12" | 1 |  |
|  | визуализация | 1 |  |
|  | принтер | 1 |  |
|  | электроразводка |  |  |
|  | сильноточные кабели к выпрямителям |  |  |
|  | Трубная обвязка |  |  |
|  | Вытяжная вентиляция |  |  |
|  | вытяжной вентилятор NVN 630В | 2 |  |
|  | вытяжной вентилятор NVN 400 В | 1 |  |
|  | - преобразователь частоты | 3 |  |
|  | абсорбер 27.000 м3/ч | 2 |  |
|  | сепаратор хрома OKAL 06 | 1 |  |
|  | вытяжные трубопроводы ПП d=1000 | 100 |  |
|  | вытяжные трубопроводы ПВХ d= 400 | 50 |  |
|  | отводящие трубопроводы ПЭ d=900 до l=10 м | 10 |  |
|  | отводящие трубопроводы ПЭ d=900 до l=10 м | 10 |  |
|  | отводящие трубопроводы ПЭ d=355 до l=10 м | 10 |  |
|  | монтажный материал | 180 |  |
|  | устройство управления |  |  |
|  | Гибкие воздуховоды | 39 |  |
| 60 | Комплект ЗИП и расходные материалы на Линию |  |  |
| Станция производства деминерализованной воды |  |  |  |
|  | основное оборудование |  |  |
|  | фильтр с активированным углем |  | 1 |
|  | модуль умягчения воды |  | 2 |
|  | демистанция 3500 л/ч |  | 1 |
|  | сборный бак ПП – 15 м3 |  | 1 |
|  | управление уровнем |  |  |
|  | датчик уровня |  | 1 |
|  | оборудование подачи деминерализованной воды |  |  |
|  | насос Lowara - 1,1 кВт |  | 1 |
|  | контактный манометр |  | 1 |
|  | клапаны |  |  |
|  | патрубки, фитинги |  |  |
|  | Комплект ЗИП и расходные материалы на Станцию |  |  |

| 2 очередь – Линия нанесения покрытий на детали из стали, меди и медных сплавов |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ряд 1 |  |  |
| 1 | Позиция загрузки/выгрузки |  |
|  | опорная стойка | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | оптический датчик | 2 |
| 2 | Буферная стойка |  |
|  | опорная стойка | 4 |
|  | опорное гнездо | 8 |
| 3 | Ванна химического обезжиривания |  |
|  | состав раствора |  |
|  | препарат моющий МЛ-51 – 20-50 г/л; NaOH – 15-20 г/л |  |
|  | температура 60-80 °С |  |
|  | время обработки 5-10 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 700 x 1050 мм нерж.сталь | 1 |
|  | теплоизоляция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев – электрический 24 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 2 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр нерж.сталь | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | бортовой отсос двусторонний ПП (поз. 3 совместно с поз. 4) | 1 |
|  | заслонки |  |
|  | очистка зеркала раствора |  |
|  | насос 1,5 м3/ч | 1 |
|  | форсунки | 8 |
|  | рампа форсунок нерж.сталь | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | удаление масел |  |
|  | сепаратор | 1 |
|  | ленточный скиммер | 1 |
|  | насос мембранный | 1 |
|  | клапаны |  |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 4 | Ванна теплой промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 700 x 1050 мм нерж.сталь | 1 |
|  | теплоизоляция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев – электрический 24 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр нерж.сталь | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос двусторонний ПП (поз. 4 совместно с поз. 5) | 1 |
|  | заслонки |  |
| 5 | Ванна электрохимического обезжиривания |  |
|  | состав раствора |  |
|  | NaOH – 20-50 г/л; Na2CO3 – 30-50 г/л; Na3PO4 – 30-70 г/л; синтанол ДС-10 – 1-2 г/л |  |
|  | температура 60-80 °С |  |
|  | плотность тока 2-10 А/дм2 |  |
|  | время обработки 5-10 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 1000 x 1050 мм нерж.сталь | 1 |
|  | теплоизоляция | 1 |
|  | переливной карман |  |
|  | опорное электропроводное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев – электрический 34 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | источник тока |  |
|  | электропроводная арматура - штанга | 2 |
|  | электропроводное гнездо | 4 |
|  | Выпрямитель Flex Kraft 12В/1500A с реверсом | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 2 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | насос 1,5 м3/ч | 1 |
|  | барботажный регистр нерж.сталь | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос двусторонний ПП (поз. 5 совместно с поз. 6) | 1 |
|  | заслонки |  |
|  | очистка зеркала раствора |  |
|  | форсунки | 8 |
|  | рампа форсунок нерж.сталь | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | удаление масел |  |
|  | сепаратор | 1 |
|  | ленточный скиммер | 1 |
|  | насос мембранный | 1 |
|  | клапаны |  |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 6 | Ванна двухкаскадной теплой и холодной промывок |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 1300 x 1050 мм нерж.сталь | 1 |
|  | теплоизоляция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев – электрический 24 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 2 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги | 2 |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом | 2 |
|  | барботажный регистр нерж.сталь | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 7 | Ванна холодного травления меди |  |
|  | состав раствора |  |
|  | HCl – 100-150 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | время обработки 0,5-1 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 600 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги | 1 |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 2 |
|  | заслонки |  |
| 8 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 1200 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 9 | Ванна глянцевого травления |  |
|  | состав раствора |  |
|  | H2SO4 – 1840 г/л; HNO3 – 1360 г/л; NaCl – 5-10 г/л; углерод технический 2 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | время обработки 0,1-0,2 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 600 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | футеровка ПВДФ | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПВХ | 1 |
|  | бортовой отсос двусторонний ПВХ (поз. 9 совместно с поз. 10) | 1 |
|  | заслонки |  |
| 10 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 1200 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 11 | Ванна активации |  |
|  | состав раствора |  |
|  | H2SO4 – 100-150 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | время обработки 0,25-1 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 600 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 2 |
|  | заслонки |  |
| 12 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 1200 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 13 | Ванна цианистого меднения |  |
|  | состав раствора |  |
|  | NaCN – 5-15 г/л; CuCN – 20-30 г/л; NaOH – 5-10 г/л; KNaC4H4O6 – 35-50 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | плотность тока 0,3-0,5 А/дм2 |  |
|  | скорость осаждения 1 мкм за 6 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 900 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное электропроводное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | фильтрация |  |
|  | фильтр + комплектующие | 1 |
|  | циркуляционный насос 5,6 м3/ч | 1 |
|  | контактный манометр | 1 |
|  | перемешивание |  |
|  | эжекторные форсунки | 6 |
|  | рампа эжекторных форсунок ПП | 1 |
|  | комплектующие, патрубки, фитинги |  |
|  | источник тока |  |
|  | электропроводная арматура - штанга | 2 |
|  | электропроводное гнездо | 4 |
|  | Выпрямитель Flex Kraft 12В/200А – ПОСТАВКА ОАО "ММЗ" | 1 |
|  | качание штанг |  |
|  | электродвигатель с передачей | 1 |
|  | конструкция - нерж. + подшипники | 1 |
|  | футеровка - ПП | 1 |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 2 |
|  | заслонки |  |
| 14 | Ванна улавливания |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 600 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | долив в ванну цианистого меднения |  |
|  | мембранный пневматический насос | 1 |
|  | соленоидный клапан | 1 |
|  | клапаны, фитинги |  |
| 15 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 1200 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 16 | Ванна кислого меднения |  |
|  | состав раствора |  |
|  | CuSO4 – 160-250 г/л; H2SO4 – 50-70 г/л; NaF – 2-3 г/л; C2H5OH – 2-5 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | плотность тока 0,4-0,7 А/дм2 |  |
|  | скорость осаждения 1 мкм за 4,5 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 900 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное электропроводное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | фильтрация |  |
|  | фильтр + комплектующие | 1 |
|  | контактный манометр | 1 |
|  | перемешивание эжекцией |  |
|  | эжекторные форсунки | 6 |
|  | рампа эжекторных форсунок ПП | 1 |
|  | циркуляционный насос 5,6 м3/ч | 1 |
|  | комплектующие, патрубки, фитинги |  |
|  | источник тока |  |
|  | электропроводная арматура - штанга | 2 |
|  | электропроводное гнездо | 4 |
|  | Выпрямитель Flex Kraft 12В/150А – ПОСТАВКА ОАО "ММЗ" | 1 |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 2 |
|  | заслонки |  |
| 17 | Ванна улавливания |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 600 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | долив в ванну кислого меднения |  |
|  | мембранный пневматический насос | 1 |
|  | соленоидный клапан | 1 |
|  | клапаны, фитинги |  |
| 18 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 1200 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 19 | Ванна электрохимического никелирования |  |
|  | состав раствора |  |
|  | NiSO4 – 140-210 г/л; MgSO4 – 30-50 г/л; Na2SO4 – 80-160 г/л; H3BO3 – 15-30 г/л; NaCl – 15-20 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | плотность тока 0,5-1 А/дм2 |  |
|  | скорость осаждения 1 мкм за 4,5 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 1000 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное электропроводное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | фильтрация |  |
|  | фильтр + комплектующие | 1 |
|  | контактный манометр | 1 |
|  | нагрев - электрический 24 кВт |  |
|  | нагревательные элементы ПТФЭ |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | охлаждение |  |
|  | холодильник 12,0 кВт титан | 1 |
|  | охлаждающий контур | 1 |
|  | манометр | 2 |
|  | датчик температуры | 2 |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | арматура, клапаны, теплоизоляция |  |
|  | перемешивание эжекцией |  |
|  | эжекторные форсунки | 6 |
|  | рампа эжекторных форсунок ПП | 1 |
|  | циркуляционный насос 5,6 м3/ч | 1 |
|  | комплектующие, патрубки, фитинги |  |
|  | источник тока |  |
|  | электропроводная арматура – штанга | 2 |
|  | электропроводное гнездо | 4 |
|  | Выпрямитель Flex Kraft 12В/200А – ПОСТАВКА ОАО "ММЗ" | 1 |
|  | качание штанг |  |
|  | электродвигатель с передачей | 1 |
|  | конструкция – нерж. + подшипники | 1 |
|  | футеровка – ПП | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 2 |
|  | заслонки |  |
| 20 | Ванна улавливания |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 600 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | долив в ванну электрохимического никелирования |  |
|  | мембранный пневматический насос | 1 |
|  | соленоидный клапан | 1 |
|  | клапаны, фитинги |  |
| 21 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 1200 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 22 | Ванна нанесения сплава олово-висмут |  |
|  | состав раствора |  |
|  | SnSO4 –40-60 г/л; H2SO4 – 100-140 г/л; Bi2(SO4)3 – 0,5-1,5 г/л; NaCl – 0,3-0,8 г/л; препарат ОС-20 – 3-5 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | плотность тока 0,3-0,8 А/дм2 |  |
|  | скорость осаждения 1 мкм за 20 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 900 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное электропроводное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | источник тока |  |
|  | электропроводная арматура – штанга | 2 |
|  | электропроводное гнездо | 4 |
|  | Выпрямитель Flex Kraft 12В/150А – ПОСТАВКА ОАО "ММЗ" | 1 |
|  | качание штанг |  |
|  | электродвигатель с передачей | 1 |
|  | конструкция – нерж. + подшипники | 1 |
|  | футеровка – ПП | 1 |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 2 |
|  | заслонки |  |
| 23 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 1200 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| Ряд 2 |  |  |
| 24 | Позиция загрузки/выгрузки |  |
|  | опорная стойка | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | оптический датчик | 2 |
| 25 | Буферная стойка |  |
|  | опорная стойка | 7 |
|  | опорное гнездо | 14 |
| 26 | Ванна химического обезжиривания |  |
|  | состав раствора |  |
|  | NaOH – 20-50 г/л; Na2CO3 – 30-50 г/л; Na3PO4 – 30-70 г/л; синтанол ДС-10 – 1-2 г/л |  |
|  | температура 60-80 °С |  |
|  | время обработки 5-10 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 700 x 1050 мм нерж.сталь | 1 |
|  | теплоизоляция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев - электрический 24 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 2 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | насос 1,5 м3/ч | 1 |
|  | барботажный регистр нерж.сталь | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | бортовой отсос двусторонний ПП (поз. 26 совместно с поз. 27) | 1 |
|  | заслонки |  |
|  | очистка зеркала раствора |  |
|  | форсунки | 8 |
|  | рампа форсунок нерж.сталь | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | удаление масел |  |
|  | сепаратор | 1 |
|  | ленточный скиммер | 1 |
|  | насос мембранный | 1 |
|  | клапаны |  |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 27 | Ванна горячей промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 700 x 1050 мм нерж.сталь | 1 |
|  | теплоизоляция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев - электрический 24 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр нерж.сталь | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос двусторонний ПП (поз. 27 совместно с поз. 28) | 1 |
|  | заслонки |  |
| 28 | Ванна электрохимического обезжиривания |  |
|  | состав раствора |  |
|  | NaOH – 20-50 г/л; Na2CO3 – 30-50 г/л; Na3PO4 – 30-70 г/л; синтанол ДС-10 – 1-2 г/л |  |
|  | температура 60-80 °С |  |
|  | плотность тока 2-10 А/дм2 |  |
|  | время обработки 5-20 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 1000 x 1050 мм нерж.сталь | 1 |
|  | теплоизоляция | 1 |
|  | переливной карман |  |
|  | опорное электропроводное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев - электрический 34 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | источник тока |  |
|  | электропроводная арматура - штанга | 2 |
|  | электропроводное гнездо | 4 |
|  | Выпрямитель Flex Kraft 12В/1500А с реверсом | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 2 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | насос 1,5 м3/ч | 1 |
|  | барботажный регистр нерж.сталь | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос двусторонний ПП (поз. 28 совместно с поз. 29) | 1 |
|  | заслонки |  |
|  | очистка зеркала раствора |  |
|  | форсунки | 8 |
|  | рампа форсунок нерж.сталь | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | удаление масел |  |
|  | сепаратор | 1 |
|  | ленточный скиммер | 1 |
|  | насос мембранный | 1 |
|  | клапаны |  |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 29 | Ванна двухкаскадной теплой и холодной промывок |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 1300 x 1050 мм нерж.сталь | 1 |
|  | теплоизоляция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев - электрический 24 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр нерж.сталь | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 30 | Ванна горячего травления стали |  |
|  | состав раствора |  |
|  | H2SO4 – 80-120 г/л; HCl – 30-80 г/л; синтанол ДС-10 – 2-3 г/л; уротропин – 3-6 г/л |  |
|  | температура 60-80 °С |  |
|  | время обработки 20-40 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 700 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | футеровка ПВДФ | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев - электрический 24 кВт |  |
|  | нагревательные элементы ПТФЭ |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | бортовой отсос двусторонний ПП (поз. 30 совместно с поз. 31) | 1 |
|  | заслонки |  |
| 31 | Ванна горячей промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 700 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | футеровка ПВДФ | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев - электрический 24 кВт |  |
|  | нагревательные элементы ПТФЭ |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПВДФ | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос двусторонний ПП (поз. 31 совместно с поз. 32) | 1 |
|  | заслонки |  |
| 32 | Ванна холодного травления стали |  |
|  | состав раствора |  |
|  | HCl – 428 г/л; уротропин – 10-20 г/л; KJ – 1-2 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | время обработки 0,5-0,7 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 600 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос двусторонний ПП (поз. 32 совместно с поз. 33) | 1 |
|  | заслонки |  |
| 33 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 1200 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 34 | Ванна пассивации нержавеющей стали |  |
|  | состав раствора |  |
|  | HNO3 – 280-500 г/л; CrO3 – 20-25 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | время обработки 15-20 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 600 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | футеровка ПВДФ | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПВХ | 2 |
|  | заслонки |  |
| 35 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 1200 x 1050 мм ПВХ | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПВХ | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 36 | Ванна активации |  |
|  | состав раствора |  |
|  | HCl – 100-150 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | время обработки 0,25-1 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 600 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 2 |
|  | заслонки |  |
| 37 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 1200 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 38 | Ванна хромирования |  |
|  | состав раствора |  |
|  | H2SO4 – 2-3 г/л; CrO3 – 200-300 г/л; хромин – 1-3 г/л |  |
|  | температура 45-55 °С |  |
|  | плотность тока 15-35 А/дм2 |  |
|  | скорость осаждения 1 мкм за 7 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 1000 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | футеровка ПВДФ | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное электропроводное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев - электрический 18 кВт |  |
|  | нагревательные элементы ПТФЭ |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | охлаждение |  |
|  | охлаждающий регистр 24 кВт | 1 |
|  | охлаждающий контур | 1 |
|  | манометр | 2 |
|  | датчик температуры | 2 |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | арматура, клапаны, теплоизоляция |  |
|  | фильтрация |  |
|  | фильтр + комплектующие | 1 |
|  | циркуляционный насос 5,6 м3/ч | 1 |
|  | контактный манометр | 1 |
|  | перемешивание эжекцией |  |
|  | эжекторные форсунки ПВДФ | 6 |
|  | рампа эжекторных форсунок | 1 |
|  | комплектующие, патрубки, фитинги | 1 |
|  | источник тока |  |
|  | электропроводная арматура - штанга | 2 |
|  | электропроводное гнездо | 4 |
|  | Выпрямитель Flex Kraft 12В/4000А с реверсом |  |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПВХ | 2 |
|  | заслонки |  |
| 39 | Ванна улавливания |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 600 x 1050 мм ПВХ | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПВХ | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | долив в ванну хромирования |  |
|  | мембранный пневматический насос | 1 |
|  | соленоидный клапан | 1 |
|  | клапаны, фитинги |  |
| 40 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 1200 x 1050 мм ПВХ | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПВХ | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 41 | Ванна оксидирования стали |  |
|  | состав раствора |  |
|  | NaOH – 500-600 г/л; Na3PO4 – 20-60 г/л; NaNO2 – 120-160 г/л |  |
|  | температура 130-140 °С |  |
|  | время обработки 15-20 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 800 x 1050 нерж.сталь | 1 |
|  | теплоизоляция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев – электрический 85 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | очистка зеркала раствора |  |
|  | форсунки | 12 |
|  | рампа форсунок нерж.сталь | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний нерж.сталь | 1 |
|  | бортовой отсос двусторонний нерж.сталь (поз. 41 совместно с поз. 42) | 1 |
|  | заслонки |  |
| 42 | Горячая ванна улавливания |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 700 x 1050 мм нерж.сталь | 1 |
|  | теплоизоляция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев - электрический 24 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос двусторонний нерж.сталь (поз. 42 совместно с поз. 43) | 1 |
|  | заслонки |  |
|  | долив в ванну оксидирования стали |  |
|  | мембранный пневматический насос | 1 |
|  | соленоидный клапан | 1 |
|  | клапаны, фитинги |  |
| 43 | Ванна оксидирования стали II |  |
|  | состав раствора |  |
|  | NaOH – 600-700 г/л; NaNO2 – 200-250 г/л; NaNO3 – 50-70 г/л |  |
|  | температура 135-145 °С |  |
|  | время обработки 20-60 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 800 x 1050 мм нерж.сталь | 1 |
|  | теплоизоляция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев - электрический 85 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | очистка зеркала раствора |  |
|  | форсунки | 12 |
|  | рампа форсунок нерж.сталь | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос двусторонний нерж.сталь (поз. 43 совместно с поз. 44) | 1 |
|  | заслонки |  |
| 44 | Горячая ванна улавливания |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 700 x 1050 имм нерж.сталь | 1 |
|  | теплоизоляция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев – электрический 24 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний нерж.сталь | 1 |
|  | заслонки |  |
|  | долив в ванну оксидирования стали II |  |
|  | мембранный пневматический насос | 1 |
|  | соленоидный клапан | 1 |
|  | клапаны, фитинги |  |
| 45 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 1200 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 46 | Ванна обработки в мыльном растворе |  |
|  | состав раствора |  |
|  | мыло зеленое – 20-30 г/л |  |
|  | температура 50-70 °С |  |
|  | время обработки 0,1-0,25 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 700 x 1050 мм нерж.сталь | 1 |
|  | теплоизоляция | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев - электрический 22 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПВХ | 2 |
|  | заслонки |  |
| 47 | Позиция сушки |  |
|  | основное оборудование |  |
|  | внешняя панельная конструкция | 1 |
|  | внутренняя опорная конструкция | 1 |
|  | внутренние воздуховоды |  |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | пистолет для ручного обдува | 1 |
|  | нагрев - электрический 30 кВт |  |
|  | нагревательные элементы |  |
|  | кабели |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | автоматическая крышка |  |
|  | материал + теплоизоляция | 2 |
|  | пневмопривод | 2 |
|  | датчик положения | 4 |
|  | оборудование для циркуляции воздуха |  |
|  | циркуляционный вентилятор | 2 |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | заслонки | 1 |
| 48 | Ванна промасливания |  |
|  | состав раствора |  |
|  | масло трансформаторное Т-1500У или Т-1500 |  |
|  | температура 70-90 °С |  |
|  | время обработки 0,5-1 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 700 x 1050 мм нерж.сталь | 1 |
|  | теплоизоляция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | нагрев – электрический 22 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | возврат масла |  |
|  | мембранный насос | 1 |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний нерж.сталь | 2 |
|  | заслонки |  |
| 49 | Позиция для стекания масла |  |
|  | основное оборудование |  |
|  | поддон 1700 x 600 x 250 нерж.сталь | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
| 50 | Ванна промасливания II |  |
|  | состав раствора |  |
|  | масло индустриальное общего назначения |  |
|  | температура 100-110 °С |  |
|  | время обработки 2-3 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 700 x 1050 мм нерж.сталь | 1 |
|  | теплоизоляция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | нагрев – электрический 22 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | возврат масла |  |
|  | мембранный насос | 1 |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний нерж.сталь | 2 |
|  | заслонки |  |
| 51 | Позиция для стекания масла II |  |
|  | основное оборудование |  |
|  | поддон 1700 x 600 x 250 мм нерж.сталь | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
| 52 | Позиция выгрузки |  |
|  | опорная стойка | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | оптический датчик | 2 |
| Ряд 3 |  |  |
| 53 | Ванна активации |  |
|  | состав раствора |  |
|  | HCl – 100-150 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | время обработки 0,25-1 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 600 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 2 |
|  | заслонки |  |
| 54 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 1200 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 55 | Ванна цианистого цинкования |  |
|  | состав раствора |  |
|  | ZnO – 20-45 г/л; NaCN – 50-120 г/л; NaOH – 50-100 г/л; Na2S – 0,5-5 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | плотность тока 1-3 А/дм2 |  |
|  | скорость осаждения 1 мкм за 6 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 900 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное электропроводное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | фильтрация |  |
|  | фильтр + комплектующие | 1 |
|  | циркуляционный насос 5,6 м3/ч | 1 |
|  | контактный манометр | 1 |
|  | перемешивание эжекцией |  |
|  | эжекторные форсунки | 6 |
|  | рампа эжекторных форсунок ПП | 1 |
|  | комплектующие, патрубки, фитинги | 1 |
|  | источник тока |  |
|  | электропроводная арматура – штанга | 2 |
|  | электропроводное гнездо | 4 |
|  | Выпрямитель Flex Kraft 12В/300А – ПОСТАВКА ОАО "ММЗ" | 1 |
|  | качание штанг |  |
|  | электродвигатель с передачей | 1 |
|  | конструкция – нерж. + подшипники | 1 |
|  | футеровка – ПП | 1 |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 2 |
|  | заслонки |  |
| 56 | Ванна улавливания |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 600 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | долив в ванну цианистого цинкования |  |
|  | мембранный пневматический насос | 1 |
|  | соленоидный клапан | 1 |
|  | клапаны, фитинги |  |
| 57 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 1200 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 58 | Ванна цианистого кадмирования |  |
|  | состав раствора |  |
|  | CdO – 35-45 г/л; NaCN – 90-130 г/л; Na2SO4 – 40-50 г/л; NiSO4 – 1-2 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | плотность тока 0,5-1 А/дм2 |  |
|  | скорость осаждения 1 мкм за 3 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 900 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное электропроводное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | фильтрация |  |
|  | фильтр + комплектующие | 1 |
|  | циркуляционный насос 5,6 м3/ч | 1 |
|  | контактный манометр | 1 |
|  | перемешивание эжекцией |  |
|  | эжекторные форсунки | 6 |
|  | рампа эжекторных форсунок ПП | 1 |
|  | комплектующие, патрубки, фитинги | 1 |
|  | источник тока |  |
|  | электропроводная арматура – штанга | 2 |
|  | электропроводное гнездо | 4 |
|  | Выпрямитель Flex Kraft 12В/300А | 1 |
|  | качание штанг |  |
|  | электродвигатель с передачей | 1 |
|  | конструкция – нерж. + подшипники | 1 |
|  | футеровка – ПП | 1 |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 2 |
|  | заслонки |  |
| 59 | Ванна улавливания |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 600 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | долив в ванну цианистого кадмирования |  |
|  | мембранный пневматический насос | 1 |
|  | соленоидный клапан | 1 |
|  | клапаны, фитинги |  |
| 60 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 1200 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 61 | Ванна осветления кадмия |  |
|  | состав раствора |  |
|  | CrO3 – 150-160 г/л; H2SO4 – 8-10 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | время обработки 0,03-0,1 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 600 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | футеровка ПВДФ | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПВДФ | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПВХ | 2 |
|  | заслонки |  |
| 62 | Ванна улавливания |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 600 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | футеровка ПВДФ | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПВДФ | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | долив в ванну осветления кадмия |  |
|  | мембранный пневматический насос | 1 |
|  | соленоидный клапан | 1 |
|  | клапаны, фитинги |  |
| 63 | Ванна осветления цинка |  |
|  | состав раствора |  |
|  | CrO3 – 80-120 г/л; H2SO4 – 8-15 г/л; HNO3 – 75-115 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | время обработки 0,1-0,5 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 600 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | футеровка ПВДФ | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПВДФ | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги | 1 |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПВХ | 2 |
|  | заслонки |  |
| 64 | Ванна улавливания |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 600 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | футеровка ПВДФ | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПВДФ | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | долив в ванну осветления цинка |  |
|  | мембранный пневматический насос | 1 |
|  | соленоидный клапан | 1 |
|  | клапаны, фитинги |  |
| 65 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 1200 x 1050 мм ПВХ | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПВХ | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 66 | Ванна пассивации цинка и кадмия |  |
|  | состав раствора |  |
|  | Na2Cr2O7 – 100-150 г/л; H2SO4 – 8-10 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | время обработки 0,1-0,5 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 600 x 1050 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция |  |
|  | футеровка ПВДФ | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПВДФ | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПВХ | 2 |
|  | заслонки |  |
| 67 | Ванна улавливания |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 0,60 x 1,05 ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | футеровка ПВДФ | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПВДФ | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | долив в ванну пассивации кадмия и цинка |  |
|  | мембранный пневматический насос | 1 |
|  | соленоидный клапан | 1 |
|  | клапаны, фитинги |  |
| 68 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 1200 x 1050 мм ПВХ | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПВХ | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 69 | Ванна горячей промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 700 x 1050 нерж.сталь | 1 |
|  | теплоизоляция | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев – электрический 24 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр нерж.сталь | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 2 |
|  | заслонки |  |
| 70 | Ванная сушилка односекционная |  |
|  | основное оборудование |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 600 x 1050 нерж.сталь | 1 |
|  | внешняя панельная конструкция |  |
|  | внутренняя опорная конструкция |  |
|  | внутренние воздуховоды |  |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | нагрев - электрический 30 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | автоматическая крышка |  |
|  | материал + теплоизоляция | 2 |
|  | пневмопривод | 2 |
|  | датчик положения | 4 |
|  | оборудование для циркуляции воздуха |  |
|  | циркуляционный вентилятор | 2 |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | заслонки | 1 |
| 71 | Ванная сушилка односекционная |  |
|  | основное оборудование |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 600 x 1050 нерж.сталь | 1 |
|  | внешняя панельная конструкция |  |
|  | внутренняя опорная конструкция |  |
|  | внутренние воздуховоды |  |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | нагрев - электрический 30 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | автоматическая крышка |  |
|  | материал + теплоизоляция | 2 |
|  | пневмопривод | 2 |
|  | датчик положения | 4 |
|  | оборудование для циркуляции воздуха |  |
|  | циркуляционный вентилятор | 2 |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | заслонки | 1 |
| 72 | Ванная сушилка односекционная |  |
|  | основное оборудование |  |
|  | ванна внутренним размером 1700 x 600 x 1050 нерж.сталь | 1 |
|  | внешняя панельная конструкция |  |
|  | внутренняя опорная конструкция |  |
|  | внутренние воздуховоды |  |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | нагрев – электрический 30 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | автоматическая крышка |  |
|  | материал + теплоизоляция | 2 |
|  | пневмопривод | 2 |
|  | датчик положения | 4 |
|  | оборудование для циркуляции воздуха |  |
|  | циркуляционный вентилятор | 2 |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | заслонки | 1 |
| 73 | Позиция загрузки/выгрузки |  |
|  | опорная стойка | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | оптический датчик | 2 |
| 74 | Общее оборудование линии |  |
|  | Подвесной манипулятор (грузоподъемность 500 кг) | 6 |
|  | Пути для манипулятора |  |
|  | Площадка для обслуживания |  |
|  | Переносная штанга (шт) | 25 |
|  | Передаточная тележка – 1700x 600 x 900 мм | 1 |
|  | передаточная конструкция – подвижная часть |  |
|  | - рельсы |  |
|  | электродвигатель с передачей | 1 |
|  | приводы | 1 |
|  | кабели питания | 13 |
|  | преобразователь частоты – перемещение | 1 |
|  | концевой датчик положения | 6 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | проезд через площадку обслуживания (автоматические ворота) | 2 |
|  | Передаточная тележка – 1700x 600 x 900 мм | 1 |
|  | передаточная конструкция – подвижная часть |  |
|  | - рельсы |  |
|  | электродвигатель с передачей | 1 |
|  | приводы | 1 |
|  | кабели питания | 13 |
|  | преобразователь частоты – перемещение | 1 |
|  | концевой датчик положения | 6 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | проезд через площадку обслуживания (автоматические ворота) | 2 |
|  | Воздуходувка |  |
|  | Воздуходувка 350 м3/ч | 1 |
|  | комплектующие (патрубки, компенсатор давления) |  |
|  | Холодильник |  |
|  | холодильник 40 кВт с насосом | 1 |
|  | разводка хладагента | 1 |
|  | хладагент | 1 |
|  | Электрооборудование |  |
|  | электрический щит | 1 |
|  | Система управления SIEMENS + панель оператора 12» | 1 |
|  | визуализация | 1 |
|  | принтер | 1 |
|  | электроразводка |  |
|  | сильноточные кабели к выпрямителям |  |
|  | Трубная обвязка |  |
|  | Вытяжная вентиляция |  |
|  | вытяжной вентилятор NVN 630В | 2 |
|  | вытяжной вентилятор NVM 630M | 2 |
|  | абсорбер 20.900 м3/ч | 1 |
|  | абсорбер 26.400 м3/ч | 1 |
|  | абсорбер 11.400 м3/ч | 1 |
|  | абсорбер 9.900 м3/ч | 1 |
|  | вытяжные трубопроводы ПП d=900 | 50 |
|  | вытяжные трубопроводы ПП d=1000 | 50 |
|  | вытяжные трубопроводы ПВХ d=630 | 45 |
|  | вытяжные трубопроводы ПП d=630 | 45 |
|  | отводящие трубопроводы ПЭ d=800 до l=10 м | 10 |
|  | отводящие трубопроводы ПЭ d=900 до l=10 м | 10 |
|  | отводящие трубопроводы ПЭ d=560 до l=10 м | 10 |
|  | отводящие трубопроводы ПЭ d=560 до l=10 м | 10 |
|  | монтажный материал | 230 |
|  | устройство управления |  |
|  | Переходники между ваннами ПП | 8 |
|  | Гибкие воздуховоды | 80 |
|  | Опорная конструкция под ванны | 85 |
|  | Ворота в рядах 1 и 3, ограничивающие доступ на площадку обслуживания линии | 2 |
| 75 | Комплект ЗИП и расходные материалы на Линию |  |

| 3 очередь – Линия никелирования, латунирования |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ряд 1 |  |  |
| 1 | Ванна химического обезжиривания |  |
|  | состав раствора |  |
|  | NaOH – 20-50 г/л; Na2CO3 – 30-50 г/л; Na3PO4 – 30-70 г/л; синтанол ДС-10 – 1-2 г/л |  |
|  | температура 60-80 °С |  |
|  | время обработки 5-10 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 700 x 650 мм нерж.сталь | 1 |
|  | теплоизоляция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев – электрический 9 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 2 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр нерж.сталь | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
|  | очистка зеркала раствора |  |
|  | форсунки | 4 |
|  | рампа форсунок нерж.сталь | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | удаление масел |  |
|  | сепаратор | 1 |
|  | ленточный скиммер | 1 |
|  | насос | 1 |
|  | клапаны |  |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 2 | Ванна горячей промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 700 x 650 мм нерж.сталь | 1 |
|  | теплоизоляция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев – электрический 9 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр нерж.сталь | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос однсторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
| 3 | Ванна электрохимического обезжиривания |  |
|  | состав раствора |  |
|  | NaOH – 20-50 г/л; Na2CO3 – 30-50 г/л; Na3PO4 – 30-70 г/л; синтанол ДС-10 – 1-2 г/л |  |
|  | температура 60-80 °С |  |
|  | плотность тока 2-10 А/дм2 |  |
|  | время обработки 5-20 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 700 x 650 мм нерж.сталь | 1 |
|  | теплоизоляция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное электропроводное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев – электрический 9 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | источник тока |  |
|  | электропроводная арматура – штанга | 2 |
|  | электропроводное гнездо | 4 |
|  | Выпрямитель Flex Kraft 12В/600A с реверсом | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 2 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр нерж.сталь | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
|  | очистка зеркала раствора |  |
|  | форсунки | 6 |
|  | рампа форсунок нерж.сталь | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | удаление масел |  |
|  | сепаратор | 1 |
|  | ленточный скиммер | 1 |
|  | насос | 1 |
|  | клапаны |  |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 4 | Ванна двухкаскадной теплой и холодной промывок |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 1300 x 650 мм нерж.сталь | 1 |
|  | теплоизоляция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев – электрический 9 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр нерж.сталь | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП (на первой ступени каскада от поз. 3) | 1 |
|  | заслонки |  |
| 5 | Ванна горячего травления стали |  |
|  | состав раствора |  |
|  | H2SO4 – 80-120 г/л; HCl – 30-80 г/л; синтанол ДС-10 – 2-3 г/л; уротропин – 3-6 г/л |  |
|  | температура 60-80 °С |  |
|  | время обработки 20-40 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 700 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | футеровка ПВДФ | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев – электрический 9 кВт |  |
|  | нагревательные элементы ПТФЭ |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
| 6 | Ванна горячей промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 700 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | футеровка ПВДФ | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев – электрический 9 кВт |  |
|  | нагревательные элементы ПТФЭ |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПВДФ | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
| 7 | Ванна холодного травления стали |  |
|  | состав раствора |  |
|  | HCl – 428 г/л; уротропин – 10-20 г/л; KJ – 1-2 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | время обработки 0,5-0,7 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 700 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
| 8 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 1200 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП (на первой ступени каскада от поз. 7) | 1 |
|  | заслонки |  |
| 9 | Ванна пассивации нержавеющей стали |  |
|  | состав раствора |  |
|  | H3PO4 – 50-100 г/л; CrO3 – 150-220 г/л |  |
|  | температура 70-80 °С |  |
|  | время обработки 30-40 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 700 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | футеровка ПВДФ | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев - электрический 9 кВт |  |
|  | нагревательные элементы ПТФЭ |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПВХ | 1 |
|  | заслонки |  |
| 10 | Теплая ванна улавливания |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 700 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | футеровка ПВДФ | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев - электрический 9 кВт |  |
|  | нагревательные элементы ПТФЭ |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПВДФ | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПВХ | 1 |
|  | заслонки |  |
| 11 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 1200 x 650 мм ПВХ | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПВХ | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 12 | Ванна электрополирования стали |  |
|  | состав раствора |  |
|  | H2SO4 – 250-550 г/л; H3PO4 – 500-1100 г/л; CrO3 – 30-80 г/л |  |
|  | температура 60-80 °С |  |
|  | плотность тока 15-80 А/дм2 |  |
|  | время обработки 1-10 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 900 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | футеровка ПВДФ | 1 |
|  | опорное электропроводное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев - электрический 12 кВт |  |
|  | нагревательные элементы стеклянные |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | источник тока |  |
|  | электропроводная арматура - штанга | 2 |
|  | электропроводное гнездо | 4 |
|  | выпрямитель Flex Kraft 24В/5000A | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПВДФ | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПВХ | 1 |
|  | заслонки |  |
| 13 | Горячая ванна улавливания |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 700 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | футеровка ПВДФ | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев – электрический 9 кВт |  |
|  | нагревательные элементы ПТФЭ |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПВДФ | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПВХ | 1 |
|  | заслонки |  |
| 14 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 1200 x 650 мм ПВХ | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПВХ | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 15 | Ванна выварки бронзы |  |
|  | состав раствора |  |
|  | NaOH – 400-600 г/л; NaNO2 – 200-250 г/л |  |
|  | температура 135-145 °С |  |
|  | время обработки 20-40 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 700 x 650 мм нерж.сталь | 1 |
|  | теплоизоляция (увеличенная) | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев – электрический 24 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | ручная крышка |  |
|  | материал нерж.сталь | 2 |
|  | теплоизоляция крышки (увеличенная) |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
| 16 | Ванна теплой промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 700 x 650 мм нерж.сталь | 1 |
|  | теплоизоляция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев – электрический 9 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр нерж.сталь | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги | 1 |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
| 17 | Ванна холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 600 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 18 | Ванна холодного травления меди |  |
|  | состав раствора |  |
|  | HCl – 100-150 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | время обработки 0,5-1 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 600 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
| 19 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 1200 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 20 | Ванна глянцевого травления |  |
|  | состав раствора |  |
|  | H2SO4 – 1840 г/л; HNO3 – 1360 г/л; NaCl – 5-10 г/л; углерод технический – 2 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | время обработки 0,1-0,2 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 600 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | футеровка ПВДФ | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПВХ | 1 |
|  | заслонки |  |
| 21 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 1200 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП (на первой ступени каскада от поз. 20) | 1 |
|  | заслонки |  |
| 22 | Ванна пассивации меди |  |
|  | состав раствора |  |
|  | H2SO4 – 5-10 г/л; CrO3 – 80-100 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | время обработки 0,25-0,3 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 600 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | футеровка ПВДФ | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПВДФ | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПВХ | 1 |
|  | заслонки |  |
| 23 | Ванна улавливания |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 600 x 650 мм ПВХ | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПВХ | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 24 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 1200 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 25 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 1200 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП (на первой ступени каскада от поз. 26) | 1 |
|  | заслонки |  |
| 26 | Ванна гидридной обработки |  |
|  | состав раствора |  |
|  | HCl – 428 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | время обработки 60-120 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 600 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | ручная крышка |  |
|  | материал - ПП | 2 |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
| 27 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 1200 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП (на первой ступени каскада от поз. 28) | 1 |
|  | заслонки |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 28 | Ванна осветления титана |  |
|  | состав раствора |  |
|  | HNO3 – 272 г/л; HF – 23 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | время обработки 0,3-0,5 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 600 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | футеровка ПВДФ | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
| 29 | Ванна холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 600 x 650 мм ПВХ | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПВХ | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
| 30 | Ванна травления титана |  |
|  | состав раствора |  |
|  | HNO3 – 27 г/л; HF – 226 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | время обработки 0,25-0,5 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 600 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | футеровка ПВДФ | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
| 31 | Ванная сушилка односекционная |  |
|  | основное оборудование |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 700 x 650 мм нерж.сталь | 1 |
|  | внешняя панельная конструкция |  |
|  | внутренняя опорная конструкция |  |
|  | внутренние воздуховоды |  |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | нагрев - электрический 10 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | ручная крышка |  |
|  | материал нерж.сталь+теплоизоляция | 2 |
|  | оборудование для циркуляции воздуха |  |
|  | циркуляционный вентилятор - 0,75 кВт | 1 |
| Ряд 2 |  |  |
| 32 | Ванна цианистого меднения |  |
|  | состав раствора |  |
|  | NaCN – 5-15 г/л; CuCN – 20-30 г/л; NaOH – 5-10 г/л; KNaC4H4O6 – 35-50 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | плотность тока 0,3-0,5 А/дм2 |  |
|  | скорость осаждения 1 мкм за 6 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 900 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное электропроводное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | фильтрация |  |
|  | фильтр + комплектующие | 1 |
|  | циркуляционный насос 2,5 м3/ч | 1 |
|  | контактный манометр | 1 |
|  | комплектующие, патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание эжекцией |  |
|  | эжекторные форсунки | 4 |
|  | рампа эжекторных форсунок ПП | 1 |
|  | комплектующие, патрубки, фитинги |  |
|  | источник тока |  |
|  | электропроводная арматура - штанга | 2 |
|  | электропроводное гнездо | 4 |
|  | Выпрямитель Flex Kraft 12В/50A | 1 |
|  | качание штанг |  |
|  | электродвигатель с передачей | 1 |
|  | конструкция - нерж. + подшипники | 1 |
|  | футеровка - ПП | 1 |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
|  | ручная крышка |  |
|  | материал ПП | 2 |
| 33 | Ванна улавливания |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 600 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | ручная крышка |  |
|  | материал ПП | 2 |
| 34 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 1200 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 35 | Ванна кислого меднения |  |
|  | состав раствора |  |
|  | CuSO4 – 160-250 г/л; H2SO4 – 50-70 г/л; NaF – 2-3 г/л; C2H5OH – 2-5 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | плотность тока 0,4-0,7 А/дм2 |  |
|  | скорость осаждения 1 мкм за 4,5 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 800 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное электропроводное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | фильтрация |  |
|  | фильтр + комплектующие | 1 |
|  | циркуляционный насос 2,5 м3/ч | 1 |
|  | контактный манометр | 1 |
|  | комплектующие, патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание эжекцией |  |
|  | эжекторные форсунки | 4 |
|  | рампа эжекторных форсунок ПП | 1 |
|  | комплектующие, патрубки, фитинги |  |
|  | источник тока |  |
|  | электропроводная арматура - штанга | 2 |
|  | электропроводное гнездо | 4 |
|  | Выпрямитель Flex Kraft 12В/100A с реверсом | 1 |
|  | качание штанг |  |
|  | электродвигатель с передачей | 1 |
|  | конструкция - нерж. + подшипники | 1 |
|  | футеровка - ПП | 1 |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
| 36 | Ванна улавливания |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 600 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 37 | Ванна холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 600 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 38 | Ванна щелочного оловянирования |  |
|  | состав раствора |  |
|  | Na2SnO3 – 50-100 г/л; NaOH – 10-15 г/л; CH3COONa – 15-20 г/л; H2O2 – 1-2 г/л |  |
|  | температура 50-60 °С |  |
|  | плотность тока 0,3-1,5 А/дм2 |  |
|  | скорость осаждения 1 мкм за 5,6 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 900 x 650 мм ПВХ | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное электропроводное гнездо | 2 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев - электрический 12 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | фильтрация |  |
|  | фильтр + комплектующие | 1 |
|  | циркуляционный насос 2,5 м3/ч | 1 |
|  | контактный манометр | 1 |
|  | комплектующие, патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание эжекцией |  |
|  | эжекторные форсунки | 4 |
|  | рампа эжекторных форсунок ПП | 1 |
|  | комплектующие, патрубки, фитинги |  |
|  | источник тока |  |
|  | электропроводная арматура - штанга | 2 |
|  | электропроводное гнездо | 4 |
|  | Выпрямитель Flex Kraft 12В/100A | 1 |
|  | качание штанг |  |
|  | электродвигатель с передачей | 1 |
|  | конструкция - нерж. + подшипники | 1 |
|  | футеровка - ПП | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
| 39 | Ванна двухкаскадной теплой и холодной промывок |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 1300 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев - электрический 9 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП (на первой ступени каскада от поз. 38) | 1 |
|  | заслонки |  |
| 40 | Ванна нанесения сплава олово-свинец |  |
|  | состав раствора |  |
|  | Pb(BF4)2 – 18-25 г/л; Sn(BF4)2 – 26-30 г/л; HBF4 – 80-90 г/л; добавка ДС-Na (10 %) – 5 мл/л; синтанол ДС-10 (10 %) – 60 мл/л |  |
|  | температура 18-30 °С |  |
|  | плотность тока 3,5 А/дм2 |  |
|  | скорость осаждения 1 мкм за 1 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 900 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное электропроводное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев - электрический 2 кВт |  |
|  | нагревательные элементы ПТФЭ |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | источник тока |  |
|  | электропроводная арматура - штанга | 2 |
|  | электропроводное гнездо | 4 |
|  | Выпрямитель Flex Kraft 12В/150A – ПОСТАВКА ОАО "ММЗ" | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
| 41 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 1200 x 650 ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 42 | Ванна нанесения сплава олово-висмут |  |
|  | состав раствора |  |
|  | SnSO4 – 40-60 г/л; H2SO4 – 100-140 г/л; Bi2(SO4)3 – 0,5-1,5 г/л; NaCl – 0,3-0,8 г/л; препарат ОС-20 – 3-5 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | плотность тока 0,3-0,8 А/дм2 |  |
|  | скорость осаждения 1 мкм за 20 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 900 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное электропроводное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | источник тока |  |
|  | электропроводная арматура - штанга | 2 |
|  | электропроводное гнездо | 4 |
|  | Выпрямитель Flex Kraft 12В/50A | 1 |
|  | качание штанг |  |
|  | электродвигатель с передачей | 1 |
|  | конструкция - нерж. + подшипники | 1 |
|  | футеровка - ПП | 1 |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
| 43 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 1200 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 44 | Ванна активации |  |
|  | состав раствора |  |
|  | HCl – 100-150 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | время обработки 0,25-1 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 600 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
| 45 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 1200 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 46 | Ванна электрохимического никелирования |  |
|  | состав раствора |  |
|  | NiSO4 – 140-210 г/л; MgSO4 – 30-50 г/л; Na2SO4 – 80-160 г/л; H3BO3 – 15-30 г/л; NaCl – 15-20 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | плотность тока 0,5-1 А/дм2 |  |
|  | скорость осаждения 1 мкм за 4,5 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 900 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное электропроводное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | фильтрация |  |
|  | фильтр + комплектующие | 1 |
|  | циркуляционный насос 2,5 м3/ч | 1 |
|  | контактный манометр | 1 |
|  | комплектующие, патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание эжекцией |  |
|  | эжекторные форсунки | 4 |
|  | рампа эжекторных форсунок ПП | 1 |
|  | комплектующие, патрубки, фитинги |  |
|  | источник тока |  |
|  | электропроводная арматура - штанга | 2 |
|  | электропроводное гнездо | 4 |
|  | Выпрямитель Flex Kraft 12В/100A | 1 |
|  | качание штанг |  |
|  | электродвигатель с передачей | 1 |
|  | конструкция - нерж. + подшипники | 1 |
|  | футеровка - ПП | 1 |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
| 47 | Ванна улавливания |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 600 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 48 | Ванна холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 600 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 49 | Ванна латунирования |  |
|  | состав раствора |  |
|  | CuSO4 – 4,8-5 г/л; ZnSO4 – 4,4-10 г/л; Na4P2O7 – 60-90 г/л; H2C2O4 – 10-15 г/л; Na2CO3 – 15-40 г/л; H3BO3 – 4-5 г/л; pH = 8-10 |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | плотность тока 0,6-1,6 А/дм2 |  |
|  | время обработки 8-18 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 900 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное электропроводное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | фильтрация |  |
|  | фильтр + комплектующие | 1 |
|  | циркуляционный насос 2,5 м3/ч | 1 |
|  | контактный манометр | 1 |
|  | комплектующие, патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание эжекцией |  |
|  | эжекторные форсунки | 4 |
|  | рампа эжекторных форсунок ПП | 1 |
|  | комплектующие, патрубки, фитинги |  |
|  | источник тока |  |
|  | электропроводная арматура - штанга | 2 |
|  | электропроводное гнездо | 4 |
|  | Выпрямитель Flex Kraft 12В/100A | 1 |
|  | качание штанг |  |
|  | электродвигатель с передачей | 1 |
|  | конструкция - нерж. + подшипники | 1 |
|  | футеровка - ПП | 1 |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
| 50 | Ванна улавливания |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 600 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 51 | Ванна холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 600 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 52 | Ванна двухкаскадной холодной и теплой промывок |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 1300 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев - электрический 9 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП (на первой ступени каскада от поз. 53) | 1 |
|  | заслонки |  |
| 53 | Ванна химического никелирования |  |
|  | состав раствора |  |
|  | NiSO4 – 20-25 г/л; NaH2PO2 – 15-18 г/л; CH3COONa – 10-12 г/л; (NH2)2CS – 0,002-0,003 г/л; CH3COOH – 6,2-6,5 г/л; pH = 4,1-4,3 |  |
|  | температура 85-95 °С |  |
|  | скорость осаждения 1 мкм за 15 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 400 x 650 мм ПВДФ | 1 |
|  | теплоизоляция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев - электрический 15 кВт |  |
|  | нагревательные элементы стеклянные |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
| 54 | Ванна холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 600 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 55 | Ванна нейтрализации |  |
|  | состав раствора |  |
|  | (HOOCCH2)2C(OH)(COOH) – 50-100 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | время обработки 0,25-0,5 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 600 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
| 56 | Ванна холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 600 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 57 | Ванна цинкатной обработки |  |
|  | состав раствора |  |
|  | ZnO – 20 г/л; NaOH – 120 г/л; KNaC4H4O6 – 50 г/л; FeCl3 – 2 г/л; KNO3 – 1 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | время обработки 0,25-0,5 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 600 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
| 58 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 1200 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция) |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПВХ (на первой ступени каскада от поз. 59) | 1 |
|  | заслонки |  |
| 59 | Ванна осветления алюминия |  |
|  | состав раствора |  |
|  | HNO3 – 3 в.ч.; HF – 1 в.ч. |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | время обработки 0,1-0,5 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 600 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | футеровка ПВДФ | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПВХ | 1 |
|  | заслонки |  |
| 60 | Ванна двухкаскадной холодной и теплой промывок |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 1300 x 650 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев - электрический 9 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП (на первой ступени каскада от поз. 61) | 1 |
|  | заслонки |  |
| 61 | Ванна травления алюминия |  |
|  | состав раствора |  |
|  | NaOH – 50-100 г/л |  |
|  | температура 60-80 °С |  |
|  | время обработки 0,1-1 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 700 x 650 мм нерж.сталь | 1 |
|  | теплоизоляция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев - электрический 24 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом по времени |  |
|  | барботажный регистр нерж.сталь | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
| 62 | Ванна горячей промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 700 x 650 мм нерж.сталь | 1 |
|  | теплоизоляция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев - электрический 14 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
| 63 | Общее оборудование линии |  |
|  | Площадка для обслуживания | 1 |
|  | Воздуходувка |  |
|  | Воздуходувка 200 м3/ч | 1 |
|  | комплектующие (патрубки, компенсатор давления) |  |
|  | Электрооборудование |  |
|  | электрический щит | 1 |
|  | Система управления SIEMENS + панель оператора 12" | 1 |
|  | визуализация | 1 |
|  | принтер | 1 |
|  | электроразводка |  |
|  | сильноточные кабели к выпрямителям |  |
|  | Трубная обвязка |  |
|  | Вытяжная вентиляция |  |
|  | вытяжной вентилятор NV 630В | 2 |
|  | вытяжной вентилятор NVN 400В | 1 |
|  | вытяжной вентилятор P 312 | 1 |
|  | абсорбер 18.450 м3/ч | 2 |
|  | абсорбер 5800 м3/ч | 1 |
|  | абсорбер 1.600 м3/ч | 1 |
|  | вытяжные трубопроводы ПП d=800 | 100 |
|  | вытяжные трубопроводы ПВХ d=450 | 50 |
|  | вытяжные трубопроводы ПП d=250 | 50 |
|  | отводящие трубопроводы ПЭ d=800 до l=10 м | 10 |
|  | отводящие трубопроводы ПЭ d=800 до l=10 м | 10 |
|  | отводящие трубопроводы ПЭ d=400 до l=10 м | 10 |
|  | отводящие трубопроводы ПЭ d=225 до l=10 м | 10 |
|  | монтажный материал | 240 |
|  | устройство управления |  |
|  | Переходники между ваннами |  |
|  | материал ПП | 59 |
|  | Гибкие воздуховоды | 57 |
|  | Опорная конструкция под ванны |  |
|  | Катодные штанги | 9 |
|  | Неэлектропроводные штанги | 18 |
| 64 | Комплект ЗИП и расходные материалы на Линию |  |

| 4 очередь - Линия серебрения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ряд 1 |  |  |
| 1 | Ванна электрохимического обезжиривания |  |
|  | состав раствора |  |
|  | NaOH – 20-50 г/л; Na2CO3 – 30-50 г/л; Na3PO4 - 30-70 г/л; синтанол ДС-10 – 1-2 г/л |  |
|  | температура 60-80 °С |  |
|  | плотность тока 2-10 А/дм2 |  |
|  | время обработки 5-20 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 1000 x 700 мм нерж.сталь | 1 |
|  | теплоизоляция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное электропроводное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев - электрический 11 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | источник тока |  |
|  | электропроводная арматура - штанга | 2 |
|  | электропроводное гнездо | 4 |
|  | Выпрямитель Flex Kraft 12В/600A с реверсом | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 2 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр нерж.сталь | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
|  | очистка зеркала раствора |  |
|  | форсунки | 4 |
|  | рампа форсунок нерж.сталь | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | удаление масел |  |
|  | сепаратор | 1 |
|  | ленточный скиммер | 1 |
|  | насос | 1 |
|  | клапаны |  |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 2 | Ванна двухкаскадной теплой и холодной промывок |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 1300 x 700 мм нерж.сталь | 1 |
|  | теплоизоляция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев - электрический 8 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр нерж.сталь | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП (на первой ступени каскада от поз. 1) | 1 |
|  | заслонки |  |
| 3 | Ванна холодного травления стали |  |
|  | состав раствора |  |
|  | HCl – 428 г/л; уротропин – 10-20 г/л; KJ – 1-2 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | время обработки 0,5-0,7 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 600 x 700 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
| 4 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 1200 x 700 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП (на первой ступени каскада от поз. 3) | 1 |
|  | заслонки |  |
| 5 | Ванна холодного травления меди |  |
|  | состав раствора |  |
|  | HCl – 100-150 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | время обработки 0,5-1 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 600 x 700 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
| 6 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 1200 x 700 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 7 | Ванна глянцевого травления |  |
|  | состав раствора |  |
|  | H2SO4 – 1840 г/л; HNO3 – 1360 г/л; NaCl – 5-10 г/л; углерод технический 2 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | время обработки 0,1-0,2 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 600 x 800 x 700 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | футеровка ПВДФ | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПВХ | 1 |
|  | заслонки |  |
| 8 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 1200 x 700 мм ПВХ | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПВХ | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПВХ (на первой ступени каскада от поз. 7) | 1 |
|  | заслонки |  |
| 9 | Ванна осветления кадмия |  |
|  | состав раствора |  |
|  | CrO3 – 150-160 г/л; H2SO4 – 8-10 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | время обработки 0,03-0,1 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 600 x 700 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | футеровка ПВДФ | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПВДФ | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги | 1 |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПВХ | 1 |
|  | заслонки |  |
| 10 | Ванна пассивации меди |  |
|  | состав раствора |  |
|  | H2SO4 – 5-10 г/л; CrO3 – 80-100 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | время обработки 0,25-0,3 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 600 x 800 x 700 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | футеровка ПВДФ | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги | 2 |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПВХ | 1 |
|  | заслонки |  |
| 11 | Ванна улавливания |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 600 x 800 x 700 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | футеровка ПВДФ | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПВДФ | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 12 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 1200 x 700 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 13 | Ванна активации стали |  |
|  | состав раствора |  |
|  | HCl – 100-150 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | время обработки 0,25-1 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 600 x 700 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
| 14 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 1200 x 700 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 15 | Ванна активации меди |  |
|  | состав раствора |  |
|  | HCl – 100-150 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | время обработки 0,25-1 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 600 x 700 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
| 16 | Ванна двухкаскадной холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 1200 x 700 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 4 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 2 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | мембранный клапан | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 17 | Ванна цианистого меднения |  |
|  | состав раствора |  |
|  | NaCN – 5-15 г/л; CuCN – 20-30 г/л; NaOH – 5-10 г/л; KNaC4H4O6 – 35-50 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | плотность тока 0,3-0,5 А/дм2 |  |
|  | скорость осаждения 1 мкм за 6 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1000 x 800 x 700 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное электропроводное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | фильтрация |  |
|  | фильтр + комплектующие | 1 |
|  | контактный манометр | 1 |
|  | перемешивание эжекцией |  |
|  | эжекторные форсунки | 2 |
|  | рампа эжекторных форсунок ПП | 1 |
|  | циркуляционный насос 2,2 м3/ч | 1 |
|  | комплектующие, патрубки, фитинги |  |
|  | источник тока |  |
|  | электропроводная арматура - штанга | 2 |
|  | электропроводное гнездо | 4 |
|  | Выпрямитель Flex Kraft 12В/50A | 1 |
|  | качание штанг |  |
|  | электродвигатель с передачей | 1 |
|  | конструкция - нерж. + подшипники | 1 |
|  | футеровка - ПП | 1 |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
|  | ручная крышка |  |
|  | материал ПП | 2 |
| 18 | Ванна цианистого меднения |  |
|  | состав раствора |  |
|  | NaCN – 5-15 г/л; CuCN – 20-30 г/л; NaOH – 5-10 г/л; KNaC4H4O6 – 35-50 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | плотность тока 0,3-0,5 А/дм2 |  |
|  | скорость осаждения 1 мкм за 6 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1000 x 800 x 700 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное электропроводное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | фильтрация |  |
|  | фильтр + комплектующие | 1 |
|  | контактный манометр | 1 |
|  | перемешивание эжекцией |  |
|  | эжекторные форсунки | 2 |
|  | рампа эжекторных форсунок ПП | 1 |
|  | циркуляционный насос 2,2 м3/ч | 1 |
|  | комплектующие, патрубки, фитинги |  |
|  | источник тока |  |
|  | электропроводная арматура - штанга | 2 |
|  | электропроводное гнездо | 4 |
|  | Выпрямитель Flex Kraft 12В/50A | 1 |
|  | качание штанг |  |
|  | электродвигатель с передачей | 1 |
|  | конструкция - нерж. + подшипники | 1 |
|  | футеровка - ПП | 1 |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП |  |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
|  | ручная крышка |  |
|  | материал ПП | 2 |
| 19 | Ванна улавливания |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 600 x 700 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | ручная крышка |  |
|  | материал ПП | 2 |
| 20 | Ванна холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 600 x 700 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| Ряд 2 |  |  |
| 21 | Ванна цианистого кадмирования |  |
|  | состав раствора |  |
|  | CdO – 35-45 г/л; NaCN – 90-130 г/л; Na2SO4 – 40-50 г/л; NiSO4 – 1-2 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | плотность тока 0,5-1 А/дм2 |  |
|  | скорость осаждения 1 мкм за 3 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1000 x 800 x 700 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное электропроводное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | фильтрация |  |
|  | фильтр + комплектующие | 1 |
|  | контактный манометр | 1 |
|  | перемешивание эжекцией |  |
|  | эжекторные форсунки | 2 |
|  | рампа эжекторных форсунок ПП | 1 |
|  | циркуляционный насос 2,2 м3/ч | 1 |
|  | комплектующие, патрубки, фитинги |  |
|  | источник тока |  |
|  | электропроводная арматура - штанга | 2 |
|  | электропроводное гнездо | 4 |
|  | Выпрямитель Flex Kraft 12В/300A | 1 |
|  | качание штанг |  |
|  | электродвигатель с передачей | 1 |
|  | конструкция - нерж. + подшипники | 1 |
|  | футеровка - ПП | 1 |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
|  | ручная крышка |  |
|  | материал ПП | 2 |
| 22 | Ванна улавливания |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 600 x 700 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | ручная крышка |  |
|  | материал ПП | 2 |
| 23 | Ванна холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 600 x 700 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 24 | Ванна предварительного серебрения |  |
|  | состав раствора |  |
|  | AgCN – 2-3 г/л; KCN – 70-90 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | плотность тока 0,8-2 А/дм2 |  |
|  | время обработки 1,5-3 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1000 x 800 x 700 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное электропроводное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | источник тока |  |
|  | электропроводная арматура - штанга | 2 |
|  | электропроводное гнездо | 4 |
|  | Выпрямитель Flex Kraft 12В/10A двухканальный | 1 |
|  | качание штанг |  |
|  | электродвигатель с передачей | 1 |
|  | конструкция - нерж. + подшипники | 1 |
|  | футеровка - ПП | 1 |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
|  | ручная крышка |  |
|  | материал ПП | 2 |
| 25 | Ванна серебрения |  |
|  | состав раствора |  |
|  | AgCN – 31,1-43,4 г/л; KCN – 50-100 г/л; K2CO3 – до 120 г/л; эльдин 1-4 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | плотность тока 0,8-2 А/дм2 |  |
|  | скорость осаждения 1 мкм за 1,5 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1000 x 800 x 700 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное электропроводное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | источник тока |  |
|  | электропроводная арматура - штанга | 2 |
|  | электропроводное гнездо | 4 |
|  | качание штанг |  |
|  | электродвигатель с передачей | 1 |
|  | конструкция - нерж. + подшипники | 1 |
|  | футеровка - ПП | 1 |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
|  | ручная крышка |  |
|  | материал ПП | 2 |
| 26 | Ванна серебрения |  |
|  | состав раствора |  |
|  | AgCN – 31,1-43,4 г/л; KCN – 50-100 г/л; K2CO3 – до 120 г/л; эльдин 1-4 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | плотность тока 0,8-2 А/дм2 |  |
|  | скорость осаждения 1 мкм за 1,5 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1000 x 800 x 700 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное электропроводное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | источник тока |  |
|  | электропроводная арматура - штанга | 2 |
|  | электропроводное гнездо | 4 |
|  | Выпрямитель Flex Kraft 12В/10A двухканальный | 1 |
|  | качание штанг |  |
|  | электродвигатель с передачей | 1 |
|  | конструкция - нерж. + подшипники | 1 |
|  | футеровка - ПП | 1 |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
|  | ручная крышка |  |
|  | материал ПП | 2 |
| 27 | Ванна улавливания |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 600 x 600 x 400 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | ручная крышка |  |
|  | материал ПП | 2 |
| 28 | Ванна улавливания |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 600 x 600 x 400 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 29 | Ванна улавливания |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 600 x 600 x 400 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 30 | Ванна нанесения сплава серебро-сурьма |  |
|  | состав раствора |  |
|  | K2Ag(CN)2 – 25-42 г/л; KCN – 50-70 г/л; K2CO3 – 20-30 г/л; SbOKC4H4O6 – 4-5,5 г/л; KNaC4H4O6 – 50-60 г/л; KOH – 5-10 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | плотность тока 0,5-1,5 А/дм2 |  |
|  | скорость осаждения 0,7-1 мкм за 1 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 1000 x 800 x 700 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное электропроводное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | источник тока |  |
|  | электропроводная арматура - штанга | 2 |
|  | электропроводное гнездо | 4 |
|  | качание штанг |  |
|  | электродвигатель с передачей | 1 |
|  | конструкция - нерж. + подшипники | 1 |
|  | футеровка - ПП | 1 |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
|  | ручная крышка |  |
|  | материал ПП | 2 |
| 31 | Ванна улавливания |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 600 x 600 x 400 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | ручная крышка |  |
|  | материал ПП | 2 |
| 32 | Ванна улавливания |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 600 x 600 x 400 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 33 | Ванна улавливания |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 600 x 600 x 400 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | защитные панели |  |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 34 | Ванна холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 600 x 700 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 35 | Ванна палладирования |  |
|  | состав раствора |  |
|  | PdCl2 (Pd) – 15-25 г/л; NH4Cl – 15-20 г/л; NH4OH – 2-5 г/л; малеиновый ангидрид – 0,05-0,15 г/л |  |
|  | температура 15-25 °С |  |
|  | плотность тока 0,7-1 А/дм2 |  |
|  | скорость осаждения 1 мкм за 4 мин. |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 600 x 500 x 600 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное электропроводное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | источник тока |  |
|  | электропроводная арматура - штанга | 2 |
|  | электропроводное гнездо | 4 |
|  | Выпрямитель Flex Kraft 12В/10A | 1 |
|  | качание штанг |  |
|  | электродвигатель с передачей | 1 |
|  | конструкция - нерж. + подшипники | 1 |
|  | футеровка - ПП | 1 |
|  | управление уровнем раствора |  |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
|  | ручная крышка |  |
|  | материал ПП | 2 |
| 36 | Ванна улавливания |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 600 x 600 x 400 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 37 | Ванна улавливания |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 600 x 600 x 400 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 38 | Ванна улавливания |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 600 x 600 x 400 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 39 | Ванна холодной промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 800 x 600 x 700 мм ПП | 1 |
|  | опорная конструкция | 1 |
|  | переливной карман | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | ручной долив |  |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | контроль расхода воды на промывку |  |
|  | расходомер 100 л/ч | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | шаровой клапан, фитинги |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр ПП | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
| 40 | Ванна горячей промывки |  |
|  | основное оборудование ванны |  |
|  | ванна внутренним размером 700 x 800 x 700 мм нерж.сталь | 1 |
|  | теплоизоляция | 1 |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | клапаны |  |
|  | нагрев - электрический 10 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | управление температурой и уровнем раствора |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | датчик уровня | 1 |
|  | автоматический долив |  |
|  | электромагнитный клапан | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | клапан ПП | 2 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | перемешивание сжатым воздухом |  |
|  | барботажный регистр нерж.сталь | 1 |
|  | клапан ПП | 1 |
|  | мембранный клапан | 1 |
|  | патрубки, фитинги |  |
|  | бортовая вентиляция |  |
|  | бортовой отсос односторонний ПП | 1 |
|  | заслонки |  |
| 41 | Ванная сушилка односекционная |  |
|  | основное оборудование |  |
|  | ванна внутренним размером 700 x 800 x 700 мм нерж.сталь | 1 |
|  | внешняя панельная конструкция |  |
|  | внутренняя опорная конструкция |  |
|  | внутренние воздуховоды |  |
|  | опорное гнездо | 2 |
|  | нагрев - электрический 20 кВт |  |
|  | нагревательные элементы нерж.сталь |  |
|  | кабели |  |
|  | датчик температуры pt 100 | 1 |
|  | защита от перегрева | 1 |
|  | ручная крышка |  |
|  | материал нерж.сталь+теплоизоляция | 2 |
|  | оборудование для циркуляции воздуха |  |
|  | циркуляционный вентилятор – 1,5 кВт | 1 |
| 42 | Общее оборудование линии |  |
|  | Площадка для обслуживания |  |
|  | Воздуходувка |  |
|  | Воздуходувка 70 м3/ч | 1 |
|  | комплектующие (патрубки, компенсатор давления) |  |
|  | Электрооборудование |  |
|  | электрический щит | 1 |
|  | Система управления SIEMENS + панель оператора 12" | 1 |
|  | визуализация | 1 |
|  | принтер | 1 |
|  | электроразводка |  |
|  | сильноточные кабели к выпрямителям |  |
|  | Трубная обвязка |  |
|  | Вытяжная вентиляция |  |
|  | вытяжной вентилятор NVM 630M | 2 |
|  | вытяжной вентилятор PC 312 | 1 |
|  | абсорбер 13.000 м3/ч | 2 |
|  | абсорбер 1.000 м3/ч | 1 |
|  | вытяжные трубопроводы ПП d=630 | 50 |
|  | вытяжные трубопроводы ПП d=710 | 30 |
|  | вытяжные трубопроводы ПВХ d=160 | 30 |
|  | отводящие трубопроводы ПЭ d=560 до l=10 м | 10 |
|  | отводящие трубопроводы ПЭ d=630 до l=10 м | 10 |
|  | отводящие трубопроводы ПЭ d=140 до l=10 м | 10 |
|  | монтажный материал | 140 |
|  | устройство управления |  |
|  | Переходники между ваннами |  |
|  | материал ПП | 38 |
|  | Гибкие воздуховоды |  |
|  | Опорная конструкция под ванны |  |
|  | Катодные штанги | 9 |
|  | Неэлектропроводные штанги | 8 |
| 43 | Комплект ЗИП и расходные материалы на Линию |  |

7. Требования к комплекту поставки

Поставляемое Оборудование, составные части, узлы, комплектующие должны быть новыми, не бывшими в употреблении (в эксплуатации, в консервации) и отражать все последние модификации конструкции и материалов. Не допускается поставка выставочных образцов, не серийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Год выпуска не ранее 2013 года.

8. Требования к технической документации

Исполнитель должен вместе с поставляемым Оборудованием по каждой очереди поставки предоставить полный комплект технической документации на русском языке в одном экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде на электронном носителе.

Техническая документация должна включать:

- паспорт;

- техническое описание и инструкцию по эксплуатации и обслуживанию, включающие в себя механическую, гидравлическую электрическую и вентиляционную части;

- рабочую и конструкторскую документацию на Оборудование (согласно Ведомости исполнения Контракта);

- документы, необходимые для получения  разрешения на использование поставляемого Оборудования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов РФ (Разрешение Ростехнадзора на применение поставляемого Оборудования в РФ при условии, что поставляемое Оборудование подлежит экспертизе промышленной безопасности. В том случае, если поставляемое Оборудование не требует разрешения Ростехнадзора, Исполнитель обязан предоставить Покупателю официальный документ, подтверждающий данный факт. Заказчик оказывает Исполнителю содействие в реализации мероприятий по данному вопросу).

9. Требования к упаковке и маркировке Оборудования.

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки и замаркировано в соответствии с действующими стандартами. Все грузовые места, которые нуждаются в особенных условиях обращения, должны иметь следующую дополнительную маркировку: «Верх! Осторожно! Не кантовать!», либо иную маркировку аналогичного значения.

Наличие упаковочного листа на русском языке для каждого тарного места обязательно. Размещение упаковочного листа – в специальном кармане с внешней стороны упаковки.

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и длительного хранения. Оборудование поставляется в таре завода-изготовителя. Тара и упаковка Исполнителю не возвращаются.

10. Требования к условиям эксплуатации поставляемого Оборудования.

Оборудование предназначено для эксплуатации в следующих условиях:

-  параметры электропитания 380В +10/-15%, (50±1)Гц;

-  температура окружающей среды от +10°C до +32°C; относительная влажность от 40% до 80% при температуре 23°C.

Оборудование должно отвечать требованиям по охране труда, охране окружающей среды, пожарной, промышленной безопасности, отраженным в действующих нормативных документах.

11. Требования к поставке и сертификации поставляемого Оборудования

11.1 Качество Оборудования должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ изготовителя, а в случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне, и Оборудование должно иметь сертификат соответствия требованиям Европейского Сообщества.

11.2 Поставляемое Оборудование  должно иметь сертификат соответствия Госстандарта России (системы сертификации ГОСТ Р) и соответствующую маркировку.

11.3 Средства измерений, входящие в состав Оборудования и комплект поставки, при наличии к ним требований к обязательной поверке в технической документации на Оборудование, должны быть поверены. Поверка должна быть произведена не ранее чем за 5 (пять) месяцев до даты доставки.

12. Условия поставки

12.1. Сроки и место поставки

Сроки поставки, выполнения работ (оказания услуг), место поставки -  в соответствии с условиями Контракта. Досрочная доставка Оборудования возможна по взаимному соглашению, оформленному письменно, при условии, что к моменту доставки Заказчик может подготовить место для монтажа и подвести необходимые коммуникации.

12.2. Сопутствующие работы (услуги)

При поставке Оборудования по каждой очереди должны быть выполнены следующие сопутствующие работы/услуги:

- Проведение инструктажа инженеров-технологов (3 человека), передача навыков по эксплуатации Оборудования операторам и ремонтному (сервисному) персоналу (не менее 4 чел.).

- Специалисты Исполнителя должны произвести шефмонтаж, наладку и пуск в эксплуатацию всего Оборудования, входящего в комплект с демонстрацией на тестовых деталях, предоставленных Заказчиком,  с целью получения покрытий, для которых предназначено Оборудование (по 5 образцов каждого вида покрытия, указанных в Техническом задании) с приемкой службой технического контроля Заказчика.

13. Срок гарантии на поставляемое Оборудование

Исполнитель гарантирует нормальную работу поставляемого Оборудования, узлов и деталей в течение 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию (по каждой очереди поставки) на территории Заказчика при условии правильной эксплуатации согласно требованиям инструкции по эксплуатации и обслуживанию и технической документации.

14. Дополнительные условия

14.1 Исполнитель должен предоставить документальное подтверждение изготовителя Оборудования  о правах Исполнителя на проведение пуско-наладочных работ, инструктажа и передачи навыков по эксплуатации Оборудования специалистам Заказчика, гарантийное обслуживание, послегарантийный ремонт.

14.2 Исполнитель должен иметь собственную сервисную сеть. Проведение шефмонтажа, пусконаладочных работ, инструктажа и передачи навыков по эксплуатации Оборудования должно осуществляться  квалифицированными сервисными инженерами.

14.3 Исполнитель должен обеспечить возможность послегарантийного обслуживания Оборудования по дополнительному договору.

14.4 В связи с технологическими требованиями и особенностями процессов поставка аналогов не допускается.

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
|  | ОАО «Марийский машиностроительный завод» |
|  | Генеральный директор ___________________________ / Б. И. Ефремов |