УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

Открытого акционерного общества

«Марийский машиностроительный завод»

______________________ Б. И. Ефремов

«____» ______________  2012 г.

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на понижение цены (в электронной форме)

на право заключения контракта на поставку комплекта оборудования

для нужд открытого акционерного общества «Марийский машиностроительный завод»

УСТАНОВКА НАНЕСЕНИЯ ФОТОРЕЗИСТА НА КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОДЛОЖКИ

SITE SPINBALL, ФИРМА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ  SPINTRAC, США,

И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОСНАЩЕНИЯ ПО П.П. 5 И 6 ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Согласовано:

_________________________ / С. А. Божко

_________________________ / А. В. Губин

_________________________ / А. Е. Полевщиков

_________________________ / Ю. Н. Блинов

_________________________ / Л. Л. Плескач

_________________________ / О. А. Полозова

_________________________ / В. Д. Гончаров

Исполнено:

СОЗД

_________________________ / О.В.Чухланцева

г. Йошкар-Ола

2012 год

- 1 -

## В приложении № 2 к проекту контракта

на поставку для нужд открытого акционерного общества  «Марийский машиностроительный завод» комплекта оборудования, состоящего из установки нанесения и проявления  фоторезиста  на керамические подложки SITE SpinBall, фирмы-изготовителя  Spintrac, США, и принадлежностей оснащения по п. п. 5 и 6 настоящего Технического задания (Код торгов ММЗ_00120120027)

- в п. 6 «Комплектность поставки» слова:

- Установка нанесения в составе:

Базовая  установки Spinball:

- кассетная обработка (поддержка стандартных кассет на 25 пластин);

- алюминевая рама и обшивка из листов нержавеющей стали;

- - кнопки аварийного выключения.

- Модуль нанесения в комплекте:

- центрифуга нанесения (скорость 0-6000 об/мин, шаг 1 об/мин);

- - 1 линия подачи фоторезиста (картриджная система подачи фоторезиста, форсунка, дозатор, пневматические клапаны).

Модуль сушки пластин:

- плита сушки с подъемными штырями для опускания пластины и крышкой;

- температура сушки до 200°С с возможностью контроля с точностью 1°С;

- аппаратная защита от превышения температуры.

Линейная транспортная система:

- - позволяет переносить пластину из кассеты между процессными модулями.

Удаление краевого валика (ЕВR):

- - линия подачи реактива (форсунка, дозатор, пневматические клапаны).

Система управления:

- промышленная рабочая станция, интегрированный в базовый модуль установки;

- 15" ЖК монитор;

- - возможность хранения в памяти более 250 программ из 100 операций.

- Установка проявления фоторезиста в составе:

Базовая  установки Spinball:

- кассетная обработка (поддержка стандартных кассет на 25 пластин);

- алюминевая рама и обшивка из листов нержавеющей стали;

- - кнопки аварийного выключения.

- Модуль проявления в комплекте:

- центрифуга нанесения (скорость 0-6000 об/мин, шаг 1 об/мин, ускорение до 50 об/(мин с);

- -2 линии подачи проявителя (форсунка, дозатор, пневматические клапаны).

Модуль сушки пластин :

- плита сушки с подъемными штырями для опускания пластины и крышкой;

- температура сушки до 200°С с возможностью контроля с точностью 1°С;

- аппаратная защита от превышения температуры.

Линейная транспортная система:

- - позволяет переносить пластину из кассеты между процессными модулями.

Система управления:

- промышленная рабочая станция, интегрированный в базовый модуль установки;

- 15" ЖК монитор;

- - возможность хранения в памяти более 250 программ

Оборудование должно комплектоваться  расходными материалами, комплектом соединительных кабелей, шнуров питания, держателями и иными компонентами, требуемыми для его подключения и настройки.

читать в следующей редакции:

«Базовая  установки Spinball:

- кассетная обработка (поддержка стандартных кассет на 25 пластин);

- алюминевая рама и обшивка из листов нержавеющей стали;

- - кнопки аварийного выключения.

- Модуль нанесения в комплекте:

- центрифуга нанесения (скорость 0-6000 об/мин, шаг 1 об/мин);

- - 2 линии подачи фоторезиста (картриджная система подачи фоторезиста, форсунка, дозатор, пневматические клапаны).

- Модуль проявления в комплекте:

- центрифуга нанесения (скорость 0-6000 об/мин, шаг 1 об/мин, ускорение до 50 об/(мин с);

- -2 линии подачи проявителя (форсунка, дозатор, пневматические клапаны).

Модуль сушки пластин:

- плита сушки с подъемными штырями для опускания пластины и крышкой;

- температура сушки до 200°С с возможностью контроля с точностью 1°С;

- аппаратная защита от превышения температуры.

Линейная транспортная система:

- - позволяет переносить пластину из кассеты между процессными модулями.

Опция отмывки обратной стороны пластины (BSR):

- - линия подачи реактива (форсунка, дозатор, пневматические клапаны).

Система управления:

- промышленная рабочая станция, интегрированный в базовый модуль установки;

- 15" ЖК монитор;

- - возможность хранения в памяти более 250 программ из 100 операций.

Оборудование должно комплектоваться  расходными материалами, комплектом соединительных кабелей, шнуров питания, держателями и иными компонентами, требуемыми для его подключения и настройки.»