Приложение №1

к Договору № ___________ от _______________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| №п/п | Наименование | Количество шт. | Цена Товара без НДС, руб | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | светодиод класса XLamp ХТ–Е АWT–00–0000–000000H53 производства фирмы CREE в соответствии с техническим заданием (Приложение №2) | 130 000 |  | 10 недель с момента подписания Договора Сторонами |
| Итого: |  |  |  |  |
| Итого НДС 18%: |  |  |  |  |
| Общая стоимость Товара: |  |  |  |  |

| Поставщик | Заказчик |
| --- | --- |

Генеральный директор

АО «Марийский машиностроительный завод»

_________________________ Б.И.Ефремов

Приложение №2

к Договору  № ___________ от _______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет поставки: светодиоды  класс XLamp  ХТ–Е АWT–00–0000–000000H53 фирмы CREE

- Цель разработки Технического задания

Целью настоящего Технического задания является получение предложения на поставку 
светодиодов класс XLamp  ХТ–Е АWT–00–0000–000000H53 производства  фирмы CREE, предусмотренных Договором и настоящим Техническим заданием.

Количество поставляемых светодиодов – 130 000 шт.

- Область применения

Светодиоды  предназначены для использования на территории АО «Марийский машиностроительный завод» для изготовления светотехнических изделий. Технические характеристики светодиодов указаны в разделе 4 настоящего Технического задания.

3.	Номенклатура и технические параметры

Номенклатура и технические параметры светотехнических изделий: светодиодные светильники АЛЬТАИР со световым потоком не менее 3740 лм.

  - Технические характеристики ЭРИ

Светодиоды  должны обеспечивать:

Световой поток  при токе 350 мА                                130–139 лм;

Рабочий ток                                                                     350мА;

Максимальный ток                                                         1500мА;

Диапазон цветовой температуры                                  5000 –8300К;

Угол излучения                                                               ≥120;

Индекс цветопередачи                                                   не менее 70

Тепловое сопротивление                                                 5С/Вт;

Падение напряжения (350 мА, 85С) номинальное        2,85 В;

Падение напряжения (350 мА, 85С) максимальное      3,4 В

  - Конструкция светодиодов

Конструкция светодиодов  должна удовлетворять следующему требованию – габаритные размеры   (длина х ширина х высота)  не более   3,5х3,5х2,5 мм.

Внешний вид светодиода

  - Комплектность поставки

– Светодиоды в ленте, соответствующей EIA–481D;

–  этикетка, подтверждающая идентичность  и соответствие светодиодов.

7.	Требования к комплекту поставки

Поставляемые светодиоды  должны быть новыми, не бывшими в употреблении (в эксплуатации, в консервации). Аналоги не допускаются.

- Требования к технической документации

Поставщик должен предоставить:

–  этикетку на светодиоды (с указанием наименованием продукции, количества, 
производителя).

- Требования к упаковке и маркировке светодиодов

Светодиоды на ленте, соответствующей EIA–481D, поставляются в специальной упаковке, 
соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и замаркированной в 
соответствии с действующими стандартами. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность 
светодиодов на весь срок его транспортировки любым средством транспорта с учетом перегрузок и 
длительного хранения. Тара и упаковка Поставщику не возвращается.

10.	Требования к условиям эксплуатации поставляемых светодиодов

Светодиоды предназначены для эксплуатации в следующих условиях

– Температура,˚ С						от –45 до +50˚

– Относительная влажность, %				60±15%

– Давление, мм рт. ст			             		600 – 825

- Требования к поставке и сертификации поставляемых светодиодов

Качество ЭРИ должно соответствовать требованиям  ТУ Изготовителя, а в случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне.

Гарантийный период обслуживания Товара должен быть 24 месяца. Срок гарантии начинает 
исчисляться с момента ввода Товара в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки 
Поставщиком. Если в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока обнаружатся 
недостатки или отказы в функционировании, в случае выявления неисправностей и невозможности 
устранения неисправности в течение 30 дней, Поставщик обязан заменить неисправный Товар.

- Условия поставки  (согласно «Инкотермс 2000»): DDР

Сроки поставки, место поставки – в соответствии с условиями Договора.

Досрочная поставка возможна по взаимному соглашению сторон  оформленному письменно.

ПОДПИСИ СТОРОН

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |

Генеральный директор

АО «Марийский машиностроительный завод»

_________________________ Б.И.Ефремов