Приложение №2

к договору № ____________

от «___»________ 2016г.

Локальный СМЕТный расчет

«Ремонт тротуаров на территории  завода»

| Сметная стоимость работ:_______ | 596 006 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 213 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 28 435 | Руб. |

| № | Шифр, номера | Наименование работ | Единица | Кол-во |  | Сметная стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | нормативов и | и затрат, характеристика | измерен. | на единицу | по проект | на единицу | общая |
|  | коды ресурсов | оборудования |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тротуары вдоль центрального заезда - 430 м2 (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН27-03-009-01 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см [Накл.:120,7%;Сметн.пр.:76%] | 100 м2 |  | 0,2 | 5 526,55 | 1 105,31 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3 разр.) | Чел-час | 3,49 | 0,7 | 123,34 | 86,09 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 3,64 | 0,73 | 186,89 | (136,06) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 86,09 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1,82 | 0,364 | 653,69 | 237,94 |
|  | 122221 | Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм | маш.-ч | 1,82 | 0,364 | 1 331,90 | 484,81 |
|  | 400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 1,82 | 0,364 | 784,26 | 285,47 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 1 008,22 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 3,2 | 0,64 | 17,19 | 11,00 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 11,00 |
| 2 | ГЭСН 27-06-022 прим. | Очистка основания или покрытия щеткой | 1000 м2 |  | 0,43 | 271,16 | 116,60 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,55 | 0,24 | 186,89 | (44,20) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 122301 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш-ч | 0,55 | 0,2365 | 493,03 | 116,60 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 116,60 |
| 3 | 311-01-146-1 | Сметные цены на погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную (погрузка) | тонна |  | 1,5 | 287,51 | 431,27 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (1 разр.) | Чел-час | 0,58 | 0,87 | 104,00 | 90,12 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 90,12 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 400051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.-ч | 0,29 | 0,435 | 784,26 | 341,15 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 341,15 |
| 4 | 310-3001-1 | Расстояние перевозки 1 км, 1 класс груза | руб. за 1 тонну |  | 1,5 | 21,79 | 32,68 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 400052 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 0,0263 | 0,03945 | 828,29 | 32,68 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 32,68 |
| 5 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов [Накл.:120,7%;Сметн.пр.:76%] | 1 т |  | 0,215 | 17 895,40 | 3 847,51 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,66 | 0,14 | 186,89 | (26,52) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,33 | 0,07095 | 791,56 | 56,16 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 56,16 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9010 | Битум | т | 1,03 | 0,22145 | 17 120,58 | 3 791,35 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 3 791,35 |
| 6 | ГЭСН27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см [Накл.:120,7%;Сметн.пр.:76%] | 100 м2 покрытия |  | 4,3 | 29 736,63 | 127 867,53 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,7 разр.) | Чел-час | 15,12 | 65,02 | 134,37 | 8 736,20 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,05 | 0,22 | 186,89 | (40,18) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 8 736,20 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,02 | 0,086 | 632,60 | 54,40 |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,129 | 490,20 | 63,24 |
|  | 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0,85 | 3,655 | 228,67 | 835,79 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,086 | 689,93 | 59,33 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 1 012,76 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9010 | Битум | т | 0,06 | 0,258 | 17 120,58 | 4 417,11 |
|  | 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,5 | 2,15 | 374,70 | 805,60 |
|  | 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 7,14 | 30,702 | 3 677,15 | 112 895,86 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 118 118,57 |
| 7 | ГЭСН27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 [а/б 2 см: (Кз=4; Кзм=4; Кэм=4; Км=4; Ком=4; Ктр=4)] [Накл.:120,7%;Сметн.пр.:76%] | 100 м2 покрытия |  | 4,3 | 19 172,42 | 82 441,39 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,7 разр.) | Чел-час | 2,32 | 39,9 | 134,37 | 5 361,90 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 5 361,90 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0,56 | 2,408 | 228,67 | 550,64 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 550,64 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 4,84 | 20,812 | 3 677,15 | 76 528,85 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 76 528,85 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 215 842,29 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 14 521,27 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 14 274,31 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 246,96 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 3 118,21 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 198 449,77 |
| Тротуары вдоль корпуса №20 - 397 м2 (Строительные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН 27-06-022 прим. | Очистка основания или покрытия щеткой | 1000 м2 |  | 0,397 | 271,16 | 107,65 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,55 | 0,22 | 186,89 | (40,81) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 122301 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш-ч | 0,55 | 0,21835 | 493,03 | 107,65 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 107,65 |
| 2 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня [Накл.:120,7%;Сметн.пр.:76%] | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0,2 | 154 981,30 | 30 996,26 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2,4 разр.) | Чел-час | 24,19 | 4,84 | 117,00 | 566,05 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 20,6 | 4,12 | 186,89 | (769,99) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 566,05 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 2,46 | 0,492 | 490,20 | 241,18 |
|  | 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,59 | 0,518 | 631,99 | 327,37 |
|  | 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2,3 | 0,46 | 896,06 | 412,19 |
|  | 120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 12,21 | 2,442 | 1 089,20 | 2 659,83 |
|  | 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1,04 | 0,208 | 653,69 | 135,97 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 3 776,54 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 408-9080 | Щебень | м3 | 126 | 25,2 | 1 056,73 | 26 629,60 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 26 629,60 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 411-0001 | Вода | м3 | 7 | 1,4 | 17,19 | 24,07 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 24,07 |
| 3 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов [Накл.:120,7%;Сметн.пр.:76%] | 1 т |  | 0,199 | 17 895,43 | 3 561,19 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,66 | 0,13 | 186,89 | (24,55) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,33 | 0,06567 | 791,56 | 51,98 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 51,98 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9010 | Битум | т | 1,03 | 0,20497 | 17 120,58 | 3 509,21 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 3 509,21 |
| 4 | ГЭСН27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см [Накл.:120,7%;Сметн.пр.:76%] | 100 м2 покрытия |  | 3,97 | 29 736,64 | 118 054,45 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,7 разр.) | Чел-час | 15,12 | 60,03 | 134,37 | 8 065,75 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,05 | 0,2 | 186,89 | (37,10) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 8 065,75 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,02 | 0,0794 | 632,60 | 50,23 |
|  | 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,1191 | 490,20 | 58,38 |
|  | 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0,85 | 3,3745 | 228,67 | 771,65 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,0794 | 689,93 | 54,78 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 935,04 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9010 | Битум | т | 0,06 | 0,2382 | 17 120,58 | 4 078,12 |
|  | 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0,5 | 1,985 | 374,70 | 743,78 |
|  | 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 7,14 | 28,3458 | 3 677,15 | 104 231,76 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 109 053,66 |
| 5 | ГЭСН27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 [а/б 2 см: (Кз=4; Кзм=4; Кэм=4; Км=4; Ком=4; Ктр=4)] [Накл.:120,7%;Сметн.пр.:76%] | 100 м2 покрытия |  | 3,97 | 19 172,42 | 76 114,49 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,7 разр.) | Чел-час | 2,32 | 36,84 | 134,37 | 4 950,41 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 4 950,41 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 0,56 | 2,2232 | 228,67 | 508,38 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 508,38 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 4,84 | 19,2148 | 3 677,15 | 70 655,70 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 70 655,70 |
| 6 | ГЭСНр68-15-1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 5 м2 [Накл.:88%;Сметн.пр.:48%] | 100 м2 |  | 0,048 | 60 350,21 | 2 896,81 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (2,7 разр.) | Чел-час | 100,1 | 4,8 | 120,33 | 578,16 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 6,37 | 0,31 | 186,89 | (57,14) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 578,16 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 2,95 | 0,1416 | 536,87 | 76,02 |
|  | 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 3,42 | 0,16416 | 456,48 | 74,94 |
|  | 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 1 | 0,048 | 102,49 | 4,92 |
|  | 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 5,9 | 0,2832 | 5,44 | 1,54 |
|  | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,0048 | 689,93 | 3,31 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 160,73 |
|  |  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | 101-9010 | Битум | т | 0,07 | 0,00336 | 17 120,58 | 57,53 |
|  | 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | т | 11,9 | 0,5712 | 3 677,15 | 2 100,39 |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | т | 9 | 0,432 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого вспомогательных материалов |  |  |  |  | 2 157,92 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 231 730,84 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 15 089,95 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 14 160,37 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 929,58 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 5 540,32 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 212 030,15 |
|  |  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 447 573 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 29 611 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 28 435 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 1 177 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 8 659 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 410 480 |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 447 573 |
| Накладные расходы (Автомобильные дороги) |  | 120,7 | 34 763 |
| Накладные расходы (Ремонт : благоустройство) |  | 88 | 559 |
| Итого накладных расходов |  |  | 35 322 |
| Итого |  |  | 482 896 |
| Сметная прибыль (Автомобильные дороги) |  | 76 | 21 889 |
| Сметная прибыль (Ремонт : благоустройство) |  | 48 | 305 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 22 194 |
| Итого |  |  | 505 090 |
| НДС |  | 18 | 90 916 |
| В С Е Г О |  |  | 596 006 |

| Заказчик | ___________________ |
| --- | --- |
| Исполнитель | ___________________ |