Приложение №2

к Договору № ________________ от _________

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# На капитальный ремонт и модернизацию координатно-расточного станка 2Е450АФ1-1

в комплекте с универсальным поворотными столам мод. 7400-0265, Ø 400мм.

Координатно-расточной станок 2Е450АФ1-1, далее Оборудование, измерительная система - оптическая линейная. Станок предназначен для обработки отверстий с точным расположением осей, точных измерений, разметки под фрезеровку и легких фрезерных работ.

- Основание для капитального ремонта и модернизации

1.1. Точностные характеристики станка 2Е450АФ1-1 не обеспечивают изготовление продукции в соответствие с технической документацией.

1.2. Отказы в работе электрооборудования станка.

1.3. Износ механических узлов станка.

1.4. Отсутствие точного и удобного выполнения глубин выточек, глухих и ступенчатых отверстий.

1.5. Отсутствие возможности совместных движений стола.

1.6. Физический износ оптических измерительных систем, сложность их обслуживания и настройки. Отсутствие, снятых с производства, осветительных ламп и запчастей к оптике.

2. Цель и назначение капитального ремонта и модернизации

Восстановление исправности и полное, или близкое к полному, восстановление ресурса «Оборудования» с заменой или восстановлением его частей, включая базовые. Восстановление паспортных точностных характеристик «Оборудования». Повышение надежности и работоспособности электрооборудования с установкой частотных приводов, новых электродвигателей, координатных датчиков и устройств цифровой индикации. Повышение производительности труда и удобства работы на «Оборудовании».

3. Комплектность станка, поставляемого в ремонт по настоящему ТЗ:

3.1.Станок мод.2Е450АФ1-1,зав. №1068, инв№28222, 1986 г.в в сборе (комплектно).

3.2. Стол поворотный универсальный мод.7400-0265 Ø 400мм.

3.3. Паспорт станка в наличии.

4. Работы по капитальному ремонту и модернизации выполняются в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 7599-82 Станки металлообрабатывающие. Общие технические условия.

- ГОСТ 18098-94 Станки координатно-расточные и координатно-шлифовальные. Нормы точности.

- Класс точности по ГОСТ 8-82-«А» (особо высокой точности).

- ГОСТ ЕН 13128-2006 Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки фрезерные (включая расточные).

- ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Общие требования.

# Перечень  работ на капитальный ремонт и модернизацию станка

  - Требуется произвести капитальный ремонт, модернизацию станка и укомплектовать:

5.1.1. УЧПУ «NC-220», обеспечивающим удобную работу в ручных режимах управления,    включая управляемые перемещения, электронный штурвал с дискретностью перемещений

0,01-0,001 мм, позиционирование в заданные координаты осей X,Y,Z ( преднабор ) - фактическое обеспечение работы в режиме УЦИ для качественной работы на станке операторов, не обладающих навыками работы с ЧПУ.

Программные режимы работы с линейной и круговой интерполяцией ( оси X,Y ) сверлильные,

расточные циклы, резьбонарезание метчиком.

- электрошкаф управления Rittal;

-измерители перемещений по осям X,Y-ЛИР-9 ( дискретность отсчета 0,0005 мм ), оси Z- ЛИР-158

(дискретность отсчета 0,0025 мм.);

- сервоприводы подач осей X,Y,Z фирмы «OMRON»;

- асинхронный регулируемый привод шпинделя с преобразователем фирмы «OMRON»;

- система подготовки сжатого воздуха на основе аппаратов фирмы «CAMOZZI»;

- станция автоматизированной смазки узлов станка PNEUMAX CMV-15N;

- два светодиодных светильника местного освещения (слева и справа).

5.1.2 Стол универсальный поворотный 7400-0265, Ø 400мм, класс точности С укомплектовать

Электронными датчиками и цифровой индикацией углов поворота и наклона. Электрооборудование стола встроенное для возможности автономного использования стола.

5.2.  Перечень работ по капитальному ремонту и модернизации на территории Исполнителя:

Механосборочные работы:

- Проверка комплектности, общего технического состояния;

- Разборка Оборудования на узлы, узлов на детали, очистка, промывка разбраковка деталей и узлов;

- Доработка корпусных деталей под установку новых и заменяемых узлов, предварительная окраска.

Изготовление новых деталей и узлов:

- установочные узлы приводов подач стола, салазок, шпинделя (оси X,Y,Z);

- установочные узлы привода вращения шпинделя;

- установочные узлы измерительных систем станка по осям X, У,Z;

- установочные узлы измерительных систем универсально-поворотного стола ( оси А,В );

- установочные узлы системы смазки механизмов;

- установочные узлы пультов управления и цифровой индикации;

- Изготовление деталей взамен изношенных.

- Шабровка направляющих и опорной поверхности станины, шабровка опорных поверхностей стойки;

- Шабровка направляющих салазок (низ и верх), направляющих, рабочей поверхности и контрольных кромок стола с обеспечением геометрической точности;

- Ремонт узлов привода и фиксации стола и салазок;

- Шабровка направляющих шпиндельной бабки, доводка отверстия под шпиндельное устройство;

- Ремонт и стендовая обкатка шпиндельного устройства, узлов шпиндельной бабки и коробки скоростей.

Модернизация эл. Оборудования:

- Демонтаж электрооборудования;

- Изготовление эл. шкафа, пультов, эл. монтажных изделий для модернизации по условиям собственного Технического задания;

- Входной контроль покупного электрооборудования;

- Стендовые испытания электрооборудования (эл. приводов, эл. двигателей, устройств цифровой индикации);

- Сборка пультов управления. Эл. монтаж станка общий;

- Общая сборка станка;

- Установка 2-х светодиодных светильников местного освещения слева и справа;

- Запуск, отладка механизмов и электрооборудования станка;

- Испытание станка  на холостых ходах и под нагрузкой;

- Проверка норм точности;

- Юстировка станка. Контрольные проверки ОТК;

- Малярно-отделочные работы - покраска в 2 слоя цвет окраски «Оборудования» RAL 7045 -серый светлый;

- Запуск, отладка механизмов и электрооборудования станка;

- Испытание станкана холостых ходах и под нагрузкой;

- Проверка норм точности;

- Юстировка станка. Контрольные проверки ОТК;

- Подготовка эксплуатационной документации;

- Приемо-сдаточные испытания:

- Испытания на надёжность и правильность функционирования управления и защит;

- Контрольные испытания, проверка комплектности, комплексная сдача ОТК;

- Оформление документации (руководство по эксплуатации, включая паспорт с электросхемой, свидетельство о приемке);

- Приемо-сдаточные испытания в присутствии представителей Заказчика;

- Демонтаж, упаковка составных частей, подготовка к транспортировке.

Нормы точности станка по ГОСТ 18098-94 при приемо-сдаточных испытаниях.

| № п/п | Что проверяется | Допуск (не более) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ | Т.З. |
| 1.1 | Плоскостность рабочей поверхности стола в направлениях, мкм: а) продольном и диагональном направлении б)поперечном (выпуклость не допускается) | 10 8 | 6 5 |
| 1.2 | Параллельность рабочей поверхности стола траектории перемещения, мкм а) стола б) салазок | 12 10 | 8 6 |
| 1.3. | Постоянство углового положения стола в горизонтальной и вертикальной плоскости, сек | 5 | 3 |
| 1.4. | Перпендикулярность направления поперечного перемещения салазок к направлению продольного перемещения стола мкм. | 6,5 | 4 |
| 1.5. | Параллельность контрольной кромки стола направлению продольного перемещения, мкм. | 12 | 8 |
| 1.6. | Перпендикулярность направления перемещения гильзы вертикального шпинделя к рабочей поверхности стола, мкм. | 8 | 6 |
| 1.7. | Перпендикулярность направления перемещения шпиндельной головки к рабочей поверхности стола, мкм. | 10 | 8 |
| 1.8. | Перпендикулярность оси вращения вертикального шпинделя к рабочей по- верхности стола, мкм. (2L=300мм.) | 12 | 8 |
| 1.9. | Радиальное биение оси вращения шпинделя, мкм. а) у торца б) на расстоянии L=100мм. | 5 6.5 | 2,0 4 2,0 4 |
| 1.10 | Осевое биение шпинделя, мкм. | 4 | 2,5 |
| 1.11 | Точность одностороннего позиционирования осей X,Y | 12 | 5 |
| 1.12 | Точность двухстороннего позиционирования осей X,Y | 16 | 6 |
|  | - Проверка точности обработки образца- изделия |  |  |
| 2.1. | Точность межосевых расстояний 4-х отверстий образца после чистовой обработки, проверяемая в направлении основных осей координат, мкм. | 8 | 5 |
| 2.2. | Точность геометрической формы отверстия образца после чистовой обработки на станке, мкм. а) постоянство диаметра в поперечном сечении б) постоянство диаметра в любом продольном сечении. | 6 6 6 | 4 5 5 |

5.3 Стол универсальный поворотный мод.7400-0265 Ø 400 мм. кл. точности С, с числовой

Индикацией поворота и наклона, электроприводом наклона.

5.3.1.Перечень работ по капитальному ремонту и модернизации стола 7400-0265 на территории Исполнитнля:

Механосборочные работы:

- Проверка комплектности, общего технического состояния стола;

- разборка стола на узлы, узлов на детали, очистка, промывка, разбраковка деталей и узлов;

- Доработка корпуса стола под установку электронных измерительных датчиков;

- Предварительная окраска.

Изготовление новых деталей и узлов:

- установочные узлы привода наклона стола;

- установочные узлы измерительных систем поворота и наклона;

- установочные узлы пульта управления и цифровой индикации;

Шабровка подшипников скольжения (цапф), направляющих, рабочей поверхности стола с обеспечением геометрической точностью.

Модернизация электрооборудования:

-демонтаж старого эл.оборудования;

- изготовление нового комплекта эл.оборудования, установка на корпусе станины стола блока управления с разъемом и кабелем питания от станка, с возможностью автономного использования стола;

- установка устройства цифровой индикации ЛИР-500 с преобразователями угловых перемещений ЛИР-392 (оси А, В);

- запуск, отладка механизмов и электрооборудования стола;

- покраска в 2 слоя- цвет окраски RAL 7045 серый светлый ( цвет окраски может быть изменен по согласованию сторон);

- юстировка стола;

- контрольные проверки ОТК. Проверка на соответствие стола классу С;

- изготовление с проверкой ОТК тестовой детали с подключением стола к станку с использованием всех его функций.

Универсальный поворотный стол мод. 7400-0265

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| Диаметр рабочей поверхности планшайбы | 400 мм |
| Наибольший угол поворота планшайбы | 360° |
| Наибольший угол поворота планшайбы | 90° |
| Измерительная система | Цифровая индикация |
| Цена деления отсчета углов поворота и наклона планшайбы | 1°, 1” |
| Точность установки угла поворота планшайбы | ±5" |
| Точность установки угла наклона планшайбы | ±6" |
| Упоры точной установки в горизонтальное и вертикальное положение планшайбы | Наличие |
| Перемещение планшайбы: в плоскости поворота в плоскости наклона | Ручное Ручное/электро механическое |
| Расстояние от основания стола до оси планшайбы при её наклоне на 90° | 225 мм |
| Центрирующее отверстие мм. | Ø 2ОН6 |
| Наибольшая допустимая масса обрабатываемой детали: в горизонтальном положении планшайбы в вертикальном положении планшайбы | 100 кг 70 кг |
| Габариты (ДхШхВ) мм. | 730x810x285 |
| Масса | 370 кг |
| Класс точности | С |

Гарантия на стол 7400-0265,кл.точности С. –12 месяцев, на цифровую индикацию – 24 месяца.

Стол комплектуется:

- комплектом эксплуатационной документации  по ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД, в т.ч. на комплектующие изделия.

Работы по кап. Ремонту и модернизации выполняются в соответствии с требованиями:

- ГОСТ 16163-90 Столы поворотные делительные координатно-расточных и координатно-шлифовальных станков. Основные размеры. Нормы точности;

- ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Общие требования.

5.4. Перечень работ по капитальному ремонту и модернизации «Оборудования» и универсального поворотного стола с цифровой индикацией 7400-0265, Ф400мм. кл. точности С на территории Заказчика:

5.4.1.Пусконаладочные работы на площадях Заказчика представителями Исполнителя:

-монтажные, пусконаладочные работы;

- испытания станка на холостом ходу;

- изготовление тестовой детали  с использованием всех функций стола 7400-0265;

- сдача работ в ОТК Заказчика.

5.4.2 Инструктаж с обучением персонала Заказчика производится по программе:

- оператор 2 чел. (8час.);

- подготовка станка к работе (вкл, выкл, станка, инструктаж по технике безопасности, разбор нештатных ситуаций и действия оператора. крепление инструмента и другие процедуры);

- управление станком, работа с УЦИ, подключение и отключение стола 7400-0265;

- ежедневное техническое обслуживание станка и стола;

- механик (слесарь) - 2 чел. ( 8часов);

- состав основных узлов станка, способы регулировки механизмов и геометрии станка;

- инженер-электронщик (электрик) - 2чел.(8часов);

- электроавтоматика станка, диагностика, периодическое техническое обслуживание станка.

5.5  Приемо-сдаточных испытаний (окончательная приемка):

- изготовление пробной детали операторами Заказчика;

- сдача работ в ОТК Заказчика;

- оформление Акта ввода «Оборудования» в эксплуатацию.

- Документация

Все изменения, произведенные в процессе модернизации, отражаются в соответствующей документации.

Исполнитель передает Заказчику согласно ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД следующие эксплуатационные  документы:

- паспорт, руководство по эксплуатации, каталог изделия (чертежи схемы), инструкции эксплуатационные специальные (по техническому ремонту и обслуживанию);

- документацию на приводы подач (инструкция по эксплуатации на русском языке);

- документацию на устройства цифровой индикации и линейки;

- электросхемы и описание их работы.

- Гарантийные обязательства

7.1.  Исполнитель гарантирует высокое качество материалов, комплектующих и запасных частей, применяемых при модернизации станка.

7.2. Исполнитель гарантирует, что проведенные работы позволят использовать станок по назначению, при этом рабочие характеристики, качественные показатели, производительность, а также комплектность и качество модернизируемого станка будут полностью соответствовать требованиям технического задания, другим требованиям  Договора.

7.3.  Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию качества выполненных работ сроком на 12 (двенадцать) месяцев с момента (даты) подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию  на территории Заказчика. На устройство цифровой индикации гарантийный период составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента (даты) подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
|  | АО «Марийский машиностроительный завод» |
|  | Генеральный директор ________________________ / Б. И. Ефремов |