Приложение №2

к Договору № ________________ от _________

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на капитальный ремонт и модернизацию

станка универсального фрезерного Gambin F11M

1. Основание для капитального ремонта и модернизации

1.1. Точностные характеристики станка Gambin F11M не обеспечивают изготовление продукции в соответствие с технической документацией.

1.2. Отказы в работе электрооборудования станка.

1.3. Износ механических узлов станка, особенно шпиндельной головки и узла крепления шпинделя в ней.

1.4. Отсутствие современных измерительных систем по осям X,Y,Z.

1.5. Неравномерная выработка закаленных поверхностей стола и всех направляющих. Сколы в нижней части полок  Т-образных пазов стола.

2. Цель и назначение капитального ремонта и модернизации

Восстановление исправности и близкого к полному ресурса станка модели Gambin F11M, далее Оборудования, с заменой или восстановлением его частей, включая базовые. Восстановление точностных характеристик Оборудования, повышение надежности работоспособности электрооборудования с установкой частотных приводов, новых электродвигателей, координатных датчиков и 3-х осевого устройства цифровой индикации, с сохранением работы в ручном режиме, повышение  удобства работы на Оборудовании.

3. Комплектность станка, поставляемого в ремонт  по настоящему ТЗ:

1.1. Станок мод.  Gambin F11M  зав. № 15386, инв. № 30130, г.в.1980 в сборе (комплектно).

1.2. Приставное оборудование – нет.

1.3. Паспорт станка.

4. Работы по капитальному ремонту и модернизации выполняются в соответствии с требованиями:

- ГОСТ7599-82 Станки металлообрабатывающие. Общие технические условия.

- ГОСТ17734-88 Станки фрезерные консольные. Нормы точности и жесткости класс точности Н.

- ГОСТ Р МЭК60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Общие требования.

5. Перечень  работ на капитальный ремонт и модернизацию станка мод. Gambin F11M

5.1 Работы на территории Исполнителя

Механосборочные работы:

- Проверка комплектности, общего технического состояния Оборудования.

- Разборка станка на узлы, узлов на детали, очистка, промывка,  дефектовка деталей и узлов.

- Доработка корпусных деталей под установку новых и заменяемых узлов, предварительная окраска.

- Изготовление новых деталей и узлов:

- установочные узлы измерительных систем по осям X, Y, Z;

- установочные узлы  пультов управления и цифровой индикации.

6. Изготовление деталей взамен изношенных и сломанных.

7. Ремонт смазочной системы.

8. Изготовление и установка комплекта шестерен типа конических с круговым зубом (установлена «не родная» шестеренчатая пара, требуется расчет) в узле привода шпинделя.

9. Ремонт и регулировка поворотной головки и опор шпинделя с надежным зажимом.

10. Ремонт узлов привода и фиксации подвижных органов станка.

11. Ремонт и стендовая обкатка шпиндельного устройства,  узлов шпиндельной бабки и коробки.

12.  Ремонт механизма зажима инструмента.

13. Восстановление нижних полок Т-образных пазов стола.

14. Шлифовка и шабровка поверхностей стола и направляющих по всем осям.

15. Замена винтовых пар на всех осях.

16. Изготовление откидного защитного экрана от отлетающей стружки.

Модернизация эл. оборудования.

- Демонтаж эл. оборудования.

- Изготовление  эл. шкафа, эл. монтажных  изделий  по  условиям своего ТЗ.

- Изготовление и сборка эргономичного, внешнего пульта управления, с согласованием места и пространственного расположения.

- Входной контроль покупного эл. оборудования, стендовые испытания эл. оборудования (эл. привода, эл. двигателей, устройства цифровой индикации).

- Установка 3-х осевого устройства цифровой индикации. Сборка пульта управления.

- Эл. монтаж станка общий.

- Общая сборка станка, запуск,  отладка механизмов и электрооборудования станка.

- Испытания станка  на холостых ходах и под нагрузкой.

- Юстировка станка, проверка ОТК  норм точности по методике ГОСТ17734-88;

- Малярно-отделочные работы

– покраска станка в 2 слоя, цвет окраски RAL7045 – серый светлый (до начала работ цвет окраски может быть изменен по согласованию сторон), цвет окраски арматуры щитка и рабочего стола по контуру – желтый.

- Подготовка эксплуатационной документации

- Приемо-сдаточные испытания:

- испытания на надежность и правильность функционирования управления и защит;

- контрольные испытания, проверка комплектности, комплексная сдача ОТК - оформление документации (руководство по эксплуатации, включая паспорт с фактическими замерами, электросхему с перечнем и маркировкой установленных устройств и элементов, свидетельство о приемке);

- приемо-сдаточные испытания в присутствии представителей Заказчика (по условиям договора);

- демонтаж, упаковка составных частей, подготовка к транспортировке.

13. Общие технические требования к испытаниям станков на точность – по ГОСТ8-82. Нормы геометрической точности станка  должны соответствовать классу точности  Н  по ГОСТ17734-88.

14. Основные технические данные и характеристики (геометрические размеры, пределы перемещений, обороты шпинделей, технологические показатели) должны  соответствовать  указанным  в паспорте станка до модернизации.

На станке устанавливаются с сохранением возможности работы в ручном режиме:

- 3-х осевое устройство цифровой индикации с функциями работы в абсолютной и относительной системе отсчета (обнуление текущего значения, деление пополам).

- преобразователи линейных перемещений (магнитные ЛИР) для отсчета координат (оси Х, Y, Z)

- Электродвигатель главного привода с преобразователем  фирмы «Mitsubishi».

- Цифровая индикация оборотов шпинделя.

- Электродвигатель (и) подач (оси Х, Y, Z) с преобразователями фирмы "Mitsubishi".

- 2 светодиодных светильника местного освещения слева и справа.

- откидной защитный экран от отлетающей стружки.

  - Работы на территории Заказчика

Комплекс пуско-наладочных работ на площадях Заказчика:

- монтажные работы;

- пуско-наладочные работы;

- испытание станка на холостом ходу;

- изготовление тестовой детали;

- приемо-сдаточные испытания (окончательная приемка);

- оформление «Акта ввода оборудования в эксплуатацию».

Инструктаж персонала Заказчика по обслуживанию станка.

-оператор 2 чел. (8 часов);

- подготовка станка к работе (вкл, выкл, станка и другие необходимые процедуры);

- управление станком, работа с устройством цифровой индикации, проведение расчетов ;

- ежедневное техническое обслуживание станка;

-механик (слесарь) 2 чел. (8 часов);

- состав основных узлов станка, способы регулировки механизмов и геометрии станка;

- периодическое техническое обслуживание и смазка станка;

-инженер-электронщик 2 чел. (8 часов);

- электроавтоматика, знакомство с электросхемой станка, диагностика, периодическое техническое              обслуживание станка и др.

6. Документация

Все изменения, произведенные в процессе модернизации, отражаются в соответствующей документации.

Исполнитель передает Заказчику согласно ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД следующие эксплуатационные  документы:

- паспорт, руководство по эксплуатации, каталог изделия (чертежи схемы), инструкции эксплуатационные специальные (по техническому ремонту и обслуживанию);

- документацию на приводы подач (инструкция по эксплуатации на русском языке);

- документацию на устройство цифровой индикации и линейки (инструкции по эксплуатации на русском языке);

- электросхемы и описание их работы.

- Гарантийные обязательства

7.1. Исполнитель гарантирует высокое качество материалов, комплектующих и запасных частей, применяемых при модернизации станка.

7.2.Исполнитель гарантирует, что проведенные работы позволят использовать станок по назначению, при этом рабочие характеристики, качественные показатели, производительность, а также комплектность и качество модернизируемого станка будут полностью соответствовать требованиям технического задания, другим требованиям  Договора.

7.3.  Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию качества выполненных работ сроком на 12 (двенадцать) месяцев с момента (даты) подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию  на территории Заказчика. На устройство цифровой индикации гарантийный период составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента (даты) подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Исполнитель                                                                                         Заказчик

АО «Марийский машиностроительный завод»

Генеральный директор

________________________ Б.И. Ефремов