Приложение №2

к Договору № ________________ от _________

Техническое задание на капитальный ремонт и модернизацию

координатно-шлифовального станка 3GВ, фирмы MITSUI SEIKI с поворотным плоским столом Ø300 мм. кл. точности А.

- Основание для капитального ремонта и модернизации

1.1. Точностные характеристики станка не обеспечивают изготовление продукции в соответствие с технической документацией.

1.2. Отказы в работе электрооборудования станка, особенно двигателя вращения шпинделя.

1.3. Износ механических узлов станка и поворотного стола, разъедание изоляции кабеля питания у двигателя вращения шпинделя, работающего в условиях масляного тумана.

1.4. Отсутствие возможности современных измерительных систем по осям X,Y,Z.

1.5. Отсутствие системы точных измерений по координате Z.

2. Цель и назначение капитального ремонта и модернизации

Восстановление паспортных и точностных данных, полное, или близкое к полному, восстановление ресурса  работоспособности  станка далее – «Оборудования». Восстановление и модернизация  его  основных частей, включая базовые, стола и шпинделя. Повышение надежности и  работоспособности электрооборудования с установкой частотных приводов, новых электродвигателей, координатных датчиков  и  3-х осевого устройства цифровой индикации, с сохранением работы в ручном режиме. Повышение  удобства работы и расширение технологических возможностей обработки на «Оборудовании» (работа по циклам, запоминание по первой детали рабочих движений станка «методом обучения» работа шпинделя в «упор»). Восстановление паспортных и точностных данных стола поворотного плоского Ø300 мм. кл. точности А.

3. Комплектность станка, поставляемого в ремонт по настоящему ТЗ:

3.1. Координатно-шлифовальный станок фирмы MITSUI SEIKI мод. 3GВ мод.  зав. №345, инв.№29404, г.в.1983 в сборе (комплектно).

3.2. Приставное оборудование:

-осушитель воздуха с пневмосистемой;

-инвертор с электрооборудованием, блоком автоматической врезки круга и блоком автоподачи с индексированием.

3.3. Шлифовальные электрошпиндели фирмы MITSUI SEIKI - 1комплект  (3) шт.;

3.4. Электропривод перемещения стола.

3.5. Электропривод перемещения салазок стола.

3.6. Устройство автоматического кругового шлифования.

3.7. Паспорт станка.

3.8. Стол поворотный плоский Ø300 мм.

4. Работы по капитальному ремонту и модернизации выполняются в соответствии с требованиями:

- ГОСТ7599-82 Станки металлообрабатывающие. Общие технические условия.

- ГОСТ 18098-94 Станки координатно-расточные и координатно-шлифовальные. Нормы точности.

- Класс точности по ГОСТ 8-82 – «А» (особо высокой точности)

- ГОСТ 12.2.009-99 Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности.

- ГОСТ Р МЭК60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Общие требования.

# 5. Перечень  работ на капитальный ремонт и модернизацию станка модели 3GВ

5.1 Работы на территории Исполнителя

Механосборочные работы:

- Проверка комплектности, общего технического состояния.

- Разборка станка на узлы, узлов на детали, очистка, промывка,  дефектовка деталей и узлов.

- Доработка корпусных деталей под установку новых и заменяемых узлов, предварительная окраска.

- Изготовление новых деталей и узлов:

- установочные узлы приводов стола и салазок (при наличии опций),

- установочные узлы измерительных систем по осям X, Y, Z;

- установочные узлы гидро, пневмосистемы, смазки механизмов,

- установочные узлы привода шпинделя;

- установочные узлы  пульта управления и цифровой индикации;

- восстановление устройства автоматического кругового шлифования

- Изготовление деталей взамен изношенных.

- Шабровка направляющих и опорной поверхности станины, опорных поверхностей стойки, направляющих салазок (низ и верх), направляющих, рабочей поверхности и контрольных кромок стола с обеспечением геометрической точности станка.

8. Ремонт узлов фиксации стола, салазок.

9. Замена узлов гидравлической и пневматической систем станка.

10. Ремонт и стендовая обкатка шпиндельного устройства, узлов шпиндельной бабки (включая токосъемное устройство).

11. Ревизия и ремонт  шлифовальных электрошпинделей в кол.3 шт.

12. Ревизия и ремонт стола поворотного плоского Ø300 мм. кл. точности А

Модернизация эл. оборудования.

- Демонтаж эл. оборудования.

- Изготовление  эл. шкафа, эл. монтажных  изделий  по  условиям собственного ТЗ.

- Входной контроль покупного эл. оборудования, стендовые испытания эл. оборудования (эл. приводов, эл. двигателей, контроллера).

- Сборка пульта управления.  Электромонтаж станка общий.

- Общая сборка станка, запуск,  отладка механизмов и электрооборудования станка.

- Испытания станка  на холостых ходах и под нагрузкой.

7.    Проверка норм точности, юстировка станка и стола поворотного плоского Ø300 мм. на класс

точности А, контрольные проверки  ОТК.

8.  Малярно-отделочные работы – покраска в 2 слоя (цвет окраски RAL 7045 –серый светлый) станка    и поворотного плоского стола Ø300 мм. (цвет окраски может быть изменен  по согласованию сторон).

- .   Подготовка эксплуатационной документации.

- Приемо-сдаточные испытания:

- испытания на надежность и правильность функционирования управления и защит;

- контрольные испытания, проверка комплектности, комплексная сдача ОТК;

- оформление документации (руководство по эксплуатации, включая паспорт с электросхемой, свидетельство о приемке);

- приемо-сдаточные испытания в присутствии представителей Заказчика;

- демонтаж, упаковка составных частей, подготовка к транспортировке.

На станке устанавливаются:

- Технологический контроллер фирмы «Mitsubishi» с функцией позиционирования и интерполяции. Функция одновременного перемещения по двум осям (Х и Y) в заданные координаты методом прямолинейной и круговой интерполяции. Функция абсолютной и относительной систем отсчета (обнуление текущего значения, преднабор координат, энергонезависимая память). Функция автоматической размерной врезки круга и блоком автоподачи с индексированием. Работа на станке по циклам (работа методом прямого выбора требуемого цикла обработки с занесением параметров в виде диалогового режима, без G-кода), а также «методом обучения» (последовательный повтор действий оператора). Циклы обработки согласовываются с Заказчиком.

- Маховичок на пульт управления и корректоры подач и оборотов.

- Сервоприводы подачи стола (оси Х, Y) фирмы «Mitsubishi». Сервоприводы должны иметь цифровое управление от контроллера с использованием сверхзащищённой волоконно-оптической связи. Контроллер и приводы должны работать совместно в «системе реального времени».

- панель оператора фирмы «Mitsubishi» диагональ 10” с функциями работы в абсолютной и относительной системе отсчета (обнуление текущего значения, деление пополам), а также с функциями калькулятора с передачей всех рассчитанных  результатов на выбранную ось и коррекции размеров с учетом износа инструмента.  Через панель оператора должна быть обеспечена возможность чтения документации, настройка приводов, загрузка и выгрузка программ с накопителя USB, редактирование программ, диагностика и наладка.

- преобразователи линейных перемещений (типа ЛИР-9, класс точности не ниже 3, дискретность 1 мкм) для отсчета координат (оси Х, Y, Z).

- Электродвигатель главного привода с преобразователем фирмы «Mitsubishi».

- Цифровая индикация подач и оборотов шпинделя.

- Синхронные серводвигатели подач фирмы "Mitsubishi".

- 2 светодиодных светильника местного освещения слева и справа.

- откидной защитный экран от абразивной пыли и паров масла.

- электропривод планетарного вращения  - фирмы «Mitsubishi".

- гидро - и пневмоаппараты, заменяемые при модернизации, фирм CAMOZZI, HIDRAPAC или аналоги.

- устройство автоматической размерной врезки круга по координате Z

Устройство автоподачи с индексированием.

- станция импульсной смазки узлов станка.

- автоматическая система подготовки сжатого воздуха.

- новый  электрошкаф с современным электрооборудованием (аппаратура фирмы EATON).

5.2 Работы на территории Заказчика

5.2.1. Комплекс пуско-наладочных работ на площадях Заказчика:

- испытания станка на холостом ходу;

- изготовление тестовой детали;

- приемо-сдаточные испытания (окончательная приемка);

- оформления Акта ввода оборудования в эксплуатацию.

5.2.2. Инструктаж персонала Заказчика по обслуживанию станка.

-оператор 2 чел. (8 часов);

- подготовка станка к работе (вкл, выкл, станка и другие необходимые процедуры);

- управление станком, работа с панелью оператора (вся функциональность станка);

- ежедневное техническое обслуживание станка;

-механик (слесарь) 2 чел. (8 часов);

- состав основных узлов станка, способы регулировки механизмов и геометрии станка;

- периодическое техническое обслуживание и смазка станка;

-инженер-электронщик 2 чел. (8 часов);

- электроавтоматика станка, диагностика, периодическое техническое обслуживание станка и д.р.

5.2.3. Общие технические требования к испытаниям станков на точность – по ГОСТ8-82.

Нормы геометрической точности станка  должны соответствовать классу точности  по ГОСТ 18098-94.

5.2.4. Основные технические данные и характеристики (геометрические размеры, пределы перемещений, обороты шпинделей, технологические показатели) должны соответствовать указанным в паспорте станка.

- Документация

Все изменения, произведенные в процессе модернизации, отражаются в соответствующей документации.

Исполнитель передает Заказчику согласно ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД следующие эксплуатационные  документы:

- паспорт, руководство по эксплуатации, каталог изделия чертежи, схемы, инструкции эксплуатационные специальные (по техническому ремонту и обслуживанию);

- документацию на приводы подач (инструкция по эксплуатации на русском языке);

- документацию на контроллер, панель оператора и линейки;

- электросхемы и описание их работы.

- руководство оператора, включая описание циклов обработки.

- Гарантийные обязательства

7.1. Исполнитель гарантирует высокое качество материалов, комплектующих и запасных частей, применяемых при модернизации станка.

7.2.Исполнитель гарантирует, что проведенные работы позволят использовать станок по назначению, при этом рабочие характеристики, качественные показатели, производительность, а также комплектность и качество модернизируемого станка будут полностью соответствовать требованиям технического задания,

7.3. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию качества выполненных работ сроком на 12 (двенадцать) месяцев с момента (даты) подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию  на территории Заказчика. На электрооборудование фирмы «Mitsubishi» гарантийный период составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента (даты) подписания Акта приемо-сдаточных испытаний.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Исполнитель                                                                                         Заказчик

АО «Марийский машиностроительный завод»

Генеральный директор

________________________ Б.И. Ефремов