Приложение № 1 к Договору _____________________ от ___________

| Согласованно: Директор ООО «Промтехвуз-М» _________________ / Логушин И.Ю. «____» ____________ 2016г. |  | Утверждаю: Генеральный директор АО «ММЗ» _________________ / Ефремов Б.И. «____» ____________ 2016г. |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на общестроительные работы в корпусе 15 цех №6 в осях (18-19) (Г'-Д) (комната №164)

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка подвесного потолка из звукоизоляционных плит | 100 м2 | 0,486 |
| 2 | Демонтаж металлической перегородки | 100 м2 | 0,37 |
| 3 | Разборка деревянной обшивки стен | 100 м2 | 0,45 |
| 4 | Разборка деревянного каркаса | м3 | 0,5 |
| 5 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных ДГ 21-10 (2 шт) | 100 м2 | 0,04 |
| 6 | Установка деревянных дверных блоков ДГ 21-10 (2 шт) | 100 м2 | 0,04 |
| 7 | Установка дверец ревизионных | шт | 2 |
| 8 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,486 |
| 9 | Разборка кирпичных стен | 1 м3 | 7,1 |
| 10 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0,09 |
| 11 | Прибивка по стенам маячных реек | 100 м2 | 0,09 |
| 12 | Штукатурка поверхностей стен улучшенная | 100 м2 | 0,09 |
| 13 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами одним слоем | 100 м2 | 0,44 |
| 14 | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм | 100 м2 | 0,73 |
| 15 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 | 2,42 |
| 16 | Шпаклевка стен за 2 раза | 100 м2 | 1,9 |
| 17 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм стен | 100 м2 | 0,52 |
| 18 | Оклейка стен обоями | 100 м2 | 2,24 |
| 19 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен улучшенная | 100 м2 | 2,42 |
| 20 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,03 |
| 21 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,08 |
| 22 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м | 0,445 |
| 23 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | 0,486 |
| 24 | Разборка оснований покрытия простильных полов | 100 м2 | 0,486 |
| 25 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 3000, толщиной 10 мм | 100 м2 | 0,486 |
| 26 | Грунтование полов за 1 раз | 100 м2 | 0,486 |
| 27 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,486 |
| 28 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | 100 м | 0,44 |
| 29 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,04 |
| 30 | Установка и разборка инвентарных лесов | 100 м2 | 2,42 |
| 31 | Установка светильников в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,12 |
| 32 | Установка выключателей двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 33 | Установка розеток | 100 шт. | 0,1 |
| 34 | Прокладка кабеля в гофротрубе, сечение кабеля до 6 мм2 | 100 м | 1,4 |
| 35 | Установка коробки ответвительной на стене | шт | 23 |
| 36 | Демонтаж эл. щитка | шт | 2 |
| 37 | Установка эл.щитка | шт | 2 |
| 38 | Установка автомата 1п 16а | шт | 14 |
| 39 | Установка автомата 3п 63а | шт | 2 |
| 40 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,07 |
| 41 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,06 |
| 42 | Демонтаж кабеля | 100 м | 1,3 |
| 43 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 15 |
| 44 | Переноска мусора с погрузкой | т | 15 |
| 45 | Вывоз строительного мусора | т | 15 |

Составил: ________________ / Соловьев И.Н.