Приложение №2

к Договору № ___________ от _______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт токарно-винторезного станка модели 1К62Д

- Основание для капитального ремонта

  - Точностные характеристики станка  1К62Д инв. № 26160 зав. № 6677 не обеспечивают изготовление продукции в соответствии с технической документацией.

  - Отказы в работе электрооборудования станка - полный износ реле, конечных выключателей, пускателей, электродвигателей.

  - Износ механических узлов станка.

- Цель и назначение капитального ремонта

Восстановление исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса Оборудования с заменой или восстановлением его частей, включая базовые, восстановление  паспортных точностных характеристик Оборудования.

- Работы по капитальному ремонту станка должны выполняться в соответствии с требованиями государственных стандартов:

- ГОСТ  18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения;

- ГОСТ 7599-82 Станки металлообрабатывающие. Общие технические условия;

- ГОСТ 18097-93 Станки токарно-винторезные и токарные. Основные размеры. Нормы точности;

- ГОСТ 12.2.009 – 99 Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности.

- 4. 	Перечень выполняемых работ:

- По узловая разборка станка;

- Ревизия передней бабки с заменой шестерен и с восстановлением валов и шлицев на валах, при необходимости изготовление новых шестерен, регулировка;

- Ревизия и ремонт продольного суппорта с восстановлением направляющих, восстановление и подгонка клина, восстановление пары винт-гайка подачи салазок;

- Шлифовка направляющих станины;

- Ревизия коробки подач с механизмом Нортона с восстановлением системы смазки;

- Ревизия фартука, его системы смазки, восстановление червячной пары, маточной гайки и детали для нарезания резьбы;

- Ревизия и ремонт задней бабки установка новых наделок, салазок;

- Ревизия и ремонт каретки с восстановлением направляющих, восстановление пары винт-гайка подачи суппорта, клиньев с их регулировкой, восстановить систему смазки;

- Ревизия и ремонт резцедержателя с подгонкой прилегающих плоскостей;

- Изготовление новых клиньев и прижимных планок;

- Поузловой монтаж на станке с выставкой и регулировкой узлов и механизмов;

- Выставка передней бабки;

- Ремонт системы подачи СОЖ;

- Ревизия и ремонт электрической части станка, приведение ее в соответствие с современными требованиями ПУЭ;

- Монтаж и пуско-наладка станка с последующей проверкой геометрической точности;

- Изготовление и установка защитного ограждения в соответствии с Правилами ПОТ РО 14000 - 001 - 98 по требованию к производственному оборудованию - п.п 6.4. применением средств защиты; п.п 6.20. Движущиеся части производственного оборудования, если они являются источниками опасности;

- Покраска станка в соответствии с требованиями ГОСТ 22133-86 и распределением цветов:

- станина и электрошкафы – серый  цвет;

- суппорт -  серый  цвет;

- защитные ограждения – серый  цвет;

- электродвигатели, внутренние части – серый  цвет;

- Проверка точности станка на соответствие паспортным данным и требованиям ГОСТ 8-82, ГОСТ 18097-93 для токарного оборудования, с составлением акта;

- Проверка правильности взаимодействия узлов и механизмов станка;

- Проверка работы электрооборудования и систем;

- Обкатка станка на холостом ходу и под нагрузкой на всех скоростях и подачах;

- После капитального ремонта и наладки станка, произвести проверку на точность станка, тестовую обработку детали и испытания станка под нагрузкой. Подписывается «Акт приемки Оборудования на территории Исполнителя».

- 5. Срок гарантии на выполненные работы:

Гарантийный срок - 12 (двенадцать) месяцев при соблюдении Заказчиком условий транспортирования, хранения, установки и эксплуатации продукции. Начало гарантийного срока устанавливается со дня принятия Оборудования по «Акту приемки Оборудования на территории Исполнителя».

- 6. Документация:

Станок должен быть сдан исполнителем с комплектом технической документации:

- чертежи или схемы изменений, касающихся технического обслуживания станка и работе на станке;

- электрические схемы с описанием их работы.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
|  | АО «Марийский машиностроительный завод» |
|  | Генеральный директор ________________________ / Б. И. Ефремов |