# Приложение №2

# к Договору №_______________ от __________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЮ

Электроэрозионного копировально-прошивочного станка мод. 4Г721М, зав.№ 2211 . инв. №31776

1. Основание для капитального ремонта и модернизации.

1.1.Точностные характеристики станка не обеспечивают изготовление продукции в соответствие с технической документацией.

1.2.Отказы в работе электрооборудования станка.

1.3.Износ механических узлов станка.

1.4.Отсутствие расширения технологических возможностей морально и физически устаревшего широкодиапазонного генератора импульсов ШГИ40-440. Данный генератор рассчитан на применение электрода массой до 5кг, необходимо его заменить на новый, который бы позволял увеличить массу электрода до 10кг.

2. Цель и назначение капитального ремонта и модернизации.

Восстановление и расширение паспортных и точностных данных, полное восстановление ресурса  работоспособности  станка.  Восстановление и модернизация  его  основных частей, включая замену ручной подачи вертикальной головки на электромеханический привод с точностью позиционирования 0.01мм. Повышение надежности и  работоспособности электрооборудования с установкой датчиков перемещения по осям X,Y,Z, новых электродвигателей, устройств управления на базе промышленного программируемого контролера с выводом информации на графический ЖК дисплей. Повышение  удобства работы и расширение технологических возможностей электроэрозионной обработки (работа по программам технологических операций с переменными режимами обработки до 10 кадров). Улучшение условий работы при применении защитного приспособления с экранированием зоны обработки. Повышение пожарной безопасности электроэрозионного процесса за счет установки на станке системы обнаружения возгорания, аварийного оповещения и автоматического отключения.

3.Наименование, область применения оборудования, комплектность.

3.1.Электроэрозионный копировально-прошивочный станок модели 4Г721М, класс точности станка Н (нормальный) по ГОСТ 8-82. Станок предназначен для обработки изделий из токопроводящих материалов сложных фасонных профилей и полостей в деталях, труднообрабатываемых обычным способом, в т.ч. имеющих высокую твердость.

3.2.Комплектность станка, поставляемого на модернизацию по настоящему Техническому заданию:

-станок мод.4Г721М, зав. № 2211  г.в. 1981 в сборе (комплектно);

-приставное оборудование - широкодиапазонный генератор импульсов ШГИ40-440 зав.№2;

-руководство по эксплуатации станка.

3.3.Работы по капитальному ремонту и модернизации выполняются в соответствии с требованиями:

-ГОСТ7599-82 Станки металлообрабатывающие. Общие технические условия;

-ГОСТ30098-93 Станки электроэрозионные копировально-прошивочные. Основные размеры. Нормы точности;

-ГОСТ EN 12957-2011 Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки

электроэрозионные;

- -ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Общие  требования.

- 4. Перечень работ по капитальному ремонту и модернизации станка.

4.1.Механосборочные работы:

-проверка комплектности, общего технического состояния;

-разборка станка  на узлы и детали, очистка, промывка, дефектовка деталей и узлов;

-доработка корпусных деталей под установку новых заменяемых узлов, предварительная окраска;

-замена изношенных и изготовление недостающих деталей;

-шабровка направляющих скольжения и всех базовых и сопряженных плоскостей;

-замена непригодных к дальнейшей эксплуатации покупных изделий, включая подшипники, ремни, сальники, РТИ и т.д.;

-замена винтовых пар координатных кареток и головки;

-изготовление новых деталей и узлов;

-оснащение станка устройством для перемещения ванны и новым приводом перемещения электрода-инструмента;

-изготовление, согласно ГОСТ EN 12957-2011, защитного приспособления с экранированием зоны    обработки и возможностью подключения к вентиляционной системе.

4.2.Работы по электрооборудованию:

-полная замена  старых проводов, кабелей, пусковой и релейной аппаратуры, электрооборудования станка;

-замена оптических микроскопов (мод. М.О.),  установленных на головке и станине станка,  датчиками линейных перемещений по осям X,Y с дискретностью отсчета не ниже 0,002мм;

-комплектация и изготовление нового генератора.

5.Специальные требования по модернизации генератора и системы

управления станком.

5.1.Изготовление и монтаж нового генератора импульсов.

5.1.1.Генератор импульсов ШГИ40-440 должен быть заменен на современный и обеспечивать:

-получение униполярных импульсов тока, регулируемой амплитуды, частоты и скважности;

-назначение и индикацию технологических параметров обработки в физических величинах;

-возможность назначения технологических параметров, аналогичных параметрам генератора ШГИ40- 440 (для обеспечения преемственности с существующими на предприятии технологиями);

-получение силовых импульсов тока, улучшающих технологические характеристики при обработке жаростойких и титановых сплавов;

-«безизносные» режимы обработки деталей;

-снижение потребляемой мощности по сравнению с  генератором ШГИ40-440;

-удобство в эксплуатации и ремонтопригодность за счет модульной конструкции и современных комплектующих;

5.1.2.На станке должно быть установлены датчики линейных перемещений по осям X и Y в продольном и поперечном направлении движений и круговой датчик по оси Z в вертикальном  направлении движения соответствующих  головок. При этом наибольший рабочий ход каретки головки должен составить 150мм., а точность позиционирования по оси Z не менее 0,01мм.

5.2.Система управления станком и защиты от нештатных ситуаций.

5.2.1.Система управления станком должна быть создана вновь на базе промышленного программируемого контролера и обеспечивать непосредственное считывание на графическом  ЖК- дисплее информации по технологическим параметрам, состоянию станка и процессу

обработки. На нем должны отображаться:

-включения генератора к сети;

-момент касания электрода-инструмента детали;

-направления движения электрода;

-величина среднего значения напряжения;

-величина среднего значения тока;

-номер выполняемой программы;

-номер воспроизводимого кадра;

-величина тока силовых ключей;

-частоты импульсов;

-длительность пакета импульсов и паузы между ними;

-величины напряжения дополнительных импульсов;

-время релаксации;

-фактическое положение электрода-инструмента в направлении осей X,Y,Z.

-отсчет глубины обработки от первого касания электродом детали;

-введение данных по программированию технологических операций с переменными режимами (до 10 кадров) и их сохранение (до 50 часто применяемых режимов).

Кроме этого данная система должна обеспечивать управление генератором в пакетном режиме и дополнительно вырабатывать силовые импульсы тока, улучшающие технологические характеристики при обработке жаропрочных и титановых сплавов, а также произвести полное отключение всех систем станка и включить аварийную звуковую и световую сигнализацию в случае возгорания рабочей жидкости. Система также должна сработать и отключить полностью генератор при коротком замыкании и обесточить силовую схему генератора при окончании программы обработки.

В целях снятия вопроса по водяному охлаждению рабочей жидкости  станка необходимо установить в систему ее подачи и очистки теплообменник для воздушного охлаждения (маслоохладитель).

5.3. Система защиты оператора.

5.3.1.Согласно ГОСТ EN 12957-2011 на станке должна быть установлено защитное приспособление с экранированием зоны обработки, и  возможностью подключения к вентиляционной системе, кроме этого в ней должно быть устройство обнаружения возгорания. Данное приспособление должно сохранить удобство наладки технологической оснастки.

6.  Приемо-сдаточные испытания на территории «Подрядчика».

6.1.Общая сборка станка, запуск, отладка механизмов и электрооборудования станка, включая генератор.

6.2.Испытание станка на холостых ходах и под нагрузкой,

6.3.Проверка норм точности станка. Контрольные проверки ОТК

6.4.Малярно-отделочные работы: покраска в 2 слоя. Узлы станка, защитное приспособление и генератор окрашиваются в светло-серый цвет RAL 7035, станина и рабочая ванна– в синий цвет RAL 5000, цвет устройства обнаружения возгорания в красный цвет RAL3001.

6.5.Подготовка эксплуатационной документации.

6.6.Приемо-сдаточные испытания.

6.7.Испытания на правильность функционирования системы управления и защиты станка.

6.8.Контрольные испытания на точность, проверка комплектности, комплексная сдача ОТК.

6.9.Оформление документации на модернизированный станок:

- паспорт станка;

- техническое описание и руководство по эксплуатации;

- принципиальные электрические схемы;

- руководство оператора;

- cхема размещения оборудования;

- рабочая программа для контроллера станка;

- паспорта на покупные изделия.

Все представленные материалы должны быть переданными в бумажном и электронной форме.

Приёмка станка на геометрическую точность проводится на территории «Подрядчика» после официального вызова представителей «Заказчика».

Приемо-сдаточные испытания выполняются в присутствии представителей Заказчика (по условиям договора).

ОТК «Подрядчика» проводит в присутствии «Заказчика» проверку геометрической точности станка и тестовой детали в соответствии с паспортом станка.

Погрузочно-разгрузочные работы на площадях «Подрядчика» производятся «Подрядчиком».

7. Приемо-сдаточные испытания на территории «Заказчика»

«Заказчик» предоставляет инструмент для обработки, заготовку, оснастку, поверочный инструмент, проводит проверку геометрической точности тестовой детали (по условиям договора).

Основные технические характеристики оборудования должны соответствовать указанным в исходной технической документации.

Транспортировка оборудования на производственные площади «Подрядчика» и «Заказчика» производятся по условиям Договора.

Погрузочно-разгрузочные работы на площадях «Заказчика», установка оборудования, подключение его к энергоснабжению и вентиляции производятся «Заказчиком».

8. Комплекс пуско-наладочных работ на площадях

«Заказчика» проводимых «Подрядчиком»:

Инструктаж персонала «Заказчика» по обслуживанию станка в соответствии с «Программой консультационного курса» (оператор, технолог):

-подготовка станка и генератора к работе (вкл., выкл. станка и другие необходимые процедуры) в соответствии с «Программой проведения пуско-наладочных работ»;

-управление станком и генератором, выбор и программирование  режимов,  работа с ЖК

дисплеем;

-ежедневное техническое обслуживание станка. (механик, слесарь);

-состав основных узлов станка, способы регулировки механизмов и геометрии станка;

-периодическое техническое обслуживание и смазка станка;

-электроавтоматика станка, диагностика, периодическое техническое обслуживание станка (инженер-электрик).

9. Гарантийные обязательства

9.1.«Подрядчик» гарантирует высокое качество материалов, комплектующих и запасных частей, применяемых при модернизации станка.

9.2.«Подрядчик» гарантирует, что проведенные работы позволят использовать станок по назначению, при этом рабочие характеристики, качественные показатели, производительность, а также комплектность и качество модернизируемого станка будут полностью соответствовать требованиям технического задания, другим требованиям Договора.

9.3. « Подрядчик» предоставляет «Заказчику» гарантию качества выполненных работ сроком на 12 (двенадцать) месяцев с момента даты подписания «Акта приемо-сдаточных испытаний» станка на территории «Заказчика» но не позднее 6 (шести) месяцев со дня поступления станка на территорию «Заказчика».

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
|  | АО«Марийский машиностроительный завод» |
|  | Генеральный директор ________________________ / Б. И. Ефремов |