Приложение № 1 к Договору _____________________ от ___________

| Согласованно: Директор ООО «Промтехвуз-М» _________________ / Логушин И.Ю. «____» ____________ 2016г. |  | Утверждаю: Генеральный директор АО «ММЗ» _________________ / Ефремов Б.И. «____» ____________ 2016г. |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на общестроительные работы в корпусе 20

в осях (11 - 13) (Х - Ц) (лаборатория № 120, к. 131)

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка поверхности потолков и балок от побелки | 100 м2 | 1,154 |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков и балок | 100 м2 | 1,154 |
| 3 | Выравнивание поверхности потолков и балок сухими растворными смесями до 10 мм | 100 м2 | 1,154 |
| 4 | Водоэмульсионная окраска потолков и балок | 100 м2 | 1,154 |
| 5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 100 м | 0,65 |
| 6 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,46 |
| 7 | Зашить проемы ГКЛ | 100 м2 | 0,09 |
| 8 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 | 0,8 |
| 9 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,61 |
| 10 | Установка маячных реек | 100 м2 | 0,61 |
| 11 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 20 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 | 0,61 |
| 12 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 | 1,52 |
| 13 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 | 1,52 |
| 14 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0,035 |
| 15 | Шпаклевка откосов за 2 раза | 100 м2 | 0,035 |
| 16 | Грунтовка откосов за 2 раза | 100 м2 | 0,035 |
| 17 | Водоэмульсионная окраска стен и откосов | 100 м2 | 1,555 |
| 18 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 0,68 |
| 19 | Разборка покрытий полов дощатых в 2 слоя | 100 м2 | 0,68 |
| 20 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 | 0,68 |
| 21 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м | 0,33 |
| 22 | Разборка бетонных конструкций фундаментов | м3 | 0,9 |
| 23 | Разборка плит канала | 100 м2 | 0,2 |
| 24 | Засыпка канала песком | м3 | 20 |
| 25 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой | 100 м2 | 0,68 |
| 26 | Устройство полов бетонных толщиной 150 мм | 100 м2 | 0,68 |
| 27 | Изготовление и установка арматурной сетки | т | 0,306 |
| 28 | Грунтование полов за 1 раз | 100 м2 | 0,68 |
| 29 | Устройство стяжек из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 3000, толщиной 3 мм | 100 м2 | 0,68 |
| 30 | Шлифовка бетонных покрытий | 100 м2 | 0,68 |
| 32 | Обеспыливание поверхности | м2 | 68 |
| 33 | Устройство проводника из медной ленты | 100 м | 0,8 |
| 34 | Покрытие поверхностей токоотводящей грунтовкой за 1раз пола | 100 м2 | 0,68 |
| 35 | Устройство покрытий наливных составом на эпоксидной смоле толщиной 3 мм и грунтовкой толщиной 0,5 мм | 100 м2 | 0,68 |
| 36 | Устройство плинтусов цементных | 100 м | 0,33 |
| 37 | Окраска масляными составами плинтусов | 100 м2 | 0,068 |
| 38 | Демонтаж металлических дверных блоков | м2 | 2 |
| 39 | Установка противопожарных дверей однопольных глухих | м2 | 2 |
| 40 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей за два раза дверей | 100 м2 | 0,054 |
| 41 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,035 |
| 43 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 0,68 |
| 44 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к норме 08-07-002-01 | 100 м2 | 0,68 |
| 46 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 5,3 |
| 47 | Вывоз строительного мусора | т | 5,3 |

Составил: ________________ / Соловьев И.Н.