# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# На капитальный ремонт и модернизацию координатно-расточного станка КР450М в комплекте с двумя поворотными столами

- Основание для капитального ремонта и модернизации

1.1. Точностные характеристики станка КР450М не обеспечивают изготовление продукции в соответствие с технической документацией.

1.2. Отказы в работе электрооборудования станка.

1.3. Износ механических узлов станка.

- Цель и назначение капитального ремонта и модернизации

Восстановление исправности и полного или близкого к полному восстановление ресурса Оборудования с заменой или восстановлением его частей, включая базовые, восстановление паспортных точностных характеристик Оборудования, повышение надежности работоспособности электрооборудования Оборудования с установкой частотных приводов, новых электродвигателей, координатных датчиков и устройств цифровой индикации, повышение производительности труда и удобства работы на Оборудовании.

- Комплектность станка, поставляемого в ремонт по настоящему Техническому заданию:

  - Станок мод. КР450М зав. №242 1966 г.в в сборе (комплектно).

  - Стол Ø320мм

  - Стол Ø440мм

  - Приставное оборудование – нет.

  - Паспорт станка – в наличии.

4. Работы по капитальному ремонту и модернизации выполняются

в соответствии с требованиями:

- ГОСТ7599-82 Станки металлообрабатывающие. Общие технические условия.

- ГОСТ18098-94 Станки координатно-расточные и координатно-шлифовальные. Нормы точности.

- ГОСТ ЕН13128-2006 Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки фрезерные (включая расточные)

- ГОСТ Р МЭК60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Общие требования.

# 5. Перечень  работ на капитальный ремонт и модернизацию станка мод. КР450М

5.1 Работы на территории Исполнителя

А) Механосборочные работы:

- Проверка комплектности, общего технического состояния.

- Разборка станка на узлы, узлов на детали.

- Очистка, промывка, дефектовка деталей и узлов.

- Доработка корпусных деталей под установку новых и заменяемых узлов, предварительная окраска.

- Шабровка направляющих и опорной поверхности станины.

- Шабровка направляющих и опорных поверхностей стоек.

- Шабровка направляющих поверхностей поперечины и каретки шпиндельной бабки.

- Шабровка направляющих, рабочей поверхности и контрольных кромок стола.

- Ремонт узлов привода и фиксации стола и каретки шпиндельной бабки.

- Шабровка опорных поверхностей шпиндельной бабки, доводка отверстия под шпиндельное устройство.

- Ремонт и стендовая обкатка шпиндельного устройства.

- Ремонт узлов шпиндельной бабки и коробки скоростей.

- Изготовление деталей взамен изношенных.

Стол Ø320мм

- Восстановление функциональных и точностных характеристик по ГОСТ 16163-90 стола, указанного в п. 3.2.

Стол Ø440мм

- Восстановление функциональных и точностных характеристик по ГОСТ 16163-90 стола, указанного в п. 3.2.

Б) Модернизация.

- Изготовление новых деталей и узлов:

- установочные узлы привода шпинделя;

- установочные узлы измерительных систем по осям X, Y;

- установочные узлы пультов управления и цифровой индикации;

- Демонтаж эл. оборудования.

- Изготовление конструкций пультов, эл. шкафа, эл. монтажных изделий по условиям поставки (договора).

- Входной контроль покупного эл. оборудования.

- Стендовые испытания эл. оборудования (эл. приводов, эл. двигателей, устройств цифровой индикации).

На станке должно быть установлено

- Устройство цифровой индикации	ЛИР 500 с преобразователями линейных перемещений ЛИР-7 для отсчета координат (оси X, Y), с функцией абсолютной и относительной систем отсчета (обнуление текущего значения, энергонезависимая память)

- Электродвигатель главного привода АДМ71 с преобразователем фирмы «Siemens». Привод шпинделя прямой (без коробки скоростей и промежуточных валов).

- Цифровая индикация оборотов шпинделя.

- Светодиодный светильник местного освещения.

- Изготовление специальных эл. монтажных изделий.

- Сборка пультов управления. Эл. монтаж станка общий.

- Общая сборка станка, отладка механизмов и электрооборудования станка.

- Испытания станка на холостых ходах и под нагрузкой.

- Проверка норм точности, юстировка станка, контрольные проверки ОТК.

- Малярно-отделочные работы - покраска в 2 слоя (цвет окраски станка RAL7045 - серый светлый (до начала работ цвет окраски может быть изменен по согласованию сторон), оформление станка.

- Подготовка эксплуатационной документации.

Приемо-сдаточные испытания:

- испытания на надежность и правильность функционирования управления и защит;

- контрольные испытания, проверка комплектности, комплексная сдача ОТК;

- оформление документации (руководство по эксплуатации, включая паспорт с электросхемой, свидетельство о приемке);

- приемо-сдаточные испытания в присутствии представителей Заказчика (по условиям договора);

- демонтаж, упаковка составных частей, подготовка к транспортировке.

5.2 Работы на территории Заказчика

- Комплекс пуско-наладочных работ на площадях Заказчика.

- монтажные работы;

- пуско-наладочные работы;

- испытания станка на холостом ходу;

- изготовление тестовой детали из материала Заказчика;

- приемо-сдаточные испытания;

- оформление Акта ввода Оборудования в эксплуатацию.

- Инструктаж персонала Заказчика по обслуживанию станка.

оператор 2 чел. (8 часов.):

- подготовка станка к работе (вкл, выкл, станка и другие необходимые процедуры);

- управление станком, работа с устройствами цифровой индикации;

- ежедневное техническое обслуживание станка.

механик (слесарь) 2 чел. (8 часов):

- состав основных узлов станка, способы регулировки механизмов и геометрии станка;

- периодическое техническое обслуживание и смазка станка.

инженер-электронщик 2 чел. (8 часов):

- электроавтоматика станка, диагностика, периодическое техническое обслуживание станка и д.р.

15. Общие технические требования к испытаниям станков на точность – по ГОСТ8-82. Нормы геометрической точности станка  должны соответствовать классу точности  А  по ГОСТ17734-88.

16. Основные технические данные и характеристики (геометрические размеры, пределы перемещений, обороты шпинделей, технологические показатели) должны  соответствовать указанным в паспорте станка.

- Документация

Все изменения, произведенные в процессе модернизации, отражаются в соответствующей документации.

Исполнитель передает Заказчику согласно ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД следующие эксплуатационные  документы:

- паспорт, руководство по эксплуатации, каталог изделия (чертежи схемы), инструкции эксплуатационные специальные (по техническому ремонту и обслуживанию);

- документацию на приводы подач (инструкция по эксплуатации на русском языке);

- документацию на устройства цифровой индикации и линейки;

- электросхемы и описание их работы.

- Гарантийные обязательства

7.1. Исполнитель гарантирует высокое качество материалов, комплектующих и запасных частей, применяемых при модернизации станка.

7.2. Исполнитель гарантирует, что проведенные работы позволят использовать станок по назначению, при этом рабочие характеристики, качественные показатели, производительность, а также комплектность и качество модернизируемого станка будут полностью соответствовать требованиям технического задания, другим требованиям Договора.

7.3. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию качества выполненных работ сроком на 12 (двенадцать) месяцев с момента (даты) подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию на территории Заказчика. На устройство цифровой индикации гарантийный период составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента (даты) подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
|  | АО «Марийский машиностроительный завод» |
|  | Генеральный директор ________________________ / Б. И. Ефремов |