Приложение №2

к Договору № ___________ от ____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На капитальный ремонт и модернизацию координатно-расточного станка 2У430

- Основание для капитального ремонта и модернизации

1.1. Точностные характеристики станка 2У430 не обеспечивают изготовление продукции в соответствие с технической документацией.

1.2. Отказы в работе электрооборудования станка.

1.3. Износ механических узлов станка.

- Цель и назначение капитального ремонта и модернизации

Восстановление исправности и полного или близкого к полному восстановление ресурса станка модели 2У430 далее Оборудования с заменой или восстановлением его частей, включая базовые, восстановление паспортных точностных характеристик Оборудования, повышение надежности работоспособности электрооборудования Оборудования с установкой частотных приводов, новых электродвигателей, координатных датчиков и устройств цифровой индикации, повышение удобства работы на Оборудовании.

- Комплектность станка, поставляемого в ремонт по настоящему ТЗ:

1.1. Станок мод.  2У430 инв.№ 27719  зав. № 927

1.2. Стол Ø 220мм

1.3. Паспорт станка.

- Работы по капитальному ремонту и модернизации выполняются

в соответствии с требованиями:

- ГОСТ7599-82 Станки металлообрабатывающие. Общие технические условия.

- ГОСТ18098-94 Станки координатно-расточные и координатно-шлифовальные. Нормы точности.

- ГОСТ ЕН13128-2006 Безопасность металлообрабатывающих станков. Станки фрезерные (включая расточные)

- ГОСТ Р МЭК60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Общие требования.

- Перечень выполняемых работ при капитальном ремонте

и модернизации станка 2У430

Под  капитальным ремонтом и модернизацией станка понимается выполнение следующих видов работ:

5.1 Работы на территории Исполнителя

Механосборочные работы

- Разборка станка на узлы, узлов на детали, очистка, промывка,  дефектовка деталей и узлов;

- Доработка корпусных деталей под установку новых и заменяемых узлов, предварительная окраска;

- изготовление переходных элементов для установки эл. двигателей и датчиков линейных координатных перемещений;

- доводка направляющих станины, салазок станка с целью восстановления геометрических параметров по прямолинейности, плоскостности, параллельности, перпендикулярности;

- замена электрических силовых трасс;

Работы по модернизации

- замену или модернизацию механических узлов приводов по осям Х, У;

- ревизия и модернизация шпиндельного узла;

- модернизация системы смазки;

- установка линеек отсчета координат;

- установка устройств цифровой индикации;

- установка нового эл. двигателя главного привода;

- установка частотных приводов по осям X, У;

- изготовление нового электрошкафа, совмещенного с пультом управления;

Стол Ø320мм

- Восстановление функциональных и точностных характеристик по ГОСТ 16163-90 стола, указанного в п.. 3.2.

На станке устанавливается:

- устройство цифровой индикации координат, имеющее функции компенсации погрешностей координат, определения начала абсолютного отсчета (REF-метка), работы в относительной системе координат, предустановки текущего положения координат;

- оптоэлектронные измерители линейных перемещений;

- частотно-регулируемые привода «Mitsubishi» на главном двигателе и подачах стола и салазок;

- асинхронные эл. двигатели в качестве привода шпинделя и подач по осям «X», «У»;

- электрошкаф управления станка комплектуется современными эл. техническими изделиями, аппаратами;

- все ручки, штурвалы - хромированные;

- панель управления совмещена со шкафом эл.автоматики.

- приемо-сдаточные испытания собранного станка на территории Исполнителя с оформлением «Акт приемки Оборудования на территории Исполнителя»;

5.2 Работы на территории Заказчика:

5.2.1 Комплекс пуско-наладочных работ на площадях Заказчика.

- монтажные работы;

- пуско-наладочные работы;

- испытания станка на холостом ходу;

- изготовление тестовой детали из материала Заказчика;

- приемо-сдаточные испытания (окончательная приемка);

- оформления Акта ввода оборудования в эксплуалацию».

    - Инструктаж персонала Заказчика по обслуживанию станка.

оператор 2 чел. (8 часов);

- подготовка станка к работе (вкл, выкл, станка и другие необходимые процедуры);

- управление станком, работа с устройством цифровой индикации;

- ежедневное техническое обслуживание станка;

механик (слесарь) 2 чел. (8 часов);

- состав основных узлов станка, способы регулировки механизмов и геометрии станка;

- периодическое техническое обслуживание и смазка станка;

инженер-электронщик 2 чел. (8 часов);

- электроавтоматика станка, диагностика, периодическое техническое обслуживание станка и д.р.

- Документация

Все изменения, произведенные в процессе модернизации, отражаются в соответствующей документации.

Исполнитель передает Заказчику согласно ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД следующие эксплуатационные  документы:

- паспорт, руководство по эксплуатации, каталог изделия (чертежи схемы), инструкции эксплуатационные специальные (по техническому ремонту и обслуживанию);

- документацию на приводы подач (инструкция по эксплуатации на русском языке);

- документацию на устройства цифровой индикации и линейки;

- электросхемы и описание их работы.

- Гарантийные обязательства

7.1. Исполнитель гарантирует высокое качество материалов, комплектующих и запасных частей, применяемых при модернизации станка.

7.2.Исполнитель гарантирует, что проведенные работы позволят использовать станок по назначению, при этом рабочие характеристики, качественные показатели, производительность, а также комплектность и качество модернизируемого станка будут полностью соответствовать требованиям технического задания, другим требованиям  Договора.

7.3.  Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию качества выполненных работ сроком на 12 (двенадцать) месяцев с момента (даты) подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию  на территории Заказчика. На устройство цифровой индикации гарантийный период составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента (даты) подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
|  | АО «Марийский машиностроительный завод» |
|  | Генеральный директор __________________________ / Б. И. Ефремов |