# Приложение №2

# к Договору №_______________ от __________

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на капитальный ремонт и модернизацию

# станка вертикального консольно-фрезерного FSS-400

- Основание для капитального ремонта и модернизации

1.1. Точностные характеристики станка не обеспечивают изготовление продукции в соответствие с технической документацией.

1.2. Отказы в работе электрооборудования станка.

1.3. Износ механических узлов станка.

1.4. Отсутствие возможности одновременной работы стола по координатам X и  Y.

2. Цель и назначение капитального ремонта и модернизации

Восстановление паспортных и точностных данных, полное, или близкое к полному, восстановление ресурса  работоспособности  станка  (далее – «Оборудования»). Восстановление и модернизация  его  основных частей, включая базовые: стола и шпинделя. Повышение надежности и  работоспособности электрооборудования с установкой частотных приводов, новых электродвигателей, координатных датчиков, устройств преднабора координат  и цифровой индикации. Повышение  удобства работы и расширение технологических возможностей фрезерной обработки на «Оборудовании» (работа по циклам, а также «методом обучения» и др.).

3. Комплектность станка, поставляемого в ремонт по настоящему ТЗ:

1.1. Станок мод.  FSS-400  зав. № зав. № 32405891  г.в. 1984 в сборе (комплектно).

1.2. Приставное оборудование –электрошкаф.

1.3. Паспорт станка.

4. Работы по капитальному ремонту и модернизации выполняются в соответствии с требованиями:

- ГОСТ7599-82 Станки металлообрабатывающие. Общие технические условия.

- ГОСТ17734-88 Станки фрезерные консольные. Нормы точности и жесткости.

- ГОСТ Р МЭК60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Общие требования.

# 5. Перечень  работ на капитальный ремонт и модернизацию станка модели FSS-400

5.1 Работы на территории Исполнителя

Механосборочные работы:

- Проверка комплектности, общего технического состояния.

- Разборка станка на узлы, узлов на детали, очистка, промывка,  дефектовка деталей и узлов.

- Доработка корпусных деталей под установку новых и заменяемых узлов, подготовка к окраске.

- Изготовление новых деталей и узлов:

- установочные узлы измерительных систем по осям X, Y, Z;

- установочные узлы двигателя шпинделя;

- установочные узлы вновь разработанных независимых приводов подач осей X и Y;

- установочные узлы  пульта управления.

5. Изготовление деталей взамен изношенных.

6. Кинематическое разделение осей X и Y. Установка ШВП и независимых двигателей подач по осям X и Y в комплекте с планетарными без зазорными редукторами (либо без люфтовой  ремённой передачей).

7. Шлифовка и шабровка направляющих и опорных поверхностей станка. Шлифовка стола

8. Ремонт гидрооборудования. Установка станции автоматической импульсной смазки направляющих.

9. Ремонт шпиндельного устройства,  узлов шпиндельной бабки и коробки.

10. Ремонт механизма зажима инструмента.

Модернизация эл. оборудования.

- Демонтаж эл. оборудования.

- Изготовление  эл. шкафа, эл. монтажных  изделий  по  условиям собственного ТЗ.

- Входной контроль покупного эл. оборудования, стендовые испытания эл. оборудования (эл. приводов, эл. двигателей, контроллера).

- Сборка пульта управления.  Электромонтаж станка общий.

- Общая сборка станка, запуск,  отладка механизмов и электрооборудования станка.

- Испытания станка  на холостых ходах и под нагрузкой.

- Проверка норм точности, юстировка станка, контрольные проверки  ОТК.

- Подготовка эксплуатационной документации.

- Приемо-сдаточные испытания:

- испытания на надежность и правильность функционирования управления и защит;

- контрольные испытания, проверка комплектности, комплексная сдача ОТК;

- оформление документации (руководство по эксплуатации, включая паспорт, свидетельство о приемке);

- приемо-сдаточные испытания в присутствии представителей Заказчика;

- демонтаж, упаковка составных частей, подготовка к транспортировке.

На станке устанавливаются:

- технологический контроллер управления.  Функция абсолютной и относительной систем отсчета (обнуление текущего значения и преднабор координат). Функция одновременного перемещения по двум осям (X и Y) в заданные координаты методом прямолинейной и круговой интерполяции. Работа на станке по циклам (методом прямого выбора требуемого цикла обработки с занесением параметров в виде диалогового режима, без задания G-кода), а также «методом обучения» (последовательный повтор действий оператора). Наличие основных фрезерных и сверлильных циклов;

- панель оператора диагональю не менее 10” с возможностью записи определённой информации на USB накопитель;

- выносной вспомогательный мини-пульт с маховичком; коррекция подач во всём диапазоне.

- асинхронный электродвигатель главного привода;

- серводвигатели подач с приводами переменного тока (Задание скорости и положения по цифровой, единой с контроллером  помехозащищённой шине);

- преобразователи линейных перемещений для отсчёта координат (оси X, Y, Z);

- светодиодный светильник местного освещения.

5.2 Работы на территории Заказчика

5.2.1. Комплекс пуско-наладочных работ на площадях Заказчика:

- пуско-наладочные работы;

- испытания станка на холостом ходу;

- изготовление тестовой детали;

- приемо-сдаточные испытания (окончательная приемка);

- оформления Акта ввода оборудования в эксплуатацию.

5.2.2. Инструктаж персонала Заказчика по обслуживанию станка.

-оператор 2 чел. (8 часов);

- подготовка станка к работе (вкл, выкл, станка и другие необходимые процедуры);

- управление станком, работа с панелью оператора (вся функциональность станка);

- ежедневное техническое обслуживание станка;

-механик (слесарь) 2 чел. (8 часов);

- состав основных узлов станка, способы регулировки механизмов и геометрии станка;

- периодическое техническое обслуживание и смазка станка;

-инженер-электронщик 2 чел. (8 часов);

- электроавтоматика станка, диагностика, периодическое техническое обслуживание станка и д.р.

5.2.3. Общие технические требования к испытаниям станков на точность – по ГОСТ8-82.

Нормы геометрической точности станка  должны соответствовать классу точности  по ГОСТ17734-88.

5.2.4. Основные технические данные и характеристики (геометрические размеры, пределы перемещений, обороты шпинделей, технологические показатели) должны соответствовать указанным в паспорте станка.

- Документация

Все изменения, произведенные в процессе модернизации, отражаются в соответствующей документации.

Исполнитель передает Заказчику согласно ГОСТ 2.601-2013 ЕСКД следующие эксплуатационные  документы:

- паспорт, руководство по эксплуатации, каталог изделия чертежи, схемы, инструкции эксплуатационные специальные (по техническому ремонту и обслуживанию);

- документацию на приводы подач (инструкция по эксплуатации на русском языке);

- документацию на контроллер, панель оператора и линейки;

- электросхемы и описание их работы.

- руководство оператора, включая описание циклов обработки.

- Гарантийные обязательства

7.1. Исполнитель гарантирует высокое качество материалов, комплектующих и запасных частей, применяемых при модернизации станка.

7.2.Исполнитель гарантирует, что проведенные работы позволят использовать станок по назначению, при этом рабочие характеристики, качественные показатели, производительность, а также комплектность и качество модернизируемого станка будут полностью соответствовать требованиям технического задания,

7.3. Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию качества выполненных работ сроком на 12 (двенадцать) месяцев с момента (даты) подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию  на территории Заказчика.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
|  | АО«Марийский машиностроительный завод» |
|  | Генеральный директор ________________________ / Б. И. Ефремов |