Приложение № 1 к Договору _____________________ от ___________

| Согласованно: Директор ООО «Промтехвуз-М» _________________ / Логушин И.Ю. «____» ____________ 2016г. |  | Утверждаю: Генеральный директор АО «ММЗ» _________________ / Ефремов Б.И. «____» ____________ 2016г. |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на общестроительные работы в корпусе 20  в осях (1 - 4) (Г - Ж)

(участок прессования и клейки, к. № 1113)

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,576 |
| 2 | Демонтаж решеток | т | 0,374 |
| 3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей | 100 м2 | 0,576 |
| 4 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м | 0,24 |
| 5 | Облицовка откосов сэндвич-панелями | 100 м2 | 0,13 |
| 6 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,38 |
| 7 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,24 |
| 8 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | т | 0,632 |
| 9 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,18 |
| 10 | Масляная покраска металлической перемычки за 2 раза | 100 м2 | 0,18 |
| 11 | Кирпичная кладка перемычки | м3 | 0,52 |
| 12 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,65 |
| 13 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 1,33 |
| 14 | Грунтовка стен за 2 раза | 100 м2 | 1,33 |
| 15 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественная стен | 100 м2 | 1,33 |
| 19 | Гладкая облицовка стен керамической плиткой на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 1,33 |
| 20 | Разборка бетонных полов толщиной 200 мм. | м3 | 62,4 |
| 21 | Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях экскаваторами t=100 мм | 100 м2 | 2,81 |
| 22 | Устройство песчаной подготовки толщ. 150 мм | м3 | 46,8 |
| 23 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой | 100 м2 | 2,81 |
| 24 | Установка маячных реек | 100 м2 | 2,81 |
| 25 | Устройство полов бетонных толщиной 150 мм | 100 м2 | 2,81 |
| 27 | Изготовление арматурной сетки | т | 2,495 |
| 28 | Шлифовка бетонных полов с устройством топпинга | 100 м2 | 2,81 |
| 29 | Грунтовка составом Klebekraft AC-S200 | 100 м2 | 2,81 |
| 30 | Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве бетонных полов | 100 м | 0,36 |
| 31 | Установка и разборка защитного вертикального ограждения из тента | 100 м2 | 2,8 |
| 32 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м | 100 м2 | 1,26 |
| 33 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к норме 08-07-002-01 | 100 м2 | 1,26 |
| 35 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 153 |
| 36 | Вывоз строительного мусора | т | 153 |

Составил: ________________ / Соловьев И.Н.