Приложение № 1 к Договору _____________________ от ___________

| Согласованно: Директор ООО «Промтехвуз-М» _________________ / Логушин И.Ю. «____» ____________ 2017г. |  | Утверждаю: Генеральный директор АО «ММЗ» _________________ / Ефремов Б.И. «____» ____________ 2017г. |
| --- | --- | --- |

Техническое задание

на Общестроительные работы в помещении корпуса 3 в осях (16 - 18) (Т/1 - Х/1)

под установку автоматов продольного точения XD20V (2 шт.)

| № п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж подвесного потолка | 100 м2 | 0,375 |
| 2 | Устройство временной подпорки при монтаже перегородки | т | 0,362 |
| 3 | Монтаж каркаса перекрытия | т | 0,664 |
| 4 | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов по системе «КНАУФ» одноуровневых | 100 м2 | 1,098 |
| 5 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 5,5 |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | 100 м2 | 1,098 |
| 7 | Шпаклевка потолков за 2 раза | 100 м2 | 1,098 |
| 8 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 1,098 |
| 9 | Демонтаж стекол с металлической перегородки | 100 м2 | 0,324 |
| 10 | Разборка кирпичных стен Расчет: 12,2*3,54*0,25-2,1*1*0,25+(3,08+5,7)*0,125*1 | м3 | 11,4 |
| 11 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами одним слоем | 100 м2 | 0,31 |
| 12 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей внутренних стен и перегородок | 100 м2 | 0,5385 |
| 13 | Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм | 100 м2 | 0,3835 |
| 14 | Установка пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0,767 |
| 15 | Покрытие поверхностей грунтовкой за 1 раз стен | 100 м2 | 0,773 |
| 16 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен | 100 м2 | 0,773 |
| 17 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | 100 м2 | 1,85 |
| 18 | Шпаклевка стен за 2 раза | 100 м2 | 1,85 |
| 19 | Простая масляная окраска стен | 100 м2 | 1,85 |
| 20 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 0,3758 |
| 21 | Разборка бетонных полов толщиной 250мм | м3 | 28,2 |
| 22 | Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях экскаваторами t=150 мм | 100 м2 | 1,098 |
| 23 | Устройство песчаной подготовки толщ. 150 мм | м3 | 16,5 |
| 24 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой | 100 м2 | 1,098 |
| 25 | Устройство полов бетонных толщиной 250 мм | 100 м2 | 1,098 |
| 26 | Изготовление арматурной сетки АIII диам. 12 яч. 200*200 | т | 0,678 |
| 27 | Шлифовка бетонных полов с устройством топпинга | 100 м2 | 1,098 |
| 28 | Грунтовка составом Klebekraft AC-S200 | 100 м2 | 1,098 |
| 29 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 | 100 м3 | 0,0075 |
| 30 | Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м | т | 0,55 |
| 31 | Масляная окраска металлоконструкций | 100 м2 | 0,405 |
| 32 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0,01 |
| 33 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,04 |
| 34 | Демонтаж металлических блоков | м2 | 5,06 |
| 35 | Изготовление металлических дверей | т | 0,524 |
| 36 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 10,1 |
| 37 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей за два раза дверей | 100 м2 | 0,273 |
| 38 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35% с подоконной доской | 100 м2 | 0,53 |
| 39 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0,02 |
| 40 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,16 |
| 41 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 42 | Короба пластмассовые 40*25 | 100 м | 0,23 |
| 43 | Кабель ВВГ 3*1,5 в коробе | 100 м | 0,15 |
| 44 | Кабель ВВГ 3*1,5 в гофротрубе | 100 м | 0,72 |
| 45 | Коробка ответвительная на стене | шт | 17 |
| 46 | Установка щита ЩРН-18 | шт | 1 |
| 48 | Установка автомата 1п 25а | шт | 6 |
| 49 | Установка автомата 1п 16а | шт | 4 |
| 50 | Установка автомата 1п 10а | шт | 5 |
| 52 | Установка автомата 3п 50а | шт | 1 |
| 53 | Демонтаж эл щитка | шт | 1 |
| 54 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,3 |
| 55 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,04 |
| 56 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,18 |
| 57 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 45 |
| 58 | Вывоз строительного мусора | т | 45 |

Составил: ________________ / Соловьев И.Н.